Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Ужурского района Красноярского края | Муниципальный контракт № 02-18/151 от 23 ноября 2018 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2018 год

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Ужурского района Красноярского края | Муниципальный контракт № 02-18/151 от 23 ноября 2018 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГО |  | А.В. Темнов |

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития	9

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	12

2.1. Анализ использования территорий поселения	12

2.1.1. Положение Муниципального образования Ильинский сельсовет в системе расселения Ужурского района Красноярского края	12

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения	13

2.1.3. Демографическая ситуация	17

2.1.4. Экономический потенциал	19

2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания	20

2.1.6. Транспортная инфраструктура	23

2.1.7. Инженерная инфраструктура	25

2.1.8. Функциональное зонирование Муниципального образования Ильинский сельсовет	29

2.1.9. Объекты культурного наследия	31

2.1.10 Особо-охраняемые природные территории	33

2.1.11. Объекты специального назначения	33

2.2 Выводы	34

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	35

4. Сведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	36

5. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	37

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	38

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, оказывающих воздействие на территорию Муниципального образования Ильинский сельсовет.	39

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет, а также на близлежащих территориях	41

6.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет	43

6.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	43

7. Перечень земельных участков, к включению в границы населенных пунктов и исключению из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	50

ПРИЛОЖЕНИЯ	51

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территории Муниципального образования Ильинский сельсовет в целях обеспечения его устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Красноярского края, муниципального района и Муниципального образования Ильинский сельсовет.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Ужурского района уставом Муниципального образования Ильинский сельсовет.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с муниципальным контрактом № 02-18/151 от 23 ноября 2018 года с Администрацией Ужурского района Красноярского края.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2018 г.;

- 1 очередь – до 2028 г.;

- расчетный срок – 2038 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Закон Красноярского края от 18.02.2005г. №13-3028 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07. 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в Федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018г. N 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016г. № 793».

- Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края».

- Постановление Ужурского районного Совета депутатов от 11.09.2015 №59-391р «Об утверждении схемы территориального планирования Ужурского района».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия Федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 г. №631-п.

- Нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края, утвержденные решением Ужурского районного Совета депутатов от 26.12.2017 № 25-184р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края».

- Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Авторский коллектив проекта:

Базанова Т.Ю.	генеральный директор;

Колодезная М.А.	заместитель генерального директора;

Дорохина О.А.	начальник контрактного отдела;

Темнов А.В. 		начальник градостроительного отдела;

Поляков В.А.		главный инженер проекта;

Касимова М.А. 	главный архитектор проекта;

Солдатова О.С. 	архитектор;

Рябова О.В.		экономист градостроительства.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

МБОУ		муниципальное бюджетное образовательное учреждение

СК		сельский клуб

СДК		сельский дом культуры

ЦБС		централизованная библиотечная система

СОШ 		средняя общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

МНГП		местные нормативы градостроительного проектирования

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт

с.		село

д.		деревня

ВЛ		воздушные линии

ПС		подстанция

ЛЭП		линия электропередач

ПУЭ		правила устройства электроустановок

# 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

Комплексное социально-экономическое развитие Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Государственная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Перечень государственных и ведомственных целевых программ Красноярского края, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета в 2018 году, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень государственных и ведомственных целевых программ Красноярского края, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета в 2018 году

| № п/п | Наименование государственной программы Красноярского края | Нормативно-правовой акт | Ответственный исполнитель-заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство социальной политики Красноярского края |
| 2 | Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство здравоохранения Красноярского края |
| 3 | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство культуры Красноярского края |
| 4 | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство строительства Красноярского края |
| 5 | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство строительства Красноярского края |
| 6 | Государственная программа Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство строительства Красноярского края |
| 7 | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство образования Красноярского края |
| 8 | Государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
| 9 | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство спорта Красноярского края |
| 10 | Государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края |
| 11 | Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство транспорта Красноярского края |
| 12 | Государственная программа Красноярского края «Развитие лесного хозяйства» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство лесного хозяйства Красноярского края |
| 13 | Государственная программа Красноярского края «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |

Перечень муниципальных программ, действующих на территории Ужурского района Красноярского края по состоянию на 2018 год

- Программа социально-экономического развития Ужурского района на 2011-2020 годы, утвержденная решением Ужурского районного Совета депутатов от 14.12.2011 №24/158р;

- Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ужурском районе»;

- Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Ужурского района»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ужурском районе»;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Ужурский район»;

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района».

Перечень муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края по состоянию на 2018 год

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования Муниципальное образование Ильинский сельсовет»;

- Муниципальная программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы;

- Муниципальная программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования Ильинский сельсовет на 2017 –2026 г.г.;

- Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Муниципальное образование Ильинский сельсовет» Ужурского района Красноярского края на период 2017 -2026 годы.

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## 2.1. Анализ использования территорий поселения

### 2.1.1. Положение Муниципального образования Ильинский сельсовет в системе расселения Ужурского района Красноярского края

Ужурский район расположен на юге Красноярского края, к юго-западу от краевого центра. Район граничит с республикой Хакасия, Новоселовским, Балахтинским, Шарыповским и Назаровским районами Красноярского края. Протяженность с севера на юг около 65 км, с запада на восток – 75 км. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 317 км.

В состав муниципального образования Ужурский район входят 13 муниципальных образований:

- муниципальное образование город Ужур;

- муниципальное образование Васильевский сельсовет;

- муниципальное образование Златоруновский сельсовет;

- муниципальное образование Ильинский сельсовет;

- муниципальное образование Крутоярский сельсовет;

- муниципальное образование Кулунский сельсовет;

- муниципальное образование Локшинский сельсовет;

- муниципальное образование Малоимышский сельсовет;

- муниципальное образование Михайловский сельсовет;

- муниципальное образование Озероучумский сельсовет;

- муниципальное образование Прилужский сельсовет;

- муниципальное образование Приреченский сельсовет;

- муниципальное образование Солгонский сельсовет.

Приоритетной сферой экономики района является сельскохозяйственная деятельность. Агроклиматические условия для развития сельскохозяйственного производства характеризуются как благоприятные. Агропромышленный комплекс является крупным и важным сектором экономики района.

Сельскохозяйственный потенциал района определил специализацию Ужурского района как сырьевого земледельческого, специализирующего на первичном производстве зерновых культур с переработкой части животноводческой продукции. Почвенно- климатические условия района позволяют выращивать продовольственную пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, гречиху, рапс и другие культуры в количествах, достаточных не только для удовлетворения своих потребностей, а также для реализации в других районах края и за его пределами.

Муниципальное образование Ильинский сельсовет расположен на расстоянии 9 км к востоку от районного центра г. Ужур. Общая площадь территории – 21293,74 га, в том числе сельхозугодий –20490,68 га, водного фонда – 33,57 га, земель промышленности – 79,23 га, площадь, занятая населенными пунктами – 690,26 га.

Муниципальное образование Ильинский сельсовет граничит на западе с Муниципальным образованием г.Ужур, на севере – с Муниципальным образованием г.Ужур, на востоке – с муниципальным образованием Малоимышский сельсовет, на юге – с Муниципальным образованием Прилужский сельсовет и муниципальным образованием Приреченский сельсовет.

Численность постоянно проживающего населения по данным на 01.01.2018 года составляет 1661 чел.

Границы сельсовета и входящих в него населенных пунктов установлены Законом Красноярского края от 2 марта 2005 года № 13-3028 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» (изм. на 24 февраля 2009 года). Площадь муниципального образования Муниципальное образование Ильинский сельсовет составляет 21293,7 га. В состав сельсовета входят 3 населенных пункта:

- село Ильинка – административный центр поселения;

- деревня Новая Кузурба;

- деревня Лопатка.

Наиболее удаленным от г. Ужура является д.Лопатка (25 км).

Связь с районным центром осуществляется по автодороге краевого значения «Шарыпово-Ужур-Балахта». Ближайшая железнодорожная станция Ужур расположена на расстоянии 12 км от с.Ильинка.

### 2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

По климатическим характеристикам Муниципальное образование Ильинский сельсовет относится к Ачинской группе районов Красноярского края. Ужурский район располагается между 54о и 57о с.ш. и 88о и 92о в.д. в лесостепной зоне Красноярского края.

Даты межсезонных переходов для всех районов этой территории практически одни и те же. Осень начинается в десятых числах сентября. В первых числах ноября наступает зима. При усилении ветра, часто наблюдающемся в Ачинской и Причулымской степях, возникают метели. При проникновении атлантических масс на эту территорию могут наблюдаться оттепели. Зима продолжается 5,5 месяцев. Отопительный сезон - с начала последней декады сентября до начала второй декады мая, немного более 7,5 месяцев.

В середине апреля начинается весна. Для весны характерна неустойчивая погода с большими перепадами температур.

Лето наступает с июня и длится до начала второй декады сентября. Продолжительность безморозного периода 110-115 дней.

Для этой группы районов характерны, в основном, слабоположительные среднегодовые температуры. Метеостанция Ужур, где средняя годовая температура – минус 0,9°С, имеет особый температурный режим. Здесь часто фиксируются температуры, ниже общего фона. В годовом ходе самый холодный месяц года – январь. Средние температуры января – от минус 17,4°С до минус 15,0°С (Ужур – минус 18,8°С). Очень низкие температуры (менее минус 50°С), наблюдаются редко. Это подтверждается и значениями абсолютных минимумов, которые колеблются в больших пределах – от минус 46,1°С до минус 59,9°С.

В годовом ходе максимум осадков приходится на теплый период (июль-август), минимум на февраль-март.

В течение года наибольшие скорости ветра наблюдаются в конце весны – начале лета и конце осени – начале зимы. Наибольшее ослабление ветра наблюдается в летние месяцы (июль-август), что связано с установлением малоградиентных и антициклонических барических полей.

Максимальные скорости ветра, зафиксированные на этой территории, - 40-42 м/с, отмечались на метеостанциях Ужур, Назарово.

Образование снежного покрова, в среднем, происходит от 27 октября до 9 ноября, самый ранний покров устанавливался 3 октября в районе Большого Улуя и Ужура, самый поздний - 28 января (Шарыпово). Разрушение снежного покрова, в среднем, наблюдается с 27 марта по 17 апреля, самая ранняя дата - 2 марта (Ужур), самая поздняя дата - 12 мая (Большой Улуй).

Высота снега на этой территории, в основном невелика (менее 30 см). Большее количество снега наблюдается в северной части (Бирилюсский район). Снежный покров небольшой мощности устанавливается в степной части территории (Шарыповский, Ужурский районы).

Неблагоприятная обстановка в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет наблюдается и в отношении средней скорости ветра. Выше скорость ветра только в наиболее северных районах группы. Среднегодовая скорость ветра здесь выше, чем в степном Ширинском районе. Хотя в Ширинском районе в среднем 2 суток в год наблюдаются ветры со скоростью более 20 м/с, в Балахтинском – 1 день, в Муниципальное образование Ильинский сельсовет таких ветров нет.

Рельеф и ландшафты

По природным условиям Муниципальное образование Ильинский сельсовет находится в зоне лесостепной и степной местности. В геоморфологическом плане относится Чебаково-Балахтинскому холмисто-увалистому плато, ограниченному с севера Солгонским кряжем и прилегающей к нему территорией бассейна р.Сереж. Со стороны запада - территория с бассейном р.Ужурка. На юге естественной границей района является р.Чулым.

Большую часть территории Муниципального образования Ильинский сельсовет занимают сельскохозяйственные ландшафты, которые подвержены как водной, так и в ветровой эрозии и требуют особой охраны. Большая часть ландшафтов расположена на высотах 420-560 м.

Поймы рек являются высокопродуктивными землями. Заболоченные участки являются накопителями как питательных для растений веществ, так и загрязняющих веществ. Периодически затопляемые земли могут ограниченно использоваться для застройки.

Почвы

По почвенно-географическому районированию Муниципальное образование Ильинский сельсовет относится к Назаровскому горно-котловинному округу выщелоченных и обыкновенных черноземов, серых и темно-серых лесных почв с участием лугово-черноземных и дерновых лесных (нейтральных) почв и Ужуро-Новоселовскому горно-котловинному округу обыкновенных и выщелоченных черноземов, серых лесных и лугово-черноземных почв с участием полугидроморфных солонцов и луговых солончаков.

Назаровский горно-котловинный округ занимает большую часть Назаровской впадины и ее горного обрамления. В краевых северной и южной частях округа выделяются низкогорные хребты Арга и Солгонский, где под смешанными и хвойными лесами развиваются серые лесные, дерново-подзолистые (часто глеевые) и дерновые лесные почвы. Центральная часть округа занята луговыми степями и остепненными лугами в сочетании с березовыми и сосново-березовыми лесами. Здесь преобладают выщелоченные и обыкновенные многогумусные и тучные среднемощные средне- и тяжелосуглинистые черноземы, а также серые и темно-серые лесные почвы. Различные комбинации болотных и аллювиальных почв формируются по долинам рек Чулым, Сереж, Береш и другим. Практически все пахотно-пригодные земли округа используются в сельском хозяйстве.

Отличительной особенностью Ужуро-Новоселовского горно-котловинного округа является значительное участие в формировании почвенного покрова обыкновенных черноземов (среднегумусных средне- и маломощных, суглинистых), а также наличие на низких террасах озер и в депрессиях почвенных комплексов лугово-черноземных, лугово-черноземных солонцеватых почв и полугидроморфных солонцов. В пределах Муниципального образования Ильинский сельсовет отмечаются небольшие массивы лугово-черноземных засоленных почв в комплексах солончаками.

Растительность

Леса Муниципального образования Ильинский сельсовет длительное время подвергались различным формам антропогенного воздействия, что привело к снижению их экологических функций. Они не отличаются высокой биологической продуктивностью: средний прирост хвойных древостоев составляет 2,0 – 2,9 м3/га, лиственных – 2,1 – 3,1 м3/га. О потере лесами региона стабильности свидетельствует снижение лесистости региона, средний показатель которой в лесостепи составляет 22 %.

Гидрография

Гидрографическая сеть Муниципального образования Ильинский сельсовет представлена основными реками: Каменный Ключ, Кузурба, Лопатиха, Ужурка, Кошуриха и небольшими ручьями, протекающими по всей территории сельсовета.

Таблица 2

Характеристика водных объектов

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина в границе МО, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лопатиха | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 2 | р. Ужурка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3 | р. Каменный Ключ | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4 | р. Кошуриха | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | руч. Талый | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6 | руч. Благодатный | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7 | руч. Васькин | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Гидротехнические сооружения на территории Ильинского сельсовета отсутствуют.

Геологическое строение, минеральные ресурсы

В геологическом строении района принимают участие осадочные морские и континентальные породы девонского и карбонового возрастов. Наибольшим распространением пользуются континентальные отложения верхне-девонского терригенного комплекса, которые представляют собой чередование пластов песчаников, алевролитов, аргиллитов, в меньшей степени известняков, известковистых и гравелистых конгломератов. Породами этого комплекса сложена центральная и южная часть района. Северная часть в пределах Солгонского кряжа сложена породами различного состава среднего девона. На западной и восточной перифериях распространены нижнекарбоновые отложения в составе чередующихся конгломератов, песчаников, известняков, мергелей, глин и углей.

Муниципальное образование Ильинский сельсовет относится к категории со слабо развитой горнодобывающей промышленностью. На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет к настоящему времени известен целый ряд в различной степени изученных месторождений и проявлений твердых горючих, металлических, неметаллических полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей.

Инженерно-геологические условия застроенной территории района в целом благоприятные для всех видов строительства. Исключением являются крутые склоны и берега речных долин и заболоченные поймы рек. Основными грунтами оснований зданий и сооружений на всей селитебной территории служат четвертичные отложения, представленные в долинах аллювиальными, а на водоразделах и склонах элювиально-делювиальными суглинками, в меньшей степени супесями, глинами и песчано-галечниковыми грунтами. Суглинки слагают основной разрез. Глины и супеси имеют ограниченное распространение, залегают среди суглинков в виде линз и прослоев. Пески и гравийно-галечниковые отложения встречаются в основном в долинах рек. Мощность комплекса глинистых отложений колеблется от 2 до 12 м. Глинистые грунты, в основном, твердой и полутвердой консистенции, местами на глубине до мяхгопластичной.На водоразделах встречаются участки макропористых грунтов с проявлением просадочных свойств I типа. Мощность просадочного слоя не превышает 4 – 6 м.

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет расположены месторождения торфа.

Месторождения подземных вод

В гидрогеологическом отношении район располагается в юго-западной части Назаровского межгорного артезианского бассейна и его обрамления, входящих в состав Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области. Границы Верхне-Сережского месторождения приняты исходя из условий формирования эксплуатационных запасов: с севера – по границе распространения менее проницаемых отложений алтайской свиты, с юга – по границе развития верхнедевонских отложений (ширина - 5500 м); протяженность месторождения вдоль р. Сереж принята 7200 м. Продуктивный водоносный быстрянский (нижнекаменноугольный) терригенный горизонт с водоносным аллювиальным четвертичным горизонтом образует единый водоносный комплекс, который схематизируется как двухслойный пласт. Водосодержащими породами являются переслаивающиеся трещиноватые песчаники, алевролиты, туффиты с прослоями известняков, мергелей, доломитов общей мощностью от 50 м до 100-150 м.

Подземные воды вскрываются на глубинах от 4 до 110 м. Напоры составляют 4-80 м. Скважины, пробуренные в пойме р. Сереж, самоизливающиеся. Водообильность горизонта высокая, удельные дебиты от 5-6 л/с до 64,2 л/с. Питание горизонта осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков через проницаемые четвертичные отложения и за счет бокового притока.

По химическому составу воды гидрокарбонатные пресные с минерализацией 228-911 мг/дм3. Токсикологические показатели воды, концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, не выходят за пределы допустимых норм. Санитарное состояние месторождения удовлетворительное.

Потребление населением питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию отдельных химических соединений, увеличивает риск развития заболеваний различных органов и систем.

### 2.1.3. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Муниципального образования Ильинский сельсовет.

Динамика изменения численности населения Муниципального образования Ильинский сельсовет за последние пять лет проанализирована в таблице 3.

Таблица 3

Динамика изменения численности населения Муниципального образования Ильинский сельсовет, чел.

| Населенный пункт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Ильинский сельсовет | 840 | 807 | 808 | 830 | 803 |

Из таблицы следует, что с 2013 г. по 2018 г. численность населения Муниципального образования Ильинский сельсовет имеет негативную тенденцию снижения.

Рисунок 1

Динамика изменения численности населения Муниципального образования Ильинский сельсовет (2013-2018 гг.)

60 % численности населения муниципального образования проживает в административном центре поселения – с. Ильинка.

Показатели численности населения в разрезе возрастных групп Муниципального образования Ильинский сельсовет представлены в таблице 4.

Таблица 4

Численность населения в разрезе возрастных групп Муниципального образования Ильинский сельсовет, чел.

| Возрастные группы | Численность населения, чел. |  | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин |  |
| Дети: от 1 до 7 лет | 40 | 39 | 79 |
| от 7 до 15 лет | 52 | 50 | 102 |
| Пенсионеры: | 30 | 76 | 106 |
| Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 300 | 216 | 516 |
| ИТОГО: | 422 | 381 | 803 |

Показатели естественного воспроизводства и миграции населения Муниципального образования Ильинский сельсовет представлены в таблице 5.

Таблица 5

Динамика показателей естественного прироста и миграции населения Муниципального образования Ильинский сельсовет, чел.

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось «+» | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 |
| Умерло «-» | 2 | 30 | 6 | 11 | 9 |
| Естественный прирост («+», «-») | +8 | -25 | -1 | +9 | +12 |
| Прибыло «+» | 8 | 8 | 4 | 2 | 17 |
| Убыло «-» | 4 | 28 | 8 | 19 | 33 |
| Приток (отток) «+», «-» | +4 | -20 | -6 | -17 | -12 |

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет наблюдается благоприятная тенденция превышения показателей рождаемости над показателями смертности. Наибольшее превышение отмечено в 2017 г. (12 человек).

Естественный прирост населения в отдельные периоды частично усугублялся миграционным оттоком. В 2013-2017 годах наблюдался отток населения, наибольший миграционный отток отмечен в 2014 г. (20 чел.).

Таблица 7

Прогнозируемая численность населения Муниципального образования Ильинский сельсовет, чел.

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| село Ильинка | 590 | 610 | 645 |
| деревня Новая Кузурба | 126 | 147 | 153 |
| деревня Лопатка | 87 | 93 | 98 |
| Муниципальное образование Ильинский сельсовет | 803 | 850 | 896 |

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

### 2.1.4. Экономический потенциал

В настоящее время в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет слабо развито сельскохозяйственное производство. Причинами низкого использования земель сельскохозяйственного назначения является значительное сокращение количества общественных сельскохозяйственных предприятий, а также снижение занятых сельскохозяйственным производством и снижение поголовья скота.

Село Ильинка является административно-деловым и обслуживающим центром, со слабо развитыми отраслями экономики.

Основным предприятием, участвующим в развитии экономики Муниципального образования Ильинский сельсовет, является АО «Солгон» с существующей численностью работающих 90 чел.

На территории поселения функционируют два КФХ - КФХ Бацагин, КФХ Агломзянов.

Учреждения торговли в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет представлены первичной ступенью обслуживания, расположены в жилой застройке населённых пунктов.

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет, согласно данным предоставленным Администрацией Ужурского района, функционирует 6 предприятий в сфере торговли. На территории сельского поселения отсутствуют предприятия общественного питания.

Таблица 8

Характеристика предприятий торговли Муниципального образования Ильинский сельсовет

| № | Название торговой точки | Место расположения, площадь участка | Кол-во р/мест | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый павильон | с.Ильинка, ул.Рабочая,25, площадь 30кв.м | 1 | 1 |
| 2 | Торговый павильон | с.Ильинка, ул.Рабочая,5, площадь 35 кв.м | 1 | 1 |
| 3 | Торговый павильон | с.Ильинка, ул.Главная,61, площадь 40кв.м | 1 | 1 |
| 4 | Магазин РАЙПО | с.Ильинка,ул.Главная,45 площадь 93 кв.м. | 1 | 1 |
| 5 | Магазин РАЙПО | д.Лопатка, ул.Главная,5 площадь 85,9кв.м. | 1 | 1 |
| 6 | Магазин РАЙПО | д. Новая Кузурба, ул.Школьная,8 площадь 45кв.м. | 1 | 1 |
| 7 | Магазин АО «Солгон» | с.Ильинка, ул.Главная 34, площадь 82 кв.м | 2 | 2 |

Промышленное производство на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствует.

Развитие малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные предприятия - это основа благополучия населения, являющаяся важнейшей частью экономики сельского поселения.

Несмотря на успехи, достигнутые в развитии малого предпринимательства в Красноярском крае, этот важный сектор экономики до сих пор не оказывает необходимого влияния на социальное и экономическое развитие сельского поселения.

На территории муниципального образования Ильинский сельсовет малый и средний бизнес развивается и осваивает сельскохозяйственное производство, информационные услуги, торговлю. Наиболее популярной для мелкого бизнеса остается непроизводственная сфера.

### 2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания

Дошкольные и общеобразовательные учреждения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Муниципального образования Ильинский сельсовет по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Сеть общеобразовательных учреждений Муниципального образования Ильинский сельсовет представлена следующими образовательными учреждениями (таблица 9).

Таблица 9

Перечень дошкольных и общеобразовательных школ Муниципального образования Ильинский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Ильинская СОШ | Ужурский р-н, с.Ильинка, ул.Главная,44 | 1964 | 160 | 160 | удовл |

Низкий охват детей дошкольным образованием, отсутствие детских садов, вызван не только нехваткой детских дошкольных учреждений, но и низким уровнем доходов населения.

Мощность общеобразовательных учреждений Муниципального образования Ильинский сельсовет составляет 160 мест. Проблемой общего образования Муниципального образования Ильинский сельсовет остается неудовлетворительное состояние материально-технической базы школ, основные фонды которых морально и физически устарели. В связи с этим в течение расчётного срока необходимо провести обновление материально-технической базы.

Общая численность мест в школах Муниципального образования Ильинский сельсовет составляет 160 мест, требуется на расчетный срок в соответствии с МНГП Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района, утвержденными Решением Ужурского районного Совета депутатов № 25-184р от 26.12.2017 года, 152 места. Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75%. Обеспеченность населения образовательными услугами соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

На расчетный срок в соответствии с МНГП Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района, утвержденными Решением Ужурского районного Совета депутатов № 25-184р от 26.12.2017 года, требуется мест в дошкольных образовательных учреждениях - 35. Проектом рекомендовано размещение дошкольных образовательных учреждений в с. Ильинка, д. Лопатка.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Учреждения дополнительного образования на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствуют.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет не предусматривается строительство специализированных учреждений дополнительного образования детей. Нормативный охват детей внешкольным образованием составляет 10% от общего числа школьников. Таким образом, существующие учреждения удовлетворяют потребность в организации дополнительного образования на территории поселения, проектом предлагается организация различных кружков как на базе Ильинской СОШ, так и на базе сельского Дома культуры.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Специализированные спортивные учреждения на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствуют.

Явно прослеживается нехватка спортивных сооружений для населения. Нехватка спортивных сооружений на сегодняшний день является основной проблемой в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Результатом развития сети физкультурно-спортивных объектов Муниципального образования Ильинский сельсовет должно стать доведения их до нормы обеспечения населения путем нового строительства и реконструкции.

Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Медицинские услуги населению Муниципального образования Ильинский сельсовет оказывает «КГБУЗ Ужурская районная больница», а также ФАП с. Ильинка, д. Новая Кузурба, д. Лопатка (таблица 10).

Таблица 10

Перечень учреждений здравоохранения Муниципального образования Ильинский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Вместимость, пос./смену | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП с.Ильинка | Ужурский р-н,с.Ильинка, ул. Рабочая,7-3 | 1983 | 10 | удовл. |
| ФАП д. Новая Кузурба | Ужурский р-н, д.Новая Кузурба, ул. Школьная,8 пом.1 | 1978 | 5 | требует текущего ремонта. |
| ФАП д. Лопатка | Ужурский р-н, д.Лопатка | не известен | 5 | удовл. |

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.

Основной проблемой здравоохранения муниципального образования является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

Учреждения культуры и искусства

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в Ужурском районе 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Сеть учреждений культуры Муниципального образования Ильинский сельсовет представлена следующими учреждениями (таблица 11):

Таблица 11

Перечень учреждений культуры и искусства Муниципального образования Ильинский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Год постройки/состояние | Проектная вместимость | Фактическая вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинский СДК | Ужурский р-н, с.Ильинка, ул.Главная,46 | 1960/ Удовл. | 132 | 100 |
| Новокузурбинский СК | Ужурский р-н, д.Новая Кузурба, ул. Школьная,8пом.2 | 1980/ Удовл. | 80 | 80 |
| Библиотека (Ильинская СДК) | Ужурский р-н, с.Ильинка, ул.Главная,46 | Удовл. | 4802 тыс. экземпляров |  |
| Библиотека (Новокузурбинский СК) | Ужурский р-н, д.Новая Кузурба, ул. Школьная,8пом.2 | Удовл. | 6440 тыс. экземпляров |  |

Структура сети учреждений культуры вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного населенного пункта.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т. ч. руководители) достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия труда в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

На перспективу сеть учреждений культуры в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет не предполагает строительство новых учреждений. Планируется дальнейшее использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг.

Предприятия бытового обслуживания населения

Бытовое обслуживание населения занимает особое место в структуре социально – экономического развития поселений и несет на себе большую социальную нагрузку, а также способствует созданию дополнительных рабочих мест, росту поступлений налоговых доходов в бюджет, обеспечивает население необходимыми услугами.

Предприятия бытового обслуживания населения на территории Ильинского сельсовета отсутствуют.

### 2.1.6. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями района, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил. Транспортная сеть района должна рассматриваться как составляющая часть единой сети Красноярского края, а также при дальнейшем развитии, как часть общефедеральной транспортной системы, с учетом географического положения, наличия производственных связей с приграничными регионами. Значительное влияние на модернизацию транспортной инфраструктуры оказывают исторические, культурные, туристические связи, а также перспективные планы развития района. Кроме того, транспортная сеть призвана обеспечивать (возможно, в первую очередь) ежедневную жизнедеятельность и жизнеобеспечение населения внутри рассматриваемого муниципального образования.

Воздушный транспорт – отсутствует.

Водный транспорт отсутствует.

Железнодорожный транспорт, в пределах муниципального района и сельсовета – отсутствует.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Ильинский сельсовет относительно малонаселен, не достаточно освоен, поэтому автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения.

Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними сельскими поселениями, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Муниципального образования Ильинский сельсовет является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Таблица 12

Перечень местных автомобильных дорог Муниципального образования Ильинский сельсовет

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| подъезд к Ильинке | 04 ОП МЗ 04Н-891 | местное | II |
| подъезд к Лопатке | 04 ОП МЗ 04Н-892 | местное | III |
| подъезд к Н. Кузурбе | 04 ОП МЗ 04Н-905 | местное | III |
| Шарыпово-Ужур-Балахта | 04 ОП РЗ 04К-042 | региональное | I |

Комплексное строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог настоящим образом требует огромных капиталовложений, что в ближайшее кризисное время осуществить не представляется возможным. Однако недостаточное вложение средств в развитие автодорожной сети влечет огромные потери, как в экономическом развитии, так и в социальном обеспечении населения районов.

Развитие сельских автомобильных дорог обеспечивает прирост агропромышленного регионального продукта в агропромышленном комплексе края за счет продуктивности сельскохозяйственного производства, создания благоприятных условий для развития и функционирования сельских хозяйств.

Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте. Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории сельского поселения: проезд ко всем жилым домам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения. Во всех населенных пунктах муниципального образования имеется одна центральная улица или несколько параллельных улиц с грунтово – гравийным, грунтовым покрытием. В селе Ильинка уличная сеть более развита и достаточно протяженная. Общая протяженность улиц Муниципального образования Ильинский сельсовет составляет 19,9 км.

Параметры улично - дорожной сети населенных Муниципального образования Ильинский сельсовет приведены в таблице 13:

Таблица 13

Реестр улиц Муниципального образования Ильинский сельсовет

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ильинская | с. Ильинка | 1,9 |
| 2 | Ул. Рабочая | с.Ильинка | 1,5 |
| 3 | Ул. Заречная | с.Ильинка | 1,3 |
| 4 | Ул. Главная | с.Ильинка | 3,9 |
| 5 | Ул. Школьная | с.Ильинка | 1,3 |
| 6 | Ул. Полевая | с.Ильинка | 0,9 |
| 7 | Ул. Главная | д.Лопатка | 1,8 |
| 8 | Ул. Кооперативная | д.Лопатка | 1,6 |
| 9 | Ул.Заречная | д.Лопатка | 0,5 |
| 10 | Пер. Кузурбинский | д.Новая Кузурба | 2,0 |
| 11 | Ул. Луговая | д.Новая Кузурба | 1,0 |
| 12 | Ул. Кооперативная | д.Новая Кузурба | 1,3 |
| 13 | Ул. Школьная | д.Новая Кузурба | 1,2 |

Услуги пассажирских перевозок на территории Ильинского сельсовета оказывает Ужурский филиал ГПКК «Краевое АТП». В населенных пунктах Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствуют внутрипоселковые маршруты общественного транспорта. При этом имеется сеть остановочных пунктов, на которых останавливаются автобусы пригородного сообщения, следующие через территорию поселения.

Таблица 14

Характеристика маршрутов общественного транспорта пригородного сообщения

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 101 | Ужур — Лопатка | 30 |
| 107 | Ужур — Арабкаево | 46 |
| 502 | Ужур — Большой Имыш | 65 |
| 503 | Ужур — Парилово — Арабкаево | 70 |
| 507 | Ужур — Тальники | 61 |
| 511 | Ужур — Черноозерск — Арабкаево | 62 |
| 512 | Ужур — Ельничная | 55 |

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Балансодержателем улично-дорожной сети является – Муниципальное образование Ильинский сельсовет.

### 2.1.7. Инженерная инфраструктура

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2038 года;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В настоящее время на территории муниципального образования Муниципального образования Ильинский сельсовет систем централизованного водоотведения не имеется.

Отсутствие централизованной канализационной сети в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и способствует загрязнению окружающей среды. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения, так как сточные воды содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет используются подземные воды. Централизованное водоснабжение населения осуществляется в с. Ильинка, д. Лопатка. В д. Новая Кузурба централизованное водоснабжение отсутствует. Протяженность водопроводной сети по с. Ильинка составляет 6,5 км, водоразборных колонок – 36 шт. Качество подаваемой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Для стабилизации бесперебойной подачи воды и качество подаваемой воды, необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей.

Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин подается через водонапорные башни в распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах необорудованных внутренним водопроводом, осуществляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.

Проектная и эксплуатационная производительность водозаборных сооружений составляет 0,04 м3/час.

На территории поселения расположено 2 скважины (таблица 15):

Таблица 15

Характеристика артезианских скважин на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет

| № | Наименование | Состояние | Адрес | Объём, м3 | Глубина заложения, м | Год ввода | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | рабочая | с.Ильинка ул. Главная,95 | 107 | 86 | 1969 | 0,0205 |
| 2 | Скважина | рабочая | с. Ильинка ул.Рабочая,33 | 117 | 56 | 1969 | 0,0205 |

На скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ6-10-110мз.

Сооружений очистки воды на территории муниципального образования в настоящее время не имеется, водоподготовка не производится.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет осуществляет администрация Ильинского сельсовета.

Для обеспечения водой жителей д.Новая Кузурба используются индивидуальные водозаборные скважины и колодцы.

Оборудование системы водоснабжения поддерживается в работоспособном состоянии, регулярно проводится обслуживание, ремонт и замена водопроводных сетей. Однако объем ремонтных работ на водопроводных сетях по-прежнему недостаточен, старение и износ водопровода происходит более быстрыми темпами, чем обновление и замена.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении муниципального образования являются:

- старение сетей водоснабжения, износ составляет 67-10%, который непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и загрязнение водопроводной воды.

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах и одиночных скважинах

- территории первого пояса зон санитарной охраны водозаборов не имеют ограждений, также отсутствуют проекты зон санитарной охраны питьевых водозаборов с заключением центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- неполная оснащенности приборами учета водозаборных узлов и абонентов, имеющих техническую возможность их установки.

Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет отсутствует.

Жители Муниципального образования Ильинский сельсовет обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из г. Ужура.

Использование сжиженного газа предусматривается для приготовления пищи. Отопление в частном секторе печное.

Теплоснабжение

В настоящее время на территории муниципального образования Муниципальное образование Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края существует децентрализованная система теплоснабжения.

На территории муниципального образования имеется 1 котельная, расположенная в с. Ильинка, ул.Главная,44А. Протяжённость тепловых сетей составляет 0,8 км.

На территории с. Ильинка находится котельная, которую обслуживает МКУ «Забота». Котельная введена в эксплуатацию – 1970 г. Котел – стальной трубчатый 10 секций (самодельный), количество котлов – 2. Нормативный срок эксплуатации – 10 лет, износ составляет 60%, вид топлива – уголь.

К котельной подключены «МБОУ Ильинская СОШ» и Ильинский СДК.

Жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Электроснабжение

В настоящее время, электроснабжение населённых пунктов МО Ильинский сельсовет Ужурского района Красноярского края осуществляется от центра питания ПС №8 «Ужур» 220/110/10 кВ, принадлежащей ПАО ФСК ЕЭС.

Распределительные сети 10-0,4 кВ на территории Ильинского сельсовета принадлежат и обслуживаются филиалом ПАО «МРСК Сибири»- «Красноярскэнерго» от ПС №8 «Ужур» по воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ ф.№8-10 до трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ населенных пунктов.

В п.Ильинка имеется 4 трансформаторных пункта напряжением 10/0,4 кВ:

- ТП 8-10-1, установленная мощность-250 кВА;

- ТП 8-10-3, установленная мощность- 400 кВА;

- ТП 8-10-12, установленная мощность- 400 кВА;

- ТП 8-10-14, установленная мощность -630 кВА.

В п.Лопатка имеется 1 трансформаторный пункт напряжением 10/0,4 кВ ТП 8-10-7, установленная мощность 160 кВА.

В п.Новая Кузурба имеется 2 трансформаторных пунктов напряжением 10/0,4 кВ:

- ТП 8-10-5 установленная мощность- 250 кВА;

- ТП 8-10-4 установленная мощность 400 кВА.

Мероприятий по развитию системы электроснабжения на территории МО Ильинского сельсовета Ужурского района Красноярского края ПАО «МРСК Сибири» на ближайший период времени не запланировано.

На сегодняшний день в данных населённых пунктах дефицита мощности нет.

Связь

На территории муниципального образования присутствуют все виды связи (телефон, сотовая). Территория поселения охвачена следующими операторами сотовой связи: «Билайн», «Теле 2». На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет находится одна вышка связи, расположенная по адресу с.Ильинка, ул.Главная,34.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

На территории поселения расположено отделение связи по адресу улица Главная 34, с. Ильинка, Ужурский р-н, Красноярский край.Согласно СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. В Муниципальном образовании Ильинский сельсовет данная норма не выполняется.

### 2.1.8. Функциональное зонирование Муниципального образования Ильинский сельсовет

В настоящее время территория Муниципального образования Ильинский сельсовет по функциональному использованию делится на зоны:

Жилые зоны, предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм (СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), не допускается размещать в жилых зонах.

Жилые зоны включают в себя:

- зону среднеэтажной жилой застройки;

- зону малоэтажной жилой застройки;

- зону индивидуальной жилой застройки;

- зону блокированной жилой застройки;

- жилую зону личного подсобного хозяйства.

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

Общественно-деловые зоны, предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Включает в себя:

- административно-деловую зону;

- зону учебных учреждений;

- зону спортивных комплексов;

- зону учреждений здравоохранения.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур - предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами, которые включают в себя:

- зону производственно-коммунальных предприятий I-II классов вредности;

- зону производственно-коммунальных предприятий IV-V классов вредности;

- инженерно-транспортную зону;

- зону автомобильного транспорта, улично-дорожной сети;

- зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;

- зону объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зонами сельскохозяйственного использования, признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав зон сельскохозяйственного использования входят:

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона объектов сельскохозяйственного назначения;

- зона ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;

- зона сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения. В состав зон рекреационного назначения входит зона в границах территорий, занятая лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, среди них:

- зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения;

- зона водных объектов;

- лесная зона;

- ландшафтная зона;

- ландшафтная-защитная зона;

- ландшафтная зона рекультивации;

- рекреационная зона.

На территории зоны рекреационного назначения не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В состав входит:

- Зона кладбищ;

- Зона складирования и захоронения отходов.

Разработанное в Генеральном плане муниципального образования функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.

По территории Муниципального образования Ильинский сельсовет проходят коридоры ЛЭП, автомобильных дорог и прочие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Площади функциональных зон населенных пунктов Муниципального образования Ильинский сельсовет представлены в таблице 17.

Таблица 17

Площади функциональных зон населенных пунктов Муниципального образования Ильинский сельсовет (по данным обмера опорного плана), га

| Функциональные зоны | Населенный пункт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ильинка | д. Лопатка | д. Новая Кузурба |
| Жилые зоны | 105,0 | 63,62 | 47,08 |
| Общественно-деловые зоны | 2,66 | 1,06 | 1,77 |
| Производственные зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,03 | 3,84 | 10,12 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 50,61 | 17,99 | 58,61 |
| Зона рекреационного назначения | 5,9 |  | 54,15 |
| Зона специального назначения | 19,84 | 13,25 | 32,85 |
| Зона акваторий | 1,4 | 0,6 | 3,56 |
| Иная зона | 84,95 | 41,93 | 59,44 |

### 2.1.9. Объекты культурного наследия

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет расположены следующие объекты культурного наследия федерального значения:

Таблица 18

Перечень памятников истории и культуры федерального значения

| Наименование памятника | Датировка | Местоположение | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники археологии местного значения |  |  |  |
| Поселение «Ильинское-1» | VII - II вв. до н.э. | 0,83 км к северо-востоку от здания Ильинского сельского Дома культуры (с. Ильинка, ул. Главная 46) | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 |

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия «Поселение «Ильинское-1», установлен в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (далее - орган регистрации прав).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

### 2.1.10 Особо-охраняемые природные территории

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет частично расположен комплексный заказник краевого значения "Солгонский кряж" (северная граница муниципального образования).

Заказник «Солгонский кряж» создан решением исполнительного комитета краевого (сельского) Совета депутатов трудящихся от 25.10.1963 года № 501.

Положение о государственном комплексном заказнике краевого значения «Солгонский кряж» утверждено постановлением Совета администрации Красноярского края от 24.01.2007 года № 7-п (ред. от 20.06.2017).

### 2.1.11. Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. Перечень объектов специального назначения, расположенных на территории Ильинского сельсовета, представлен в таблице 19.

Таблица 19

Объекты специального назначения

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, от ближайшей жилой площади, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | с .Ильинка | 0,5 | 4 |
| 2 | Кладбище | д. Лопатка | 0,5 | 0,8 |
| 3 | Кладбище | д. Новая Кузурба | 0,5 | 1,3 |
| 4 | Земельный участок для сбора ТКО | с. Ильинка 24:39:5601004:196 | 0,5 | 3,9734 |
| 5 | Земельный участок для сбора ТКО | д. Новая Кузурба 24:39:4000001:263 | 0,5 | 1,9200 |
| 6 | Земельный участок для сбора ТКО | д. Лопатка 24:39:5501003:286 | 1,0 | 0,8913 |
| 7 | Земельный участок для сбора ТКО | с. Ильинка 24:39:5601004:197 | 0,4 | 2,7737 |

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края проектом рекомендована рекультивация свалок ТКО в с. Ильинка, д. Лопатка, д. Новая Кузурба в срок до 2035 года.

### 2.2 Выводы

1. Расселение на территории поселения неравномерное. 60% населения проживает в административном центре поселения – с. Ильинка.

2. Основная градостроительная деятельность развивается – в с. Ильинка.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в черте с. Ильинка, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры регионального и межрегионального значения (автомобильные дороги, линии электропередачи и электросвязи).

6. Размещенные на территории поселения органы и учреждения муниципального и общественного управления имеют местное значение.

7. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение и теплоснабжение поселения размещены на его территории.

8. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены в с. Ильинка.

9. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Муниципального образования Ильинский сельсовет не соответствует современным требованиям.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Схема территориального планирования Ужурского района разработана ООО «Мастер СВ» в 2011 году, утверждена Решением Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края № 59/391р от 11.09.2015 г. В соответствии со схемой территориального планировании Ужурского района на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет не запланированы строительство и реконструкция объектов местного значения.

В соответствии с МНГП Муниципального образования Ильинский сельсовет Ужурского района, утвержденными Решением Ужурского районного Совета депутатов № 25-184р от 26.12.2017 года на территории муниципального образования запланировано строительство спортивной площадки площадью 1825 кв.м. Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Муниципального образования Ильинский сельсовет по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям. На основании сложившегося положения приоритетным направлением является качественное развитие социальной инфраструктуры Муниципального образования Ильинский сельсовет.

Реализация комплекса мероприятий по развитию сети учреждений социального обслуживания позволит повысить уровень социальной защищенности населения и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. повышения уровня и качества жизни населения и устойчивого демографического роста за счет придания экономике конкурентоспособности и инновационного качества развития, инвестиционной привлекательности и финансовой самодостаточности.

# 4. Сведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию МО Муниципальное образование Ильинский сельсовет распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р;

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию МО Муниципальное образование Ильинский сельсовет распространяется действие документов территориального планирования Красноярского края: Схема территориального планирования Красноярского края (внесение изменений), утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 г. № 696-п.

В соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского края на территории Ильинского не запланировано размещение объектов регионального и федерального значения.

# 5. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

На территории Муниципального образования Ильинский сельсовет распространяет действие документ территориального планирования Ужурского района Красноярского края: Схема территориального планирования Ужурского района, разработанная ООО «Мастер СВ» в 2011 году, утвержденная Решением Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края № 59/391р от 11.09.2015 г. Перечень объектов, планируемых к размещению на территории поселения, определен в соответствии с действующей СТП района и местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 20

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территориях МО Муниципальное образование Ильинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | с. Ильинка | 20 мест | строительство | 2028-2038 гг. | проект |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение | д. Лопатка | 15 мест | строительство | 2028-2038 гг. | проект |
| 3 | Спортивная площадка | с. Ильинка | 1825 кв.м | строительство | 2028-2038 гг. | проект |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ильинка | 10 пос./смену | реконструкция | 2018-2028 гг. | существующий |
| 5 | МБОУ Ильинская СОШ | с.Ильинка, ул.Главная,44 | 160 мест | реконструкция | 2018-2028 гг. | существующий |
| 6 | Новокузурбинский СК | д.Новая Кузурба, ул. Школьная,8 | 80 мест | реконструкция | 2018-2028 гг. | существующий |
| 7 | Пожарное депо | с. Ильинка | определяются по мере реализации | строительство | 2028-2038 гг. | проект |
| 8 | Текущий ремонт сетей водопровода | МО Ильинский сельсовет | 4 км | реконструкция | 2018-2028 гг. | существующий |
| 9 | Ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты | с. Ильинка | 2 объекта | реконструкция | 2021 год | существующий |
| 10 | Земельный участок для сбора ТКО | МО Ильинский сельсовет | 3,9734 га | рекультивация | до 2035 года | существующий |
| 11 | Земельный участок для сбора ТКО | МО Ильинский сельсовет | 1,9200 га | рекультивация | до 2035 года | существующий |
| 12 | Земельный участок для сбора ТКО | МО Ильинский сельсовет | 0,8913 га | рекультивация | до 2035 года | существующий |
| 13 | Земельный участок для сбора ТКО | МО Ильинский сельсовет | 2,7737 га | рекультивация | до 2035 года | существующий |

# 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 6.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО муниципальное образование Ильинский сельсовет – не категорированное. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

## 6.1.1. Расселение

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СНиП 2.01.51– 90, при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

## 6.1.2. Защита населения

Так как Ильинский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. На территории Ильинского сельсовета оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Укрытие населения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах и помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия (ПРУ), и в быстровозводимых укрытиях. Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Ильинского сельсовета составляет 1024 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 508 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 973 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×973 = 574 м2

Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 574 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

## 6.1.3. Система оповещения ГО

Система оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет принята Постановлением Администрации Муниципального образования Ильинский сельсовет 22/1 от 18.07.2007г. Оповещение осуществляется на территории с. Ильинка, д. Лопатка, д. Новая Кузурба - по телефону, распространением листовок, памяток, рындой.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края оповещение и информирование населения Ильинского сельсовета может осуществляться:

- по указанию Губернатора Красноярского края, председателя Красноярской краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, руководителя агентства по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярского края с использованием территориальной и местной систем централизованного оповещения, средств проводного вещания, радиовещания с перерывом вещательной программы, локальных систем оповещения организаций, ведомственных сетей связи, независимо от их форм собственности;

- на основании решения главы района и главы сельсовета.

Оповещение руководящего состава сельсовета по указанию главы сельсовета и специалиста по вопросам безопасности территории администрации сельсовета осуществляется с использованием проводных каналов связи.

Специалист по вопросам безопасности территории администрации района:

- готовит тексты оперативной информации.

- представляет главе сельсовета для утверждения списки должностных лиц администрации сельсовет, организаций, расположенных на территории сельсовета, доводит утвержденные списки до соответствующих руководителей, производит своевременную их корректировку;

- осуществляет контроль прохождения учебных сигналов оповещения в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Красноярскому краю;

- оценивает полноту оповещения населения сельсовета.

- 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, оказывающих воздействие на территорию Муниципального образования Ильинский сельсовет.

Опасные гидрологические явления и процессы

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения опасных гидрологических процессов.

Опасные геологические процессы

Проектируемая территория не попадает в зону возникновения опасных геологических процессов.

Риск возникновения природных пожаров

Исходя из статистики пожаров на территории сельсовета следует, что вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами незначительна.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных природных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет не имеется собственных сил в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций. В соответствии с паспортом безопасности муниципального образования Муниципальное образование Ильинский сельсовет к ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться ГУ «ПЧ-67» г. Ужур, ГИБДД Ужурского района, ОСМП Ужурского района.

Таблица 12

Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС природных пожаров

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определяющий время реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ «ПЧ-67» | 11 чел./2 ед.тех. | 2 мин. | 20 мин | ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ |
| 2 | ГИБДД Ужурского района | 9 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ МВД от 26.02.02 № 174 |
| 3 | ОСМП Ужурского района | 6 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ Минздрава от 01.11.04 № 153 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «УК ЖКХ» | 7 чел./4 ед.тех. | 10 мин. | 25 мин | Постановление Правительства от 15.05.2007 № 145 |
| 2 | Ужурский РЭС Филиала ОАО «МРСК Сибири» - Красноярскэнерго | 3 чел./1 ед.тех. | - | - | - |
| 3 | Горгаз | 1 чел./1 ед.тех. | - | - | - |
| 4 | ГКУ «Красноярсклес» | 10 чел./8 ед.тех. | - | - | - |

Опасные метеорологические явления и процессы

Проектируемая территория попадает в зону возникновения опасных метеорологических явлений и процессов, а именно:

- сильный дождь (количество осадков – 50 мм и более за 12 часов и менее; в селеопасных горных районах – 30 мм и более за 12 часов и менее. Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов);

- заморозки (понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы до значений ниже 0о после перехода среднесуточной температуры воздуха через 15оС весной и до перехода через 15оС осенью);

- сильная метель (общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- сильный мороз (в период с ноября по март понижение температуры воздуха -33оС и ниже);

- сильная пыльная буря (перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/сек) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 часов).

- 6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет, а также на близлежащих территориях

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на пожаровзрывоопасныхопасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

На территории поселения гидродинамически опасные объекты отсутствуют (приложение 1).

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

-	ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС прудов в зонах возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС В течение проектируемого периода;

-	обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС прудов в течение проектируемого периода;

-	разработка администрацией муниципального образования Ильинский сельсовет и собственниками ГТС прудов порядка эксплуатации гидротехнических сооружений при пропуске паводков, половодий, а также мер по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций на ГТС на первую очередь;

-	проведение обследования ГТС прудов для определения класса опасности на первую очередь.

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возможного возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на местных автодорогах при перевозке опасных грузов

По территории Ильинского сельского совета проходит 37 км. автодороги общего пользования. Из них 28 км. – автодороги с асфальтовым покрытием, 9 км. – грунтового покрытия. Риск возникновения ДТП в Муниципальном образовании Ильинский сельсовет Ужурского района маловероятен в связи с отсутствием трасс федерального значения и трасс с плотным транспортным потоком.

Таблица 12

Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на объектах автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определяющий время реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ «ПЧ-67» | 11 чел./2 ед.тех. | 2 мин. | 20 мин | ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ |
| 2 | ГИБДД Ужурского района | 9 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ МВД от 26.02.02 № 174 |
| 3 | ОСМП Ужурского района | 6 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ Минздрава от 01.11.04 № 153 |

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоноситель, недофинансирования ремонтных работ.

Таблица 12

Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определяющий время реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ «ПЧ-67» | 11 чел./2 ед.тех. | 2 мин. | 20 мин | ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ |
| 2 | ГИБДД Ужурского района | 9 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ МВД от 26.02.02 № 174 |
| 3 | ОСМП Ужурского района | 6 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ Минздрава от 01.11.04 № 153 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «УК ЖКХ» | 7 чел./4 ед.тех. | 10 мин. | 25 мин | Постановление Правительства от 15.05.2007 № 145 |

- 6.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет

Местами по всей территории сельсовета существует вероятность заболевания людей, связанных с изменениями погодных условий (температура, влажность воздуха) и сезонным ростом заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

Территория Муниципального образования Ильинский сельсовет благополучна по заразным заболеваниям животных и птиц.

- 6.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарные депо размещены на территории населенных пунктов сельских поселений.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет.

На данный момент на территории Муниципального образования Ильинский сельсовет не имеется собственных сил в борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций. В соответствии с паспортом безопасности муниципального образования Муниципальное образование Ильинский сельсовет к ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться ГУ «ПЧ-67» г. Ужур, ГИБДД Ужурского района, ОСМП Ужурского района.

Таблица 12

Расчет сил и средств, привлекаемых обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Ильинский сельсовет

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, определяющий время реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ «ПЧ-67» | 11 чел./2 ед.тех. | 2 мин. | 20 мин | ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ |
| 2 | ГИБДД Ужурского района | 9 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ МВД от 26.02.02 № 174 |
| 3 | ОСМП Ужурского района | 6 чел./3 ед.тех. | 2 мин. | 10 мин | Приказ Минздрава от 01.11.04 № 153 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «УК ЖКХ» | 7 чел./4 ед.тех. | 10 мин. | 25 мин | Постановление Правительства от 15.05.2007 № 145 |
| 2 | Ужурский РЭС Филиала ОАО «МРСК Сибири» - Красноярскэнерго | 3 чел./1 ед.тех. | - | - | - |
| 3 | Горгаз | 1 чел./1 ед.тех. | - | - | - |

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях сельсовета, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

# 7. Перечень земельных участков, к включению в границы населенных пунктов и исключению из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов на территории Ильинского сельсовета (таблица 13).

Таблица 13

Участки, включаемые в границы населенных пунктов в границах
Ильинского сельсовета

| № земельного участка | Категория до перевода | Категория после перевода | Площадь, га | Населенный пункт, в границах которого осуществляется перевод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 24:39:2800001:690 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 3,68 | с. Ильинка |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1