Общество с ограниченной ответственностью «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 312-03-51 |
| --- | --- |

Генеральный план муниципального образования КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Ужурского района Красноярского края

Актуализированная редакция

Том I – Генеральный план Часть 1 – Пояснительная записка

Новосибирск, 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 312-03-51 |
| --- | --- |

Генеральный план муниципального образования КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Ужурского района Красноярского края

Актуализированная редакция

Том I – Генеральный план Часть 1 – Пояснительная записка

Директор ООО «Корпус»

Исполнительный директор ООО «Корпус» Главный инженер проекта

Главный архитектор проекта

Ю.П. Воронов Л.А. Куприянов Г.А. Ромашов А.В. Нестеркин

Новосибирск, 2017 г.

Проект разработан авторским коллективом архитект урно – проектного бюро в составе:

| Арх итект урная ч асть |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Н.А.Ковалева |
| Гл.специалист - архитектор | Т.В.Углова |
| Гл.специалист - архитектор | Л.А.Вершинская |
| Ведущий инженер-землеустроитель | Л.Б.Марипова |
| Гл.специалист по геодезии Архитектор | Т.Ю.Самошина О.Ю.Михайленко |
| Экономическая часть |  |
| В.Г.Безгачев |  |
| Тран сп орт инженерная подготовка территории |  |
| Инженер | А.С.Пивоваров |
| Ох рана окр уж ающей ср еды |  |
| Ведущий инженер | И.В. Сорочан |
| Инженерные сети |  |
| Ведущий инженер ВиК | Т.А.Бартош |
| Ведущий инженер ЭЛ, СТ | Н.Н.Новоселова |
| Компьютерная графи ка |  |
| Гл.специалист - архитектор Гл.специалист | Л.А.Вершинская Т.Ю.Самошина |
| Ведущий - инженер Архитектор | Л.Б.Марипова О.Ю.Михайленко |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том I - Проект генерального плана территории муниципального образования Кру- тоярский сельсовет, Ужурского района, Красноярского края.

Часть 1 – Пояснительная записка Часть 2 – Графические материалы

Перечень графических материалов

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемых границ населенных пунктов | М 1:10 000 | л 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:50 000 М 1: 5000 | л 2 |
| 3 | Карта функционального зонирования | М 1:50 000 М 1:5 000 | л 3 |
| 4 | Карта современного использования территории, зон с особыми условиями использовании территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планировочных ограничений, положения территории в системе расселения | М 1:50 000 1:5 000 | л 4 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории | М 1:50 000 М 1:5 000 | л 5 |
| 6 | Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 М 1: 5 000 | л 6 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

  - Общие сведения	13

  - Природно–климатические условия	13

  - Земельные ресурсы Крутоярского сельсовета	15

  - Геологическое строение и минеральные ресурсы	19

  - Среда обитания и рекреационные возможности территории	25

- СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРОЕКТНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ	26

  - Современное состояние	26

  - Демография	26

  - Занятость	28

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	31

КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	31

  - Перспективное расселение на территории муниципального образования	31

  - Производственное строительство	34

  - Жилищное строительство	36

    - Современное состояние	36

    - Проектные предложения	37

  - Культурно – бытовое строительство	43

    - Современное состояние	43

    - Проектные предложения	44

  - Баланс территории	54

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КРУТОЯРСКОГО	58

СЕЛЬСОВЕТА	58

  - Водоснабжение и канализация	58

    - Сети водоснабжения. Существующее состояние	58

    - Расход воды на пожаротушение	62

    - Водоотведение. Сети канализации	62

  - Теплоснабжение	63

  - Электроснабжение	65

  - Связь	69

  - Дорожная инфраструктура	69

    - Существующее состояние	69

    - Проектные предложения	69

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	71

  - Охрана воздушного бассейна	71

  - Охрана подземных и поверхностных вод	72

    - Водоснабжение и водоотведение	73

    - Мероприятия по охране водной среды	73

  - Охрана почв	74

  - Защита от шумового загрязнения	74

  - Обращение с отходами производства и потребления	75

    - Мероприятия по санитарной очистке поселения	75

  - Радиационная безопасность	77

  - Объекты культурного наследия	77

5.7.1.Мероприятия по использованию и охране памятников культурного наследия	78

  - Экологические условия и ограничения использования территории	81

    - Особо охраняемые природные территории	81

    - Санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов	83

    - Водоохранные зоны	84

5.8.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	85

5.8.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	86

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА	88

  - Основные технико-экономические показатели проекта	94

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ	101

ВВЕДЕНИЕ

Актуализация генерального плана муниципального образования Крутоярский сельсовет Ужурского муниципального района Красноярского края осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 04-17/79 21.08.2017г. на выполнение работ по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Ужурского района Красноярского края» между администрацией Ужурского района и ООО «Корпус» (г. Новосибирск).

Подготовка  актуализированного документа территориального планирования выполнена на основании следующих нормативно правовых документов:

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Генеральный план территории муниципального образования – «Крутоярский сель- совет», разработан в соответствии с муниципальным контрактом №10 от 28.10.2007г. и муниципальным контрактом №6 от 14.05.2010г. по заказу Администрации Ужурского района Красноярского края.

Генеральный план территории муниципального образования – «Крутоярский сель-

совет» разработан в соответствии с заданиями на разработку проекта генерального плана территории муниципального образования сельского поселения – Крутоярский сельсовет, утвержденными главой Ужурского района №10 от 28.10.2007г. и №6 от 14.05.2010г.

При работе над проектом использовались аналитические и проектные материалы,

выполненные ранее на территории района и сельского поселения «Крутоярский сельсо- вет»:

статистические данные краевого комитета по госстатистике и сельсовета;

проект перераспределения земель в границах ЗАО «Андроновское» Ужурского района Красноярского края, Восточно-Сибирский государственный научно- исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству ВОСТСИБ-

НИИГИПРОЗЕМ, 1998 г.;

описание границы Административно-территориального образования Красноярско- го  края  Ужурского  района,    план  границ  Крутоярского  сельсовета  Ужурского  района

Красноярского края, 2004 г.;

отчет  Роснедвижимости  о  наличии  земель  и  распределении  их  по  категориям,

угодьям, пользователям Ужурского района по состоянию на 2009г. ортофотопланы населенных пунктов Крутоярского сельсовета.

Нормативно-правовая основа выполнения Генерального плана: Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004г.); Земельный кодекс РФ (№136-ФЗ от 25.10.2001г.);

Водный кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 73-ФЗ от 3 июня 2006г.);

Лесной кодекс Российской Федерации от 1 января 2007 года. (№ 201-ФЗ от 4 де-

кабря 2006г.);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления

в РФ» (№131-ФЗ от 6.10.2003г.);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№131-ФЗ от 6.10.2003г.);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№131-ФЗ от 6.10.2003г.);

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной катего-рии в другую» (№ 172 от 21.12.2004г);

Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» (№ 28 от 02.01.2000г.);

Федеральный закон от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

Федеральный закон № 74 от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений и дополнений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

«Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт», утвержден- ные Постановлением Совмина СССР № 667 от 11.09.1972г.;

СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель- ских поселений, 1998г.;

СНиП II 97-78, Генеральные планы сельхозпредприятий;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика- ция предприятий, сооружений и иных объектов, Минздрав России, 2003г.;

СНиП 2.04 02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен- ных зданий, Госстрой России, 2004г.;

ВСН 59-88, Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проекти-

рования. Москва, 1990г.;

СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети, Минэнерго СССР.

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо- строительной документации, Постановление Госстроя РФ № 4207 от 29.10.2002г.;

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» СНиП 11-04-2003, М, 2003г;

Закон   Красноярского   края   от   27.12.1995г.   №   8-297   «Об   административно- территориальном устройстве в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края № 8-531 от 16.11.1999г. «Правила пользования лесным

фондом на территории Красноярского края»;

Постановление Совета Администрации Красноярского края от 02.11.2006 № 341-п

«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито- рий в Красноярском крае на период до 2015 года»;

Постановление администрации Красноярского края от 20.04.2010 г № 196-п; Постановление Правительства Красноярского края № 496-п «Об утверждении Пе-

речня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается» от 07.10.2010;

«Методическое руководство о порядке разработки и утверждения проектов черты сельских поселений Красноярского края», г.Красноярск, 2002г., разработанное Управле- нием архитектуры и градостроительства администрации Красноярского края и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края.

Проект генерального плана МО «Крутоярский сельсовет» состоит из текстовых и графических материалов, включающих следующие разделы: «комплексный анализ терри- тории», «состояние социальной инфраструктуры», «градостроительная концепция органи- зации проектируемой территории», «инженерное обустройство территории», «основные положения проекта».

Основной целью территориального планирования МО «Крутоярский сельсовет» является создание благоприятной среды для жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения.

Разработка генерального плана МО «Крутоярский сельсовет» направлена на опре- деление назначений территорий сельского поселения (в составе девяти населенных пунк- тов – с. Крутояр, п. Ушканка, п. Новоракитка, п. Сухореченский, д. Усть - Изыкчуль, д. Андроново, д. Алексеевка, д. Отделение бригады №2, п. Белая Роща), исходя из комплек- са социальных, экономических, экологических, логистических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- повышения качества среды обитания;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- сохранения природных и эстетических ландшафтов;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Красноярского края, г.Красноярска, Ужурского района и сельского поселения Крутоярский сель- совет;

- упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей;

- уточнение границ и направлений перспективного территориального разви- тия.

Основными задачами территориального планирования МО «Крутоярский сельсо- вет» являются:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и воз- можностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- разработка архитектурно-планировочных решений для поселения и всей территории с учетом максимального сохранения и использования сформи- ровавшегося ландшафта;

- обеспечение эффективного использования сельских территорий;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- развитие и равномерное размещение на территории поселения обществен- ных и деловых центров;

- определение первоочередных мероприятий по развитию инженерной и сете- вой инфраструктуры, обеспечивающей надежность транспортного и инже- нерного обслуживания территории;

- формирование социальной инфраструктуры, обеспечивающей высокое ка- чество оказания услуг;

- определение объемов работ под реализацию первоочередных проектных предложений.

Как  документ  территориального  планирования,  Проект  генерального  плана  МО

«Крутоярский сельсовет» должен обеспечить последовательность в дальнейшей разра- ботке градостроительной документации по рациональному освоению ресурсного потен- циала поселения, развитию жилищного строительства, размещению производственных, социальных, оздоровительных, спортивных и инфраструктурных объектов на территориях общего пользования.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития населенных пунктов, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территорий, включаемых в проектные границы, отграничивающие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В Генеральном плане МО «Крутоярский сельсовет» учтены ограничения исполь- зования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Фе- дерации.

В составе Генерального плана МО «Крутоярский сельсовет» выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который рассчитаны все проектные решения генераль- ного плана до 2030 лет;

- первая очередь Генерального плана МО «Крутоярский сельсовет», на кото- рую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2020 год.

Проектные решения Генерального плана МО «Крутоярский сельсовет» на расчет- ный срок являются основанием для разработки документации Правил землепользования и застройки МО «Крутоярский сельсовет».

Реализация Генерального плана МО «Крутоярский сельсовет» осуществляется на основании первоочередных мероприятий, которые принимаются главой МО «Крутояр- ский сельсовет» в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

Корректировка генплана с. Крутояр в составе Проекта Генерального плана МО

«Крутоярский сельсовет» выполнена по заказу администрации Ужурского района в связи с тем, что в настоящее время не соответствует изменившейся градообразующей базе и со- временным нормам планировки и застройки населенных мест.

Очередность застройки принята в 2 этапа, I очередь – 2020 год, расчетный срок – 2030 год.

При разработке разделов по инженерным коммуникациям были использованы тех- нические условия, выданные заказчиком.

- КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО- ВАНИЯ КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## Общие сведения

Территория Муниципального образования Крутоярский сельсовет расположена в северной части Ужурского района Красноярского края. На севере сельсовет граничит с Назаровским районом, на юго-востоке – с Солгонским сельсоветом, на западе – с Михай- ловским и Локшинским сельсоветами, на юге – с Кулунским и Васильевским сельсовета- ми. Протяженность с севера на юг около 27 км, с запада на восток около 35 км.

Центр муниципального образования расположен в п. Крутояр, в 30 км севернее г.Ужура. Связь с городом осуществляется по шоссейной асфальтовой дороге краевого значения Ачинск – Ужур – Шира - Троицкое.

Общая площадь в административных границах плана составляет 42263,0 га. Насе- ление муниципального образования за 2010 год составляет 3190 человек. Все население проживает в 9 населенных пунктах, согласно справочнику статистического бюллетеня на

01.01.08 г.: п. Ушканка, п. Новоракитка, п. Сухореченский, д. Усть - Изыкчуль, д. Андро- ново, с. Крутояр, д. Алексеевка, п. Отделение бригады №2, п. Белая Роща. Основными землепользователями в настоящее время в границах Крутоярского сельсовета являются СПК «Андроновский».

## Природно–климатические условия

Климат

По климатическому районированию территория Крутоярского сельсовета относит- ся к первому району, подрайон IВ, согласно СНиП 23-01-99.

Климат резко континентальный со значительными сезонными и суточными коле- баниями температуры. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период со- ставляет +1,50. Средняя месячная температура января -200 С, июля + 170 С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -540 С, абсолютный максимум +380 С.

Основная часть атмосферных осадков выпадает в теплое время года, с апреля по октябрь, остальная часть приходится на холодный период. Годовое количество осадков 450 мм.

Даты появления и схода снежного покрова равны 19/Х и 22/IV. Число дней со снежным покровом 163, средняя высота снежного покрова 20 см.

Число дней с гололедом до 10. С изморозью до 40. С мокрым снегом до 10.

Преобладающим направлением ветров является южное и юго-восточное. Средние месячные скорости ветров до 4м/с. Наибольшая скорость ветра до 34м/с.

Наибольшая глубина промерзания почвы 178 см. Сейсмичность района 6 баллов.

Рельеф

Территория характеризуется холмистым рельефом, обусловленным геологическим строением слагающих пород и тектоникой.

Рельеф территории МО Крутоярский сельсовет равнинно-увалистый. Увалы обыч- но асимметричной формы, склоны их часто пологие, местами крутые, изрезаны оврагами. Увалы разделены понижениями. В целом территория благоприятна для размещения строительства.

По природным условиям территория находится в зоне лесостепей и степной мест- ности. Почти вся территория, исключая массив Солгонского кряжа, представляет собой всхолмленную лесостепную и степную равнину с широкими заболоченными долинами рек и логами. В центральной части рельеф холмисто-равнинный. Вершины холмов пло- ские или овальной формы. Склоны ассиметричные. На севере они более крутые. Южные склоны пологие. В нижней части их наблюдается плавный переход в равнинную поверх- ность с наличием разной формы и величины западин.

Абсолютные отметки в центральной части изменяются в пределах 200-300 м. К се- веру и к западу наблюдается заметное повышение поверхности и ее большая расчленен- ность. Абсолютные отметки достигают 400-600 м.

Почвы

Почвенный покров земель Крутоярского сельского совета по склонам и вершинам увалов представлен в основном черноземами выщелоченными, темно-серыми и серыми почвами, в равнинной части (у подножья увалов) луговыми и по руслам ручьев лугово- болотными почвами тяжелосуглинистого механического состава. Почвы пригодны для выращивания всех районированных сортов сельскохозяйственных культур.

Гидрография

Гидрографическая сеть представлена, в основном, подземными водами, мелкими ручьями, а так же реками Сереж и Сухашка.

Таблица 1 Гидрография Крутоярского сельсовета

| Наименование реки | Куда впадает | Длина реки, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Сереж | Чулым (лв) | 232 | 200 |
| р.Сухашка |  | 4 | 50 |

## Земельные ресурсы Крутоярского сельсовета

Общая площадь земель Крутоярского сельсовета составляет 42263,0 га, из них сельскохозяйственных угодий 40924,6 га, что составляет почти 97% всей территории. В структуре сельскохозяйственных земель преобладает пашня – 29799,1 га (72,8%), сеноко- сы занимают лишь 1939,6 га (4,7%). На долю пастбищ приходится 5955,9 га (14,6%).

Все земли Крутоярской администрации распределены по категориям, пользовате- лям и угодьям.

В границах землепользования имеются земли следующих категорий (проект пере- распределения земель сельскохозяйственного назначения в границах ЗАО «Андронов- ское» Ужурского района Красноярского края, Восточно-Сибирский государственный на- учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству ВОС- ТСИБНИИГИПРОЗЕМ, 1998 г.):

-земли сельскохозяйственного назначения (ЗАО «Андроновское», земли фонда пе- рераспределения, переданные в аренду ЗАО «Андроновское», крестьянского (фермерско- го) хозяйства, собственников земельных долей, муниципальная собственность Крутояр- ского сельсовета);

-земли населенных пунктов (п. Ушканка, п. Новоракитка, п. Сухореченский, д. Усть - Изыкчуль, д. Андроново, с. Крутояр, д. Алексеевка, п. Отделение бригады №2, п. Белая Роща);

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде- ния, информатики, и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

-земли лесного фонда

Земли сельскох озяйственного назначения

СПК «Андроновский»

СПК «Андроновский» расположено в северной части Ужурского района Краснояр- ского края и занимает площадь 37142,3 га. Центральная усадьба находится в с. Крутояр.

Гидрографическая сеть СПК «Андроновский» представлена рекой Сереж, много- численными ручьями, протекающими по всей территории хозяйства.

Природно-климатические условия благоприятны для выращивания всех сельскохо- зяйственных культур, районированных в крае.

Количество собственников земельных долей на территории СПК «Андроновский» согласно проекту перераспределения земель составляет 1148 человек. Общая площадь всех земель, находящихся в общей долевой собственности СПК «Андроновский», состав-

ляет 29415,0 га, сельскохозяйственных угодий, из них пашни 24212,0  га, сенокосов 628,0 га, пастбищ 3911,0 га, прочих земель 664,0 га.

К землям общей совместной собственности СПК «Андроновский», относятся зем- ли, занятые общественными постройками (хозяйственные дворы, склады, фермы и др.), расположенные и искусственные водоемы (пруды)-4962,3

Земли, находящиеся в пользовании СПК «Андроновское» составляют 2352,0 га. Земли общего пользования составляют 413,0 га.

Земли крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств

На территории Крутоярского сельсовета зарегистрированы крестьянские (фермер- ские) хозяйства, за которыми закреплено 259,0 га земель

Земли собственников земельных долей

Согласно проекту перераспределения земель было предусмотрено 130,0 га для вы- деления в счет земельной доли в частную собственность гражданам.

Земли в ведении Крутоярского сельсовета вне черты населенных пунктов

В категорию земель сельскохозяйственного назначения входят земли, находящиеся вне черты населенных пунктов общей площадью 3393,3 га, в том числе пашни 530,9 га, сенокосов 940,5 га, пастбищ 1921,9 га. Все эти земли используются для нужд населения (сенокошения, пастьбы скота, огородничества).

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края № 496-п «Об утвер- ждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использова- ние которых для других целей не допускается» от 07.10.2010 на территории Крутоярского сельсовета особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий нет.

Земли населенных п унктов

В ведение Крутоярского сельсовета входят земли населенных пунктов (п. Ушканка, п. Новоракитка, п. Сухореченский, д. Усть - Изыкчуль, д. Андроново, с. Крутояр, д. Алек- сеевка, п. Отделение бригады №2, п. Белая Роща) и общая площадь составляет 801,8 га. В границу населенных пунктов включены связанные между собой функциональные зоны по фактическому состоянию на момент составления работ и резервные территории с учетом перспективного развития.

В состав земель населенных пунктов входят земли под жилыми, производственны- ми и иными постройками, улицами, площадями, приусадебными участками, зеленые на- саждения общего пользования, внутрипоселковые водоемы и др.

Из производственных зон, где размещены животноводческие постройки, предпри- ятия по переработке сельскохозяйственной продукции, машинно-тракторные дворы, га- ражи, ремонтно-механические мастерские, различные склады, коммунально-бытовой сек-

тор, включены в границу населенных пунктов только те, которые очевидно и непосредст- венно смыкаются с селитебной зоной.

Общая площадь земель населенных пунктов в границах Крутоярского сельсовета составляет 801,8 га.

Земли промышленности, транспорта и иного назначения

По проекту земли  этой категории в границах сельсовета составляют 503,7 га, в том

числе:

земли железнодорожного транспорта - 420,0 га;

земли автомобильного транспорта общей площадью - 61,0 га, в том числе:

- автодорога Крутояр-Михайловка -2,0 га;

- автодорога Ачинск - Ужур - Шира - 59,0 га; земли спецназначения –22,7 га.

Таблица 2. Экспликация земель муниципального образования Крутоярский сельсо-

вет на момент составления проекта.

| № п/п | Наименование земель | Площадь сущест- вующая, га |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь в границах МО Крутоярского сельсовета | 42263,0 |
| 1 | Земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 40924,6 |
| 1.1 | Пашни | 29799,1 |
| 1.2 | Пастбищ | 5955,9 |
| 1.3 | Древесно-кустарниковая растительность | 58,3 |
| 1.4 | Лес | 523,3 |
| 1.5 | Водных объектов | 373,4 |
| 1.6 | Болото | 2201,4 |
| 1.7 | Сенокосы | 1939,6 |
| 1.8 | Прочее | 73,6 |
| 2 | Земель населенных пунктов, в том числе: | 801,8 |
| 2.1 | с. Крутояр | 297,8 |
| 2.2 | п. Белая Роща | 45,5 |
| 2.3 | п. Отделение бригады №2 | 2,4 |
| 2.4 | д. Усть-Изыкчуль | 94,0 |
| 2.5 | д. Андроново | 145,4 |
| 2.6 | п. Ушканка | 56,7 |
| 2.7 | п. Новоракитка | 39,7 |
| 2.8 | п. Сухоречунский | 61,1 |
| 2.9 | д. Алексеевка | 59,2 |
| 3 | Земель промышленности, транспорта и др. | 503,7 |
| 4 | Земель особо охраняемых территорий | 2,0 |
| 5 | Земель водного фонда | 0,1 |
| 6 | Земель лесного фонда | 30,8 |
| 7 | Земель запаса | - |

Таблица 3. Распределение земель по землепользователям Крутоярского сельсовета на момент составления проекта.

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь сущест- вующая, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли СПК «Андроновский» | 37142,3 |
| 2 | Крестьянские хозяйства | 259,0 |
| 3 | Частная собственность | 130,0 |
| 4 | Муниципальная собственность Крутоярского сельсовета в том числе | 4195,1 |
| 4.1 | вне черты населенного пункта | 3393,3 |
| 4.2 | в черте населенного пункта | 801,8 |
| 5 | Земли промышленности, в том числе: | 503,7 |
| 5.1 | ГУ «Управление автомобильных дорог по Красноярско- му краю», в том числе: | 61,0 |
| 5.1.1 | автодорога Крутояр-Михайловка | 2,0 |
| 5.1.2 | автодорога Ачинск-Ужур-Шира | 59,0 |
| 5.2 | ОАО «Красноярская железная дорога» |  |
| 5.2.1 | железная дорога Красноярск-Шира | 420,0 |
| 5.3 | Земли специального назначения | 22,7 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | 2,0 |
| 6.1 | исторические памятники (курганы – могильники) | 2,0 |
| 7 | Земли водного фонда | 0,1 |
| 8 | КГБУ «Ужурское лесничество» | 30,8 |
|  | ИТОГО | 42263,0 |

Земли особо ох раняемых территорий

Земли особо охраняемых территорий в границах Крутоярского сельсовета состав- ляют 2,0 га. К ним относятся: исторические памятники (курганы-могильники). На терри- тории сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения расположен биологиче- ский заказник краевого значения «Пойма р.Сереж» площадью более 2000 га, который не меняет категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли лесного фон да

На территории Крутоярского сельсовета площадь земель лесного фонда составляет 30,8 га, эти земли принадлежат КГБУ «Ужурское лесничество».

Земли водного фон да

Земли водного фонда на территории Крутоярского сельсовета составляют 0,1 га.

## Геологическое строение и минеральные ресурсы

В геологическом строении принимают участие осадочные морские и континен- тальные породы девоновского и карбонового возрастов. Наибольшим распространением пользуются континентальные отложения верхне-девоновского терригенного комплекса, который представляет собой чередование пластов песчаников, алевролитов, аргелитов, в

меньшей степени известняков, известняковых и гравелистых конгломератов. Породами этого комплекса сложена центральная и южная часть района. Северная часть Солгонского кряжа сложена породами различного состава среднего девона. На западной и восточной перифериях распространены нижнекарбоновые отложения в составе чередующихся конг- ломератов, песчаников известняков мергелей, глин и углей. Угленосными являются отло- жения средней и нижней юры, слагающие южное крыло Назаровской впадины. Девонские и карбоновые породы перекрываются четвертичными отложениями различного механиче- ского состава и происхождения. Это древнечетвертичные аллювиальные илы пески и га- лечники, и делювиальные карбонатные суглинки, реже глины. Мощность четвертичных отложений от 1 до 10 метров и более. Современные четвертичные отложения развиты слабо, имеют небольшую мощность и встречаются в долинах рек.

Минеральные ресурсы представлены: бурым углем, торфом, камнем строительным, каолином, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, беложгущимися глинами для строительных целей, прочими строительными песками.

Твердые горючие ископаемые Уголь бурый

Гляденское месторождение расположено на территории Назаровского (основная часть) и Ужурского (южная часть) административных районов, в 50 км к югу от г.Назарово.

Гляденское месторождение, приуроченное к одноименной мульде, расположено между Антроповским валом на севере и Солгонским кряжем на юге, в пределах Назаров- ской межгорной котловины. Залегание пород в центре мульды почти горизонтальное. В геологическом строении мульды принимают участие девонские, каменноугольные, юр- ские и четвертичные отложения. Угленосность связана с юрскими отложениями (макаров- ская свита нижней юры и итатская свита средней юры).

Отложения итатской свиты распространены на небольшой площади в централь- ной части мульды. Эта свита представлена безугольной подсвитой и нижним горизонтом угленосной подсвиты, содержащей от 2 до 4 пластов и прослоев бурого угля, из которых только 1-2 имеют рабочую мощность. Общая угленосность подсвиты составляет около 10- 20%. Пласты угля не выдержаны как по падению, так по простиранию. Промышленного интереса угольные пласты не представляют.

В отложениях макаровской свиты выделятся до 10 пластов бурого угля простого и сложного строения, из них только два достигают рабочей мощности. В районе северо- западного замыкания мульды пласты этого горизонта сливаются, образуя пласт простого строения мощностью 11,6м, вскрытый на глубине 99м. Коэффициент угленосности здесь

колеблется в пределах 16%. В районе южного крыла мульды средняя часть разреза мака- ровской свиты мощностью от 15м до 35м наиболее угленасыщенный. Коэффициент угле- носности достигает 80%.

Угли макаровской свиты плотные, бурые, гумусовые. Цвет углей черной, с бурова- тым оттенком, блеск тусклый, матовый. Структура однородная, штриховатая или полос- чатая.

Элементный состав углей (в %): углерод – 71,8, водород – 5,2, кислород – 20,1.

Угли оцениваются как энергетическое топливо. Общие прогнозные ресурсы бурого угля всего месторождения оценены по категории Р2 в количестве – 671 млн.т.

Участок С ух ор еченский расположен в 8 км на северо-восток от ст. Крутояр ж.д. линии Ачинск – Абакан.

Участок расположен в южном обрамлении Гляденской мульды, сложенной нижне- юрскими (макаровская свита) и среднеюрскими (итатская свита) отложениями. Промыш- ленная угленосность связана с отложениями макаровской свиты, в которых выделяется угольный пласт сложного строения – промышленный. Полезная мощность пласта изменя- ется от 2,8 до 16,1 м, составляя в среднем – 10,8 м. глубина залегания пласта от 10 до 87 м. вскрышные породы представлены слабыми песчано-глинистыми породами мощностью от

10 до 87 м. Коэффициент вскрыши – 2,3 м3/т.

Угли Сухореченского участка по составу относятся к витринитовым (86%), гуму- совым, бурым, средней стадии метаморфизма (О2). Цвет углей черный, с буроватым от- тенком. Блеск тусклый, матовый, иногда блестящий. Структура однородная, штриховатая или полосчатая за счет чередования слоев витрена и фюзена. Средняя плотность колеб- лется от 1,3 до 1,52 г/см3, среднее 1,36 г/см3.

Химический состав углей: сера общая – 0,37-0,72%, углерод в горючей массе – 72,9%, водород – 5,2%, азот – 1,3%, кислород – 20,1%. Зола по химическому составу отно- сится к кислой с содержанием SiO2 – 45.5%.

Угли Сухореченского участка оцениваются как энергетическое топливо. Участок

является перспективным для разведки с последующей добычей угля открытым способом с годовой производительностью до 100 тыс.т и более.

Участок Ушк анский Гляденского месторождения расположен в 15 км восточнее ст.Крутояр ж.д. линии Ачинск – Абакан, в 2 км севернее с.Ушканка.

Участок расположен в южном обрамлении Гляденской мульды, сложенной нижне- юрскими отложениями. Промышленная угленосность связана с отложениями макаровской свиты, в которых выделяется угольный пласт сложного строения – промышленный. Глу-

бина залегания пласта 24 - 90 м. породы прослои представлены алевролитами и их угли- стыми разностями, реже песчаниками.

Вскрыша угольного пласта представляет собой двухслойное геологическое тело. Верхний слой сложен четвертичными супесями и суглинками мощностью от 8,5 до 29,0 м. породы слабопрочные. Второй от поверхности слой  - песчаники и алевролиты макаров-

ской свиты серые, серовато-зеленые, слаболитифицированные, слабопрочные, на глини- стом цементе. Мощность вскрыши – 24 – 90м, коэффициент вскрыши – 2,1 м3/т.

Химический состав углей: сера общая – 0,37-0,72%, углерод в горючей массе – 72,9%, водород – 5,2%, азот – 1,3%, кислород – 20,1%.

Угли участка оцениваются как энергетическое топливо. Запасы угля по категории С2 составляют 43708 тыс.т.

Торф

Кр утояр ское проявление расположено в 22 км на северо-восток от г.Ужура, в 0,5 км на восток от д.ж. ст. Крутояр.

Проявление низкого типа, расположено в пойме р.Сереж. Площадь в границах промышленной глубины торфяной залежи – 511 га, средняя мощность – 1,5м. Водоприем- ником является р.Сереж, протекающая по торфяному проявлению. Торф пригоден для ис- пользования в качестве топлива и удобрения.

Прогнозируемые ресурсы категории Р1 составляют 1124 тыс.т.

Камни строительные

Алексеев ское проявление , расположено в 2 км западнее д.Алексеевка (гора Хомя-

чево).

Проявление представлено пачкой серых, желтовато-серых песчаников ойдановской

свиты верхнего девона с прослоями или линзами (мощностью 0,2 – 1,5 м) гравелитов. Вскрыто карьером. Используется в качестве щебня для отсыпки дорог.

Качество не изучено, запасы и прогнозные ресурсы не подсчитывались.

Каолин

Придорожное проявление расположено в 5 км к северо-западу от д.Солгон, в 15 км к востоку от ж.д. станции Крутояр.

Продуктивная залежь каолиновых глин приурочена к контакту туфогенных образо- ваний юры и карбона и контролируется пластами бурых углей макаровской свиты нижней юры. Форма залежи линзовидная, мощность – от 1 до 17 м, длина 3 км, ширина 1км (сред- няя). Мощность вскрыши (глины и суглинки) – 17-45 м, в среднем 31м.

Каолиновые глины белого и светло-серого цвета, мягкие, пластичные, жирные на ощупь, на 86% состоят из каолинита, 14% - полевой шпат, кварц. Химический состав глин

(в %): SiО2 – 72.4; Al2O3 – 15.7; Fe2O3+FeO – 3.0; CaO – 0.6; MgO – 0.64; Na2O – 0.13; K2O

– 2.3; SО3 – 0.01; СО2 – 0.8, Н2О – 1.3. Физико-механические свойства: огнеупорность – 15100С, число пластичности – 7,1; температура спекания – 12000С, предел прочности при сжатии – 19,3 кг/см2, предел прочности на изгиб – 7,1 кг/см2, водопоглащение - 8,1%, средняя плотность – 1,9 г/см3, влажность формовочная – 21,1%, усадка воздушная – 5,6%. Глины мягкие, пластичные, жирные на ощупь, тонкодисперсные, полукислые. Большая

часть глин – огнеупорные, в нижней части залежи – тугоплавкие. Все глины обладают хо- рошей формовочной способностью. Каолиновые глины пригодны для получения лицевого кирпича марки 100 и выше, для изготовления керамической плитки для полов и стен и для изготовления канализованных труб. Среднеспекающиеся глины, имеющие после обжига после обжига на оптимальную температуру белый цвет, могут быть рекомендованы для производства тонкой керамики.

Прогнозные ресурсы категории Р1 – 12,6 млн.т и категории Р2 – 18 млн.т по степени изученности отнесены к категории Р2 – 12,6 млн.т.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича

Андрон овское проявление расположено в 7 км на север от п.Андроново. проявле- ние расположено во вскрыше одноименного проявления беложгущихся глин и сложено четвертичными глинами и суглинками средней мощностью 18м. Площадь проявления – 7км2. Глины низкодисперсные, характеризуются низким содержанием крупнозернистых включений, обладают хорошей формовочной способностью, формовочная влажность – 18- 22 МПа, огневая усадка – 6-14%, коэффициент вспучиваемости – 3,2.

Пригодны для производства кирпича марки 100-150.

Авторские прогнозные ресурсы категории Р1 – 30,4 млн.м3 и категории Р2 – 71,4 млн.м3 по степени изученности отнесены к категории Р2 – 30,4 млн.м3.

Кр утояр ское проявление расположено в 7,5 км на восток от с.Крутояра.

Проявление расположено во вскрыше одноименного проявления беложгущихся глин и алевролитов и сложено четвертичными глинами и суглинками средней мощности 15м. Площадь проявления – 36,4 км2.

Глины низкодисперсные , характеризуются низким содержанием крупнозернистых включений, обладают хорошей формовочной способностью. Пластичность глин – 5-13, воздушная усадка – 8,5-9,8%, огнеупорность – 1200-12400С.

Глины и суглинки данного проявления пригодны для производства кирпича марки

100.

Авторские прогнозные ресурсы категории Р1  – 16,4 млн.м3  и категории Р2  – 35,7

млн.м3 по степени изученности отнесены к категории Р2 – 16,4 м3.

23

Беложгущиеся глины для строительных целей

Андрон овское проявление расположено в 7 км на север от п.Андроново.

Проявление сложено глинистыми образованиями остаточной коры выветривания на туфогенных породах турнейского и визейского ярусов нижнего карбона. Площадь про- явления – 4,8 км2, средняя мощность – 4м. Мощность вскрыши 11-47 м.

Каолиновые глины белого и светло-серого цвета, низкодисперсные, с низким со- держанием крупных включений, высокопластичные (число пластичности 20 - 34), туго- плавкие среднечувствительные к сушке, с хорошей формовочной способностью, средне- температурного спекания. Оптимальная температура обжига – 1100-11500С, водопогло- щение – 2-17%. Механическая прочность – 16-30МПа.

Проявление является комплексным. Перекрывающие продуктивную залежь четвер- тичные глины и суглинки могут использоваться в качестве сырья для производства изде- лий строительной и грубой керамики.

Авторские прогнозные ресурсы категории Р1 – 2,0 млн.м3 и категории Р2 – 36млн.м3

по степени изученности отнесены к категории Р2 – 2,0 млн.м3.

Кр утояр ское проявлен ие расположено в 7,5км на восток от с.Крутояра. Площадь проявления – 19,2 км2, средняя мощность – 11м. Мощность вскрыши – 27-32 м.

Продуктивная залежь сложена преимущественно глинистыми образованиями оста- точной коры выветривания на туфогенных породах турнейского, визейского ярусов ниж- него карбона. Глины низкодисперсные, со средним содержанием крупных включений, среднепластичные, огнеупорные, среднечувствительные к сушке, с хорошей формовочной способностью. Оптимальная температура обжига – 1100-11500С, водопоглощение – 8- 21%, механическая прочность – 13-25МПа. Глины проявления не имеют температур спе- кания и могут использоваться только для производства облицовочного кирпича.

Проявление является комплексным. Перекрывающие полезную толщу четвертич- ные глины и суглинки могут использоваться в качестве сырья для производства изделий строительной и грубой керамики.

Авторские прогнозные ресурсы категории Р1  – 12,6 млн.м3  и категории Р2  – 25,3

мле.м3 по степени изученности отнесены к категории Р2 – 12,6 млн.м3.

С ух ашкинское проявление расположено в 4,5 км западнее с.Крутояра и в 3,5 км се- веро-восточнее д.Андроново.

Проявление сложено глинистыми образованиями остаточной коры выветривания на туфогенных породах турнейского и визейского яруса нижнего карбона. Площадь про- явления – 1,4 км2, средняя мощность – 6м. мощность вскрышных пород – 11-17 м, коэф- фициент вскрыши 2,7.

Каолиновые глины белого и светло-серого цвета, низкодисперсные, с низким со- держанием крупнозернистых включений, умереннопластичные, тугоплавкие, среднечув- ствительные к сушке, с хорошей формовочной способностью, среднетемпературного спе- кания. Водопоглощение 6-14%, механическая прочность 13-25МПа. Глины проявления пригодны для изготовления облицовочного кирпича марки 100 и выше.

Проявление является комплексным. Перекрывающие полезную толщу четвертич- ные глины и суглинки могут использоваться в качестве сырья для производства изделий строительной и грубой керамики.

Авторские прогнозные ресурсы категории Р1 – 4,3мтн.т и категории Р2 – 1,8 млн.т. по степени изученности отнесены к категории Р2 – 4,3 млн.т.

Прочие строительные пески

Михайловское II проявление расположено в 2,5 км восточнее д.Михайловка.

Проявление сложено четвертичными речными песками мощностью 3,8 м. Пески светло-бурого и темно-серого цвета, несортированные, мелко- и среднезернистые. В кров- ле залежи – плотно слежавшиеся пески. Качество песков не изучено, запасы и ресурсы не подсчитаны.

## Среда обитания и рекреационные возможности территории

В результате обследования территории Крутоярского сельсовета можно сделать вывод, что это благоприятная среда для проживания и плодотворной деятельности чело- века. Влияние вредных выбросов промышленных центров, на территории незначительно, ввиду удачного географического положения ее господствующему направлению ветров. Наблюдается некоторое загрязнение атмосферы и почвы в результате осадков, но замеры не проводились, данных по фоновым загрязнениям нет. Сложившееся зонирование терри- торий всех населенных пунктов учитывает направление господствующих ветров и рельеф местности, поэтому жилая зона каждого населенного пункта находится в благоприятных условиях с соблюдением всех санитарных норм.

Основным рекреационным ресурсом на территории сельсовета является р.Сереж и прилегающая к ней территория, которые востребованы жителями сельсовета.

- СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРОЕКТНЫМИ ПРЕД- ЛОЖЕНИЯМИ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ

## Современное состояние

Население рассредоточено в девяти населенных пунктах, указанных в таблице 2.1.

Все населенные пункты сельсовета имеют сложившуюся застройку и выраженное функциональное зонирование, отвечающее отраслевому направлению хозяйств. Взаимное расположение жилых и производственных зон в основном соответствует требованиям са- нитарных норм и может быть рекомендовано с сохранением на перспективу с необходи- мыми корректировками. Генеральный план Крутоярского сельсовета, разработанный ра- нее, в настоящее время полностью реализован в отведенных границах. Застройка сельских населенных пунктов велась без градостроительной документации, фрагментарно, по рабо- чим проектам на отдельные участки территории.

Таблица 4. Характеристика населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Количество хозяйств | Численность населения на 2010 г. | Расстояние |  | Использование насе- ленного пункта на расчетныйсрок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до центра МО, км. | до райцент ра, ж/д стан ции, км. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| c. Крутояр | 587 | 1581 | - | 30 | административный центр МО |
| п. Ушканка | 62 | 210 | 14 | - | сельский нас. пункт |
| п. Новоракитка | 59 | 241 | 8 | - | сельский нас. пункт |
| п.Сухореченский | 63 | 179 | 7 | - | сельский нас. пункт |
| д.Усть-Изыкчуль | 121 | 369 | 7,3 | - | сельский нас. пункт |
| д.Андроново | 117 | 238 | 0,3 | - | сельский нас. пункт |
| д.Алексеевка | 52 | 139 | 6 | - | сельский нас. пункт |
| п.Отделение бригады №2 | 9 | 18 | 12 | - | сельский нас. пункт |
| п. Белая Роща | 62 | 215 | 16 | - | сельский нас. пункт |
| Итого: | 1132 | 3190 | - | - |  |

## Демография

Основная часть населения Крутоярского сельсовета работает в СПК «Андронов- ский», также местное население активно занимается личными подсобными хозяйствами, продукцию с которых продают в городе. Значительная часть населения находит рабочие места в г.Ужуре.

Общая численность населения на территории сельсовета на 01.01.2010г. составляет 3190 человек. По причине сокращения численности жителей в небольших населенных пунктах, происходит разряжение сельской системы расселения и тяготение населения к крупным локальным населенным пунктам, т.е. с.Крутояр.

Анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего периода показывает, что динамика естественного прироста положительна (рождаемость превышает смертность), а показатель миграционной активности - отрицательный. За по- следние четыре года по данным Крутоярского сельсовета население за счет миграции убыло на 3 чел., и увеличилось на 14 человек за счет естественного прироста. Для муни- ципального образования 2007 год с естественным приростом 16 человек не является пока- зательным в демографической ситуации в целом по сельсовету. Поэтому принимаем сред- ний рост населения за три года равный 1 человеку в год.

Таблица 5. Движение населения администрации Крутоярский сельсовет.

| Годы | Численность населения на начало года | Родилось | Умерло | (+) при- рост (-) вы- бытие | прибыло | выбыло | (+) при- рост (-) вы- бытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 3248 | 45 | 50 | -5 | 25 | 24 | +1 |
| 2007 | 3268 | 68 | 52 | +16 | 66 | 72 | -6 |
| 2008 | 3299 | 63 | 61 | +2 | 51 | 48 | +3 |
| 2009 | 3292 | 63 | 62 | +1 | 50 | 51 | -1 |
|  | Итого | 239 | 225 | +14о | 192 | 195 | -3 |

Таблица 6. Структура населения по возрастному составу на 2008 г.

|  | Числен ность на- селения | Количест во семей | Мужчины по возрасту |  |  |  | Женщины по возрасту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0- 15 лет | 16- 59 лет | свы ше 60 лет | ито го | 0- 15 лет | 16- 59 лет | свы ше 60 лет | ито го |
| Работающее население | 1502 | 1158 |  | 612 |  | 612 |  | 890 |  | 890 |
| Не рабо- тающее на- селение | 1790 |  | 482 |  | 368 | 850 | 508 |  | 432 | 940 |
| Всего | 3292 | 1158 | 482 | 612 | 368 | 1462 | 508 | 890 | 432 | 1830 |
| % | 100 |  | 14,6 | 18,6 | 11,2 | 44,4 | 15,4 | 27,1 | 13,1 | 55,6 |

По возрастному составу численность населения в трудоспособном возрасте соста- вила – 45,7 %, младше трудоспособного - 30%, старше трудоспособного – 24,3%. Неболь- шой процент населения трудоспособного возраста, указывает на то, что трудовые ресурсы будут формироваться, в большей степени, за счет миграционного населения.

Таблица 7. Демографический состав семей в Крутоярской сельской администрации Ужурского района.

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Количество семей с численностью |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 чело- век | 2 чело- века | 3 чело- века | 4 чело- века | 5 чело- век и более | Всего |
| 1 | Всего по МО Крутоярский сельсовет, в том числе | 250 | 294 | 197 | 222 | 195 | 1158 |
| 2 | с. Крутояр | 142 | 169 | 107 | 109 | 69 | 596 |
| 3 | п. Ушканка | 16 | 17 | 12 | 14 | 14 | 73 |
| 4 | п. Новоракитка | 11 | 17 | 10 | 11 | 27 | 76 |
| 5 | п.Сухореченский | 13 | 19 | 10 | 15 | 9 | 66 |
| 6 | д. Усть-Изыкчуль | 27 | 28 | 25 | 21 | 36 | 137 |
| 7 | д. Андроново | 25 | 23 | 13 | 22 | 13 | 96 |
| 8 | д. Алексеевка | 6 | 11 | 6 | 9 | 12 | 44 |
| 9 | п. Отделение бригады № 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | п. Белая Роща | 8 | 10 | 13 | 19 | 14 | 64 |

## Занятость.

Численность работающих по предприятиям и организациям территории муници- пального образования составила 1081 человек.

Таблица 8. Численность работающих по предприятиям и организациям территории муниципального образования Крутоярский сельсовет

| № п/п | Наименование организаций и предприятий | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Андроновский» | 803 |
| 2 | ОАО «МРРСК Сибири» Красноярскэнерго» | 9 |
| 3 | МОУ Крутоярская СОШ | 93 |
| 4 | Андроновское предприятие Ужурского райпо | 20 |
| 5 | Андроновская участковая больница | 34 |
| 6 | Филиал ГПКК «Губернские аптеки» | 2 |
| 7 | ФГУП «Почта России» | 12 |
| 8 | Магазин «Визит» | 6 |
| 9 | Магазин «Аленка» | 2 |
| 10 | Магазин «Родничок» | 1 |
| 11 | АЗС «Техас» | 5 |
| 12 | Магазин «Березка» | 5 |
| 13 | Магазин «Лебедь» | 3 |
| 14 | Магазин «Забава» | 3 |
| 15 | ПЧЛ Красноярской ж/д | 11 |
| 16 | ОАО РЖД ДЦС-2 ст.Крутояр | 7 |
| 17 | МБУК «Крутоярская ЦСК» | 25 |
| 18 | Администрация Крутоярского сельсовета | 13 |
| 19 | МУП ЖКХ Крутоярского сельсовета «Себек» | 10 |

| № п/п | Наименование организаций и предприятий | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
| 20 | ООО «Крутояртеплосервис» | 6 |
| 21 | АЗС «Техас» | 5 |
| 22 | Кафе «Рубин» | 2 |
| 23 | Шиномонтажная мастерская | 1 |
| 24 | Такси «Родная деревня» | 2 |
| 25 | Социальный участковый от УСЗН г.Ужура | 1 |
|  | ИТОГО | 1081 |

Расчет перспективной численности населения

Расчет населения на перспективу по методу трудового баланса.

Численность населения на территории муниципального образования Крутоярский сельсовет определялась по методу трудового баланса, исходя из занятости населения, и составила:

Т	а	в

*100

н	м

,	(1), где

Б

10%;

А - абсолютная численность градообразующих кадров,

Т - численность населения в трудоспособном возрасте по району, %,

а - численность лиц в трудоспособном возрасте, занятых в домашнем хозяйстве,

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от

производства (100% учащихся техникумов и училищ, а также дневных отделений вузов в возрасте старше 16 лет), 4% населения;

н – численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, 6 %;

м – численность работающих пенсионеров, 20 – 30 % численности старшей возрас- тной группы или 2 % всего населения;

Б – численность обслуживающей группы населения, 17 – 22 %.

780 *100

60   10462   17

=3120 (чел);

Н1 = 3120 чел.

Расчет населения на перспективу по статистическому методу.

На территории Крутоярского муниципального образования существующее населе- ние на 01.01.2010 г. составляло 3190 жителей.

Анализ численности населения по статистическим данным последнего периода по- казывает, что значительный скачок естественного прироста был в 2007 году (+16 чел.), который является не показательным. Без учета данного года в среднем показатель мигра-

ционной активности положительный (+3), а динамика естественного прироста отрица- тельная (-2). Средний рост населения Крутоярского сельсовета составил 1 человек в год.

На  основании  этих  данных  по  статистическому методу произведен  следующий расчет:

1	,	(2), где

# 100

Нт – население на расчетный срок, Нф – население фактическое,

М – среднегодовой прирост населения по результату миграции, П – среднегодовой естественный прирост населения,

т – расчетный период времени.

5

3190 * 1	3	2

3350

100

Н2 = 3350 чел. перспектива на 5 лет

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## Перспективное расселение на территории муниципального образования

Одним из основных вопросов, решаемых в проекте генерального плана, является перспективное расселение. На перспективную численность напрямую оказывают влияние помимо демографической ситуации производственные факторы. Основной землепользо- ватель на территории сельсовета СПК «Андроновский» - один из наиболее крупных и эффективных товаропроизводителей по производству свинины в России. На данном пред- приятии внедряются современные энергосберегающие технологии и высокая культура производства. Одним из показателей, характеризующих развитие экономики муниципаль- ного образования, является показатель инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал. На территории муниципального образования планируется внедрение 5 инвестиционных проектов.

Таблица 9. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кру- тоярского сельсовета в 2011-2015 годах

| № п/п | Наименование проекта | Объем инвести- ций, млн. руб. | Дополнитель- ные рабочие места, чел.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция свинарника на 1500 голов СПК "Андроновский" п. Сухореченский | 30,0 | 2 |
| 2 | Реконструкция сушилки СПК "Андро- новский", с. Крутояр | 10,0 | 9 |
| 3 | Строительство свинарника для содержа- ния супоросных свиноматок на 312 голов и откорма свиней на 770 голов СПК "Ан- дроновский", д. Андроново | 25,0 |  |
| 4 | Строительство склада для хранения зерна на 2000 тонн СПК "Андроновский", д. Андроново | 10,0 |  |
| 5 | Строительство молочного комплекса на 600 голов СПК "Андроновский", п. Белая Роща | 60,0 | 5 |
|  | ИТОГО | 135,0 | 16 |

Внедрение новых инвестиционных проектов повысит производительность труда с сохраняемой численностью рабочих кадров. Возможно создание дополнительных рабочих мест и привлечение специалистов на период строительства и внедрения нового производ- ства.

1 СТП Ужурского района

Таблица 10. Основные производственные мощности СПК «Андроновский» распо- ложенные на территории Крутоярского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Наличие инвестицион- ных проектов |
| --- | --- | --- |
| с.Крутояр |  |  |
| 1 | Молочная ферма, телятник | + |
| 2 | ЛАПС |  |
| 3 | Маслозавод |  |
| 6 | Зерноток |  |
| 8 | Хлебопекарня |  |
| 9 | ЦРМ, МТМ, пожарное депо |  |
| 10 | Зернохранилище |  |
| п.Ушканка |  |  |
| 13 | Молочная ферма на 400 голов |  |
| 14 | Зерноток |  |
| 15 | Кормплощадка |  |
| 16 | Мастерские, гаражи |  |
| п.Новоракитка |  |  |
| 18 | Молочная ферма на 800 голов |  |
| 19 | Зерноток |  |
| 21 | Мастерские |  |
| п.Сухореченский |  |  |
| 22 | Свиноферма на 3200 голов | + |
| 23 | Колбасных цех |  |
| 24 | Зерноток |  |
| 25 | Складские территории |  |
| 26 | МТМ |  |
| 27 | Мастерские |  |
| д.Усть-Изыкчуль |  |  |
| 29 | Молочная ферма |  |
| 30 | Зерноток |  |
| 31 | Мастерские |  |
| д.Андроново |  |  |
| 33 | Свиноферма на 4200 голов | + |
| 34 | Зерносушилка |  |
| 35 | Откормочная площадка |  |
| 36 | Зернохранилище |  |
| 37 | Склады |  |
| д.Алексеевка |  |  |
| 38 | Силосные ямы |  |
| 39 | Летний лагерь для скота на 1380 голов |  |
| 40 | Мастерские |  |
| п. Белая Роща |  |  |
| 41 | Молочная ферма на 560 голов | + |
| 43 | Склад сена |  |
| 44 | МТМ |  |

Данные инвестиционные проекты увеличат производственные мощности на пло- щадях в населенных пунктах с.Крутояр, д.Андроново, п.Белая Роща и п.Сухореченский.

По прогнозу численности населения в СТП Ужурского района стабильная ситуация прослеживается только в с.Крутояре и п.Ушканка, остальные населенные пункты теряют до 20 % населения.

По Ужурскому району прослеживается устойчивая тенденция сокращения числен- ности населения, что вызвано, в первую очередь, естественной убылью (старением насе- ления) и миграционными процессами (оттоком молодого трудоспособного населения). По результатам анализа демографической ситуации в целом идет сокращение численности молодого поколения и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста. Экономическим последствием данного процесса является старение трудового потенциала и сокращение трудовых ресурсов.

В результате анализа демографических и производственных факторов на террито- рии Крутоярского сельсовета Генпланом предполагается небольшой рост населения до 2020 г только в центральной усадьбе, ввиду благоприятного транспортного положения в общей системе расселения, стабильной демографической ситуации и наличием инвести- ционных проектов. Опираясь на прогнозную численность СТП Ужурского района осталь- ные населенные пункты будут развиваться по инерционному сценарию и внедрение инве- стиционных проектов в д.Андроново, п.Сухореченский и п.Белая Роща лишь обеспечит сохранение существующей занятости.

Таблица 11. Прогнозная численность населения до 2030 года

| № п/п | Наименование насе- ленных пунктов | Численность населения, чел |  |  | Разница первой очереди к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая (2010 г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | c. Крутояр | 1581 | 1584 | 1560 | 3 |
| 2 | п.Ушканка | 210 | 210 | 200 | 0 |
| 3 | п.Новоракитка | 241 | 235 | 200 | -6 |
| 4 | п.Сухореченский | 179 | 165 | 140 | -14 |
| 5 | д.Усть-Изыкчуль | 369 | 360 | 330 | -9 |
| 6 | д.Андроново | 238 | 230 | 200 | -8 |
| 7 | д.Алексеевка | 139 | 130 | 100 | -9 |
| 8 | п. Отделение брига- ды № 2 | 18 | 12 | 0 | -6 |
| 9 | п.Белая Роща | 215 | 210 | 180 | -5 |
|  | ИТОГО: | 3190 | 3136 | 2910 | -54 |

Таким образом, в пределах выполнения Генплана предполагает уменьшение чис- ленности населения на расчетный срок до 2910 человек, что соответствует прогнозному сценарию развития СТП Ужурского района.

## Производственное строительство

Основным сельскохозяйственным товаропроизводителем является СПК «Андро- новский» с головной конторой в с.Крутояр. В остальных населенных пунктах Крутоярско- го сельсовета находятся отделения СПК «Андроновский».

Таблица 12. Размещение и состав существующих производственных комплексов в населенных пунктах Крутоярского сельсовета.

| № п/п | Назначение объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с.Крутояр |  |  |
| 1 | Молочная ферма, телятник | 300 |
| 2 | ЛАПС | 300 |
| 3 | Маслозавод | 100 |
| 4 | АЗС | 100 |
| 5 | Лесхоз | 100 |
| 6 | Зерноток | 100 |
| 7 | Котельная | 50 |
| 8 | Хлебопекарня | 50 |
| 9 | ЦРМ, МТМ, пожарное депо | 50 |
| 10 | Зернохранилище | 50 |
| 11 | Строительный отдел | 50 |
| 12 | Насосная станция | 20 |
| п.Ушканка |  |  |
| 13 | Молочная ферма на 400 голов | 300 |
| 14 | Зерноток | 100 |
| 15 | Кормплощадка | 100 |
| 16 | Мастерские, гаражи | 50 |
| 17 | Водонасосная станция | 20 |
| п.Новоракитка |  |  |
| 18 | Молочная ферма на 800 голов | 300 |
| 19 | Зерноток | 100 |
| 20 | Конный двор | 50 |
| 21 | Мастерские | 50 |
| п.Сухореченский |  |  |
| 22 | Свиноферма на 3200 голов | 300 |
| 23 | Колбасных цех | 300 |
| 24 | Зерноток | 100 |
| 25 | Складские территории | 50 |
| 26 | МТМ | 50 |
| 27 | Мастерские | 50 |
| д.Усть-Изыкчуль |  |  |
| 28 | Конный двор | 300 |
| 29 | Молочная ферма | 300 |
| 30 | Зерноток | 100 |
| 31 | Мастерские | 50 |
| 32 | Склад | 50 |
| д.Андроново |  |  |
| 33 | Свиноферма на 4200 голов | 500 |
| 34 | Зерносушилка | 100 |
| 35 | Откормочная площадка | 100 |

| 36 | Зернохранилище | 50 |
| --- | --- | --- |
| 37 | Склады | 50 |
| д.Алексеевка |  |  |
| 38 | Силосные ямы | 100 |
| 39 | Летний лагерь для скота на 1380 голов | 100 |
| 40 | Мастерские | 50 |
| п. Белая Роща |  |  |
| 41 | Молочная ферма на 560 голов | 300 |
| 42 | Склад ГСМ | 100 |
| 43 | Склад сена | 50 |
| 44 | МТМ | 50 |
| 45 | Частное фермерское хозяйство | 50 |

На территории с. Кр ут ояр производственная зона расположена в северо-западной, северной и юго-восточной части населенного пункта, некоторые производственные ком- плексы находятся в центральной части.

В состав производственной зоны входят: молочная ферма, телятник, ЛАПС, масло- завод, зерноток, МТМ, ЦРМ, зернохранилище.

При разработке проекта учитывалось состояние хозяйства и соблюдение всех сани- тарно-защитных зон.

В п. Ушк анка производственная зона расположена в северной и западной частях населенного пункта.

При разработке проекта учитывалось сегодняшнее состояние хозяйства. В ее состав входят: молочная ферма, кормплощадка, зерноток.

В п. Но воракитка производственная зона располагается на северо-востоке и на юго-востоке. В нее входит: молочная ферма, мастерские, зерноток и конный двор.

На территории п. С ух ореченский производственная зона располагается на севере и востоке. В нее входит: МТМ, ток, свиноферма, мастерские и территория складских поме- щений.

В д. Усть -Изыкчуль производственная зона расположена на севере и юге сельской местности. Представлена производственная территория следующими комплексами: мас- терские, молочная ферма, ток, откормочная площадка и территория складских помеще- ний. Все предприятия на сегодняшний момент действующие.

В д. Андрон ово производственная зона расположена в южной и восточной частях сельской местности. Представлена производственная территория следующими комплек- сами: зернохранилище, откормочная площадка, зерносушилка, склады, свиноферма. Все предприятия на сегодняшний момент действующие.

В п. Белая Роща производственная зона расположена на севере и восточной частях сельской местности. Представлена производственная территория следующими комплек-

сами: молочная ферма, складские территории и мастерские. Все предприятия на сего- дняшний момент действующие.

В п. Отделение бригады №2 производственная зона отсутствует.

В д. Алексе евка производственная зона расположена на севере и южной частях сельской местности. Представлена производственная территория следующими комплек- сами: летний лагерь для скота, мастерские, силосные ямы и молочная ферма.

Производственное строительство на перспективу в СПК «Андроновский» предпо- лагает реконструкцию свинарника на 1500 голов в п.Сухореченском, реконструкция зер- носушилки в с.Крутояр, строительство свинарника для содержания супоросных свинома- ток на 312 голов и откорма свиней на 770 голов, строительство склада для хранения зерна на 200 тонн в д.Андроново, а также строительство молочного комплекса на 600 голов в п.Белая Роща.

При создании условий для качественного и количественного рывка в уровне соци- ально-экономического развития муниципального образования, предусматривается увели- чение количества перерабатывающих производств, внедрение современных технологий, обновление производственного парка оборудования, повышение качества трудовых ре- сурсов. Благоприятная экономическая обстановка на территории сельсовета способствует сохранению существующей численности населения с небольшим приростом в централь- ной усадьбе.

## Жилищное строительство

3.3.1 Современное сост ояние

Жилая застройка с. Крутояр расчленена железной дорогой на две части и представ- лена индивидуальными домами с приусадебными участками.

В с. Крутояр в настоящее время жилой фонд составляет 28500 м2, а территория населенного пункта всего 297,8 га. В существующей части села намечается реконструкция с постепенной заменой старого жилья новым (по мере износа).

Связь с районным центром г. Ужур осуществляется по асфальтированной дороге. Удаленность центра муниципального образования с. Крутояр от районного центра г. Ужур составляет 30 км.  С южной и восточной стороны село ограничивает р.Сереж.

Населенный пункт п. Ушканка находится восточнее с. Крутояр в 13 км по грунто- вой дороге местного значения.

В п. Ушканка жилой фонд составляет 2880 м2, территория населенного пункта всего 56,7 га.

Населенный пункт п. Новоракитка находится восточнее с. Крутояр в 8 км по грун- товой дороге местного значения.

В п. Новоракитка в настоящее время жилой фонд составляет 3024 м2, территория населенного пункта всего 39,7 га.

Населенный пункт п. Сухореченский  находится на расстоянии 7 км от с. Крутояр. Связь с райцентром и краевым центром осуществляется по автодороге местного значения. В п. Сухореченский  в настоящее время жилой фонд составляет 3216 м2, а терри-

тория населенного пункта всего 61,1 га.

Населенный пункт д. Усть-Изычкуль находится южнее с. Крутояр в 7,3 км по грун- товой дороге местного значения.

В д. Усть-Изыкчуль в настоящее время жилой фонд составляет 5720 м2, а терри- тория населенного пункта всего 94,0 га.

Населенный пункт д. Андроново находится южнее с. Крутояр в 0,3 км по грунто- вой дороге местного значения.

В д. Андроново в настоящее время жилой фонд составляет 4278 м2, территория населенного пункта всего 145,4 га.

Населенный пункт п. Белая Роща находится восточнее с. Крутояр в 16 км по грун- товой дороге местного значения.

В п. Белая Роща в настоящее время жилой фонд составляет 2832 м2, а территория населенного пункта всего 45,5 га.

Населенный пункт д. Алексеевка находится северо-западнее  с. Крутояр в 6 км по грунтовой дороге местного значения.

В д. Алексеевка в настоящее время жилой фонд составляет 2208 м2, а территория населенного пункта всего 59,2 га.

Населенный пункт п. Отделение Бригады №2 находится юго-западнее  с. Крутояр в 11 км по грунтовой дороге местного значения.

В п. Отделение бригады №2 в настоящее время жилой фонд составляет 360 м2, а территория населенного пункта всего 2,4 га.

ры.

3.3.2 Проек т н ые п редложени я

Генеральным планом предусмотрены следующие решения:

- Сохранение и упорядочение существующей производственной территории.

- Освоение новых территорий и размещение объектов социальной инфраструкту-

В проектном предложении архитектурно-планировочной организации территории Крутоярского сельсовета дан полный анализ жилищного фонда существующих населен- ных пунктов.

На 1-ю очередь строительства сохраняется весь жилой фонд.

Объем нового жилищного строительства представлен с учетом прироста населения и улучшения обеспеченностью жилым фондом. В проектах населенных пунктов норма обеспеченности общей площадью на первую очередь строительства и на расчетный срок принята 28 м2/чел.

Расчет  перспективного  жилищного  строительства  производился  с  учетом  двух

важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие на- селенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом с приусадебным участком. Участок при доме предусматривался в соответствии с заданием на проектирование, учитывающим типы будущей застройки и регламенты, на- значенные в генплане для соответствующих зон. Размеры придомовых участков приняты в проекте:

- индивидуальная застройка – 0,15–0,20 га;

Кроме того, в микрорайоне жилых домов, запроектированном на новой площадке, учитывалось и наличие участков под общественные здания, необходимые для проживаю- щего населения, а также рассчитанные на межселенное обслуживание.

Таким образом, основой для расчета нового жилищного строительства являлась территория, отводимая для перспективного развития, с учетом ограничений ее парамет- ров, обусловленных существующей ситуацией.

В с. Крутояр проектируемые площадки намечены западнее существующей за- стройки. При максимальном использовании площадки и создании полноценной планиро- вочной структуры возможно разместить: 230 индивидуальных усадебных дома с участка- ми в комплексе с общественным центром, детскими, школьными учреждениями и други- ми объектами обслуживания, а именно: 3 детских сада, начальная школа, спортивный комплекс, гостиница, торговый центр, 3 магазина, дом культуры, 2 бани, 2 столовых, 2 прачечных.

Общая площадь жилого фонда составит 42896 кв. м. жилой площади.

Территория, востребованная для перспективного строительства жилого района, бу- дет иметь площадь 83,5 га, в том числе жилая территория 39,4 га.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 381,3

га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в с. Крутояр ожидается население 1570 жителей.

В п. Ушканка развитие жилой зоны предусматривается в южном направлении с выходом на пашню.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 21 индивидуального жилого дома в комплексе с дет- ским садом и спортивной площадкой.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 5600 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах 60,3 га., в том числе жилая территория 13,5 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонировании территории, в п. Ушканка ожидается население 200 жителей.

В населенном пункте п. Новоракитка развитие будет осуществлено в северо- западную и незначительно в северо-восточную сторону, то есть проектом предполагается расширение существующей деревни.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 79 индивидуальных жилых домов в комплексе с дет- ским садом и спортивной площадкой.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 5600 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 52,1 га, в том числе жилая территория 20,7 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в п. Новоракитка ожидается население 200 жителя.

В населенном пункте п. Сухореченский развитие будет осуществлено в юго- восточную сторону, то есть проектом предполагается расширение существующей дерев- ни.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 28 индивидуальных жилых домов в комплексе с дет- ским садом, начальной школой и спортивной площадкой. Здание клуба, ФАПа и конторы предполагается реконструировать.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 3920 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 62,2 га., в том числе жилая территория 12,8 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в п. Сухореченский ожидается население 140 жителей.

В д. Усть-Изычкуль развитие населенного пункта будет осуществлено в западную сторону, то есть проектом предполагается расширение существующей деревни.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 73 индивидуальных жилых домов в комплексе с дет- ским садом, начальной школой, клубом, магазином и спортивной площадкой.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 9240 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 96,0 га, в том числе жилая территория 31,6 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в д. Усть-Изычкуль ожидается население 330 жителей.

В д. Андроново развитие населенного пункта будет осуществлено в северную сто- рону, то есть проектом предполагается расширение существующей деревни.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 30 индивидуальных жилых дома в комплексе началь- ной школой, совмещенной с детским садом, магазином, сквером, ФАПом, стадионом и домом народного творчества.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 6664 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах – 160,1 га, в том числе жилая территория 28,7 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в д. Андроново ожидается население 200 жителей.

В п. Белая Роща развитие населенного пункта будет осуществлено в северо- западную сторону, то есть проектом предполагается расширение существующей деревни.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 33 индивидуальных жилых домов в комплексе с дет- ским садом и спортивной площадкой.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 5040 кв. м. жилой площади.

Всего территория населенного пункта будет составлять в новых границах  51,2 га, в том числе жилая территория  13,9 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в п. Белая Роща ожидается население 180 жителей.

В д. Алексеевка и развитие населенного пункта будет осуществлено в юго- восточную сторону. Проектом предполагается расширение деревни, но оно будет осуще- ствляться в существующих границах.

В проекте выход на новую территорию с микрорайонами жилой застройки обеспе- чивает возможность строительства 30 индивидуальных жилых домов в комплексе с дет- ским садом на 15 мест и встроенной начальной школой на 10 мест.

Существующую территорию населенного пункта постепенно предлагается рекон- струировать и максимально использовать под застройку.

Общая площадь жилого фонда составит 3080 кв. м. жилой площади.

Территория населенного пункта останется в старых границах 59,2 га, но жилая территория  увеличится с 5,1 га до 12,2 га.

При принятом процентном соотношении типов жилых домов и предлагаемом в проекте зонирования территории в д. Алексеевка ожидается население 100 жителей.

В населенном пункте п. Отделение бригады №2 развитие проектом генерального плана муниципального образования Крутоярский сельсовет не предполагается по причи- не, отсутствия социальной инфраструктуры и перспективного развития производства, а так же малой численности населения.

Примечание: значения площадей населенных пунктов в существующих границах взяты из справок, предоставленных администрацией МО Крутоярский сельсовет и соот- ветствуют, согласованным планам границ.

Данные об объемах жилищного строительства представлены в таблице.

Таблица 13. Объемы жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Обеспечен ность жил.фонда сущ/на перспективу | Общая площадь жилых домов, м2 |  |  | В том числе, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ | I оче- редь проект | расчет ный срок | сохраняемых |  | намечаемых к строительству |  |
|  |  |  |  |  |  | I очередь проект | расчет ный срок | I очередь проект | расчет ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Крутояр | 18/28 | 28500 | 44352 | 42896 | 28500 | 28500 | 15852 | 14396 |
| 2 | п.Ушканка | 13,6/28 | 2880 | 5600 | 5600 | 2880 | 2880 | 2720 | 2720 |
| 3 | п.Новоракитка | 12/28 | 3024 | 6580 | 5600 | 3024 | 3024 | 3556 | 2576 |
| 4 | п.Сухоречен ский | 17,3/28 | 3216 | 4620 | 3920 | 3216 | 3216 | 1404 | 704 |
| 5 | д.Усть- Изычкуль | 13,5/28 | 5720 | 10080 | 9240 | 5720 | 5720 | 95080 | 3520 |
| 6 | д.Андроново | 16/28 | 4278 | 6664 | 6664 | 4278 | 4278 | 2386 | 2386 |
| 7 | д.Алексеевка | 15,5/28 | 2208 | 2015 | 3080 | 2208 | 2208 | - | 872 |
| 8 | п. Отделение бригады № 2 | 20/28 | 360 | - | - | - | - |  |  |
| 9 | п.Белая Роща | 13,3/28 | 2832 | 2793 | 5040 | 2832 | 2832 | - | 2208 |
|  | Итого: |  | 53018 | 91952 | 97552 | 52658 | 52658 | 120998 | 29382 |

## Культурно – бытовое строительство

3.4.1 Современное сост ояние

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Рекомен- дуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания на- селения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, определяется в соответ- ствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и боль- ничными учреждениями определяется согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р (ред. от 13.07.2007г.) «О социальных нормативах и нормах».

Задачами анализа является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере со- циально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения не- обходимо выявить наличие, а также качественные и количественные показатели объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город- ских и сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и предпри- ятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать:

детские дошкольные учреждения – 500 м; общеобразовательные школы – 750 м;

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м; поликлиники – 1000 м.

При проектировании необходимо размещать объекты на территории с учетом их радиусов обслуживания.

Объекты торговли и общественного питания находятся в радиусе доступности на- селения, проживающего в любой части населенного пункта.

Межселенный уровень обслуживания составляют учреждения эпизодического и периодического обслуживания. К учреждениям периодического пользования относятся торговые центры, культурно–развлекательные центры, больницы, школы-интернаты. Эти объекты размещаются главным образом в административном центре и в населенных пунк- тах, функцией которых является не только удовлетворение потребностей собственного населения, но и обслуживание жителей близлежащих населенных пунктов. Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани,

спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслужива- ния первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

3.4.2 Проектн ые предложени я

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения Круто- ярского сельсовета, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения подразде- ляются на уровни повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

В проекте генерального плана с. Крутояр предусмотрены здания всех уровней об- служивания, с. Крутояр выполняет функции административного центра сельсовета. В со- ставе системы обслуживания поселка будет набор учреждений, необходимый как для жи- телей самого поселка, так и для населения ближайших населенных пунктов администра- тивного центра.

Организация системы культурно-бытового обслуживания населения сельсовета решается следующим образом: в административном центре с. Крутояр сосредоточены ос- новные объемы культурно-бытовых учреждений, предназначенные для обслуживания на- селения проживающего в поселке и на всей территории муниципального образования; в остальных населенных пунктах размещены учреждения обслуживания данного населен- ного пункта в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

В п. Ушканка из зданий культурно-бытового обслуживания действуют клуб, кон- тора, ФАП, спортивная площадка, магазин. Проектом предусмотрено строительство дет- ского сада со встроенной начальной школой, а также перенос спортивной площадки на новую территорию.

Из зданий культурно–бытового назначения в п. Новоракитка имеются: контора, клуб, магазин, - могут быть сохранены на перспективу. Проектом предусмотрено строи- тельство детского сада.

В п. Сухореченский из зданий культурно-бытового обслуживания действуют клуб, контора, магазин и ФАП. Предлагается строительство спортивного зала, начальной школы и детского сада.

Из общественных зданий в д. Усть-Изыкчуль сохраняются: библиотека и магази- ны. В проекте предполагается строительство ФАП, детский сад, клуб и начальная школа.

В д. Андроново из объектов культурно-бытового обслуживания находятся дом культуры, магазин, контора. В проекте предлагается строительство Дома народного твор- чества, ФАП, начальной школы, совмещенной с детским садом, стадиона, магазина и сквера.

В п. Белая Роща из зданий культурно-бытового обслуживания действуют клуб, контора, магазин и ФАП. Предлагается строительство детского сада.

В д. Алексеевка из зданий культурно-бытового обслуживания действуют клуб, ФАП, контора, и магазин. Предлагается строительство детского сада со встроенной на- чальной школой.

Медицинское обслуживание проектируется ступенчатым: во всех населенных пунктах – ФАПы, в с. Крутояр – больничный комплекс с поликлиникой и стационаром.

На территории сельсовета отсутствуют территории для организации массового от- дыха населения. В административном центре проектируется развитая спортивная зона со спортплощадками, спортзалом.

Расчет мощности культурно-бытовых учреждений по всем населенным пунктам (кроме д. Отделение бригады №2) приведен в таблицах 3.4. - 3.7.

Таблица 14. Расчет мощности учреждений и предприятий обслуживания в существующих границах с. Крутояр (численность населе- ния 1570 человек).

| № п/п | Наименование учреждения | Расчетная норма на 1000 жителей | Общая вмести мость | в том числе |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемые | намеченных к строительству на 1 очередь | намеченных к строительству на расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские учреждения | 85 % охвата детей детскими садами- яслями | 35 | 30 мест | 2 шт*100мест | 1шт*120мест | 3*0,3 га |
| 2 | Школа | 100% охвата 8-летним образованием и 75%-средним | 160 | 100 мест | 1 шт*100 уч-ся |  | 1*0,55га |
| 3 | Крытые бассейны для до- школьников, объект |  |  |  | 2 шт. | 1 шт. | при стройка к детсаду |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | 1 | 1 шт. |  | 0,2 га. |
| 5 | Аптеки IV категории |  |  |  | 2 шт. |  | встроенные |
| 6 | Административное здание сельсовета | 1 на поселок | 15 сотрудников | 1 здание |  |  | общест венно-деловой центр |
| 7 | Спортивный зал | 60-80 м2 пола | 80 м2 | 1 |  | 1 шт. | спортивно- оздоров центр |
| 8 | Бассейны крытые | 20-25 м2 зеркала воды | 50м2 |  |  | 1 шт. | совмещ. со спорт залом |
| 9 | Гостиница | 6 м2 на 1 тыс. чел. | 60м2 |  |  | 1 шт. | общест |

|  |  |  |  |  |  |  | венно-деловой центр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Дом культуры | 230-190 мест для сельских поселе- ний 2-5 тыс. чел, по заданию на проектирова ние | 300 мест |  | 1 шт. |  | культурно- развлек. центр |
| 11 | Сельская библиотека для поселков на 5-10 тыс. чел. | 6-7,5 тыс. ед. хранения / 4-5 чи- тат. места |  |  | 1 шт. |  | совмещ. с ДК |
| 12 | Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 го- да) | по заданию на проектирова ние |  |  | 1шт. |  | встроенные |
| 13 | Отделение связи | по заданию на проектирование |  |  | 1 шт. |  | встроенные |
| 14 | Отделение банка | 1 операц. место на 2-3 тыс. чел | 1 оп. места |  | 1 шт. |  | встроенные |
| 15 | Магазины, м2 торговой площади. | 300 м2 торг. площади | 600 | 7 | 1 маг +1 торговых центр | 2 маг | 0,6 га общест венно-деловой центр |
| 16 | Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24-40 м2 торг. площади |  |  | 1 шт. |  | инд. проект общест венно-деловой центр |
| 17 | Предприятия общественно- го питания | 40 мест, на 1000 человек | 80 мест, 0,4га |  | 2 шт. |  | индив. или встроен. |
| 18 | Предприятия бытового об- служивания, рабочее место | 7 раб. мест, на 10 раб. мест – 0,2 га | 14 раб. мест, 0,4 га |  | 2 шт. |  | встроен. в ж/доме |
| 19 | Прачечные самообслужи- | 60 кг белья в сме- | 120 кг |  | 2 шт. |  | 0,2 га |

|  | вания | ну, 0,1-0,2 га на объ- ект |  |  |  |  | общест венно-деловой центр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Бани | 7 мест, 0,2-0,4 га на объ- ект | 14 мест | 1 | 1 шт. |  | 0,4 га |
| 21 | Пожарное депо | по заданию на проектирова ние | 2 авто |  | 1 шт. |  | Т. П. |
| 22 | Кладбище традиционного захоронения | 2 га |  | 2 га | 2 га |  | 2 га |

Таблица 14. (Продолжение) Расчет мощности культурно-бытовых учреждений п.Новоракитка, д.Андроново, д.Усть-Изычкуль

| № п/п | Наименование | Расчетная норма на 1000 жителей | п.Новоракитка (200 чел) |  |  | д.Андроново (200 чел) |  |  | д. Усть-Изыкчуль (330 чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая вме- сти мость | в том числе |  | Общая вмести мость | в том числе |  | Общая вмести мость | в том числе |  |
|  |  |  |  | сохраняе- мых | намеч. к строит-ву |  | сохраняе мых | намеч. к строит-ву |  | сохраняе мых | намеч. к строит-ву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Детские учрежде- ния | 85 % охвата детей детски- ми садами- яслями | 27 | - | 30 | 39 | - | 30 в одном здании с нач. школой | 37 | - | 40 |
| 2 | Общеобразова- тельные школы | 100% охвата 8-летним об- разованием и 75% - средним | 50 | - | 15 | 70 | - | Начальная школа на 20 уч-ся Школа с.Крутоярск | 68 | - | Начальная школа на 20 уч-ся Школа с.Крутоярск |
| 3 | Учреждения здра- воохранения | 12 коек | ФАП | - | ФАП | ФАП | ФАП | - | ФАП | ФАП | - |
| 4 | Аптека | по заданию на проектирова- ние | - |  | В здании ФАП | - | В здании ФАП |  |  | В здании ФАП | - |
| 5 | Дом культуры (клуб) | 80 посетитель- ских мест | 34 | 50 (ре- констр) | - | 49 | 100(реконст р) | - | 50 | - | 50 |
| 6 | Спортивные со- оружения: открытые соору- жения | 0,7 – 0,9 га | 0,4 | - | 1,0 | 0,68 | - | 0,7 га | 0,5 | - | 0,6 |

| № | Наименование | Расчетная | п.Новоракит | ка (200 чел | ) | д.Андроново (200 чел) |  |  | д. Усть-Изыкчуль (330 |  | чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | норма на 1000 жителей | Общая вме- сти | в том числе |  | Общая вмести | в том числе |  | Общая вмести | в том числе |  |
|  |  |  | мость | сохраняе- мых | намеч. к строит-ву | мость | сохраняе мых | намеч. к строит-ву | мость | сохраняе мых | намеч. к строит-ву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 7 | Библиотека | 3-4 тыс. ед. хранения, 4-5 читат. мест | 0,5 тыс. ед. хранения, 2 читат. мест | (в составе клуба) | - | 2,4 тыс. ед. хране- ния, 3 читат. мест | (в составе клуба) | - | 2тыс. ед. хранения, 1 читат. мест | - | (в составе клуба) |
| 8 | Магазины, торго- вой площади, кв.м. | 300 кв.м. торг. площади: 100 кв.м. прод. товаров, 200 кв.м. непрод. това- ров | 128 кв.м. торг. пло- щади: 43 кв.м. прод. това- ров, 85непрод. товаров | 32 - | - 30 90 | 182 кв.м. торг. пло- щади: 64 кв.м. прод. то- варов, 118непрод . | 32 70(реконстр ) | 30 | 176кв.м. торг. Площади 60 кв.м. прод. то- варов, 116непрод | 32 - | 30 Реконст- рукция сущ. клуба 36м.кв. |
| 9 | Отделение связи | по заданию на проектирова- ние | 1 шт. | в помеще- нии кон- торы | - | 1 шт. | в помеще- нии конто- ры | - | 1 шт. | в помеще- нии конто- ры | - |
| 13 | Пожарное депо | 1 автомобиль (до 1 тыс. на- селения) | 1 автомо- биль | - | 1машина на терри- тории мастер- ских | 1 автомо- биль |  | 1машина на территории мастерских | 1 автомо- биль | - | На терри- тории мас- терских |
| 14 | Административ- ное здание | по заданию на проектиров | 1 шт. | в здании клуба | - | 1 шт. | в здании клуба | - | 1 шт. | в 2-х кВ. доме | - |

Таблица 14. (Продолжение) Расчет мощности культурно-бытовых учреждений д.Алексеевка, п.Сухореченский, п.Ушканка

| № п/п | Наименование | Расчетная нор- ма на 1000 жи- телей | д.Алексеевка (100чел) |  |  | п.Сухореченский (140 чел) |  |  | п.Ушканка (200чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая вмести мость | в том числе |  | Общая вмести мость | в том числе |  | Общая вмести мость | в том числе |  |
|  |  |  |  | сохраняе- мых | намеч. к строит-ву |  | сохраняе мых | намеч. к стро- ит-ву |  | сохраняе мых | намеч. к строит-ву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Детские учреж- дения | 85 % охвата де- тей детскими садами-яслями | 14 мест | - | 15 | 28 | - | В одном зда- нии с нач. школой | 24 | - | В одном здании с нач. шко- лой |
| 2 | Общеобразова- тельные школы | 100% охвата 8- летним образо- ванием и 75% - средним | 17 | - | 10 Школа с.Крутояр | 33 | - | Нач.школа, Крутоярская школа | 28 | - | Нач.школа, Крутояр- ская школа |
| 3 | Учреждения здравоохранения | 12 коек |  | В здании клуба | - |  | ФАП | - |  | ФАП | - |
| 4 | Аптека | по заданию на проектирование | - | В здании клуба |  | В здании ФАП | В здании ФАП | - | В здании ФАП | В здании ФАП | - |
| 5 | Дом культуры (клуб) | 80 посетитель- ских мест | 12 | 25 | - | 18 | 40 | - | 19 | 50 | - |
| 6 | Спортивные со- оружения: открытые соору- жения | 0,7 – 0,9 га | 0,2 га | - | 1,0 га | 0,24 | - | 0,3 га | 0,21 | - | 0,3 га |
| 7 | Библиотека | 3-4 тыс. ед. хранения, 4-5 читат. Мест | 0,5 тыс. ед. хране- ния, 1 читат. | (в составе ДК) | - | 1 тыс. ед. хранения, 1 читат. мест | (в составе ДК) | - | 1 тыс. ед. хранения, 1 читат. мест | (в составе ДК) | - |

| № | Наименование | Расчетная нор- | д.Алексеев | ка (100чел) |  | п.Сухореченский (140 |  | чел) | п.Ушканка | (200чел) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | ма на 1000 жи- телей | Общая вмести | в том числе |  | Общая вмести | в том числе |  | Общая вмести | в том числе |  |
|  |  |  | мость | сохраняе- мых | намеч. к строит-ву | мость | сохраняе мых | намеч. к стро- ит-ву | мость | сохраняе мых | намеч. к строит-ву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины, тор- говой площади, кв.м. | 300 кв.м. торг. площади: 100 кв.м. прод. товаров, 200 кв.м. непрод. товаров | 42 кв.м. торг. пло- щади: 14 кв.м. прод. то- варов, 28непрод. товаров | 32 | - | 83 28 55 | 32 | . 51 | 72 24 48 | 32. | - 40 |
| 9 | Отделение связи | по заданию на проектирование | - | в админ. здании | - | 1 шт. | в админ. здании | - | - | в админ. здании | - |
| 10 | Отделения и фи- лиалы сбербанка | 1 опер. мест на 2-3 тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Пожарное депо | 1 автомобиль (до 1 тыс. насе- ления) | 1 | - | На терри- тории мас- терских | 1 | - | На территории мастерских | 1 | - | На терри- тории мас- терских |

Таблица 14. (Продолжение) Расчет мощности культурно-бытовых учреждений п. Белая Роща

| № п/п | Наименование | Расчетная норма на 1000 жителей | п.Белая Роща (180чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая вмести мость | в том числе |  |
|  |  |  |  | сохраняемых | намеч. к строит-ву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские учреждения | 85 % охвата детей детскими садами- яслями | 27 мест | - | 25 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охвата 8-летним образованием и 75% - средним | 33 | - | 10 нач.школа Школа с.Крутояр |
| 3 | Учреждения здравоохра- нения | 12 коек | ФАП |  | В здании клуба, ре- констр. нач. школы |
| 4 | Аптека | по заданию на проектирование | 1 |  | В помещении ФАП |
| 5 | Дом культуры (клуб) | 80 посетительских мест | 123 | 26 | - |
| 6 | Спортивные сооружения: открытые сооружения | 0,7 – 0,9 га | 0,3 | - | 0,4 |
| 7 | Библиотека | 3-4 тыс. ед. хранения, 4-5 читат. Мест | 1 | - | (в составе ДК) |
| 8 | Магазины, торговой пло- щади, кв.м. | 300 кв.м. торг. площади: 100 кв.м. прод. товаров, 200 непрод. товаров | 85 29 56 | 30 | - 60 |
| 9 | Отделение связи | по заданию на проектирование | - | в здании конторы | - |
| 10 | Пожарное депо | 1 автомобиль (до 1 тыс. населения) | 1 | - | На территории мас- терских |
| 11 | Административное здание | по заданию на проектирование | 1 | В здании клуба | - |

## Баланс территории

Таблица 15. Баланс территории села Крутояр

| № п/п | Наименование | Существующее состоя- ние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га %% |  |
| 1 | Территория населенного пунк- та | 297,8 | 100 | 381,3 100 |  |
| 2 | жилая зона | 115,8 | 38,9 | 155,2 40,7 |  |
| 3 | общественно-деловая зона | 6,1 | 2,0 | 20,8 5,4 |  |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 37,9 | 12,7 | 51,4 13,5 |  |
| 5 | полоса отвода железной доро- ги | 17,0 | 5,7 | 17,0 4,4 |  |
| 6 | сельхоз использования | 35,3 | 11,9 | 21,4 5,6 |  |
| 7 | производственная зона | 55,1 | 19,3 | 40,7 10,7 |  |
| 8 | зелень специального назначе- ния | 1,4 | 1,1 | 15,2 4,0 |  |
| 9 | зелень общего пользования | 2,8 | 0,9 | 4,6 1,2 |  |
| 10 | древесно-кустарниковая рас- тительность | 0,8 | 0,3 | - - |  |
| 11 | прочие земли | 17,6 | 6,0 | 17,4 4,6 |  |
| 12 | дополнительные огороды | 8,0 | 2,7 | - - |  |
| 13 | территория перспективной за- стройки | - | - | 37,6 9,9 |  |

ение

Таблица 16. Баланс территории поселка Ушканка

| № п/п | Наименование | Существующее состоя- ние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га %% |  |
| 1 | Территория населенного пунк- та | 56,7 | 100 | 60,3 100 |  |
| 2 | жилая зона | 11,0 | 19,4 | 13,5 22,4 |  |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,5 | 0,9 | 2,1 3,5 |  |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 4,7 | 8,3 | 4,7 7,8 |  |
| 5 | производственная зона | 15,3 | 26,9 | 6,1 10,1 |  |
| 6 | сельхоз использования | 20,7 | 36,5 | 31,9 52,9 |  |
| 7 | дополнительные огороды | 1,3 | 2,3 | - - |  |
| 8 | водные объекты | 1,4 | 2,5 | 1,4 2,3 |  |
| 9 | древесно-кустарниковая рас- тительность | 0,7 | 1,2 | 0,6 1 |  |
| 10 | прочие земли | 1,1 | 2 | - - |  |

ение

Таблица 17. Баланс территории поселка Отделение бригады № 2

| № п/п | Наименование | Существующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% |
| 1 | Территория населенного пункта | 2,4 | 100 |
| 2 | жилая зона | 0,8 | 33,3 |
| 3 | улицы, дороги, проезды | 0,5 | 20,8 |
| 4 | сельхоз использования | 0,9 | 37,5 |
| 5 | прочие земли | 0,2 | 8,4 |

Таблица 18. Баланс территории поселка Новоракитка

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га | %% |
| 1 | Территория населенного пункта | 39,7 | 100 | 52,1 | 100 |
| 2 | жилая зона | 10,6 | 26,7 | 20,7 | 39,7 |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 3,4 |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 4,7 | 11,8 | 5,5 | 10,6 |
| 5 | древесно-кустарниковая расти- тельность | 0,3 | 0,8 | 3,0 | 5,8 |
| 6 | производственная зона | 7,4 | 18,6 | 7,4 | 14,2 |
| 7 | дополнительные огороды | 1,3 | 3,3 | - | - |
| 8 | сельхоз использования | 15,0 | 37,7 | 10,2 | 19,6 |
| 9 | прочие земли | 0,3 | 0,8 | - | - |
| 10 | территория перспективной за- стройки | - | - | 3,5 | 6,7 |

Таблица 19. Баланс территории поселка Сухореченский

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га | %% |
| 1 | Территория населенного пункта | 61,1 | 100 | 62,2 | 100 |
| 2 | жилая зона | 8,6 | 14,1 | 12,8 | 20,6 |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 2,7 |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 5,5 | 9 | 4,0 | 6,4 |
| 5 | древесно-кустарниковая расти- тельность | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| 6 | производственная зона | 16,5 | 27 | 13,0 | 20,9 |
| 7 | водные объекты | 3,5 | 5,7 | 3,5 | 5,6 |
| 8 | сельхоз использования | 24,0 | 39,3 | 22,8 | 36,7 |
| 9 | дополнительные огороды | 1,5 | 2,4 | - | - |
| 10 | прочие земли | 0,4 | 0,7 | - | - |
| 11 | территория перспективной за- стройки | - | - | 3,4 | 5,5 |

Таблица 20. Баланс территории деревни Усть-Изыкчуль

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  | Проектное предложе- ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га | %% |
| 1 | Территория населенного пункта | 94,0 | 100 | 96,0 | 100 |
| 2 | жилая зона | 22,8 | 24,3 | 31,6 | 32,9 |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 3,7 |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 5,5 | 5,9 | 8,1 | 8,4 |
| 5 | древесно-кустарниковая расти- тельность | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,0 |
| 6 | производственная зона | 25,3 | 26,9 | 16,1 | 16,8 |
| 7 | водные объекты | 0,4 | 0,4 | 2,1 | 2,2 |
| 8 | специального назначения | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
| 9 | сельхоз использования | 31,0 | 32,9 | 27,0 | 28,1 |

| 10 | дополнительные огороды | 6,4 | 6,8 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | прочие земли | 1,1 | 1,2 | - | - |

Таблица 21. Баланс территории деревни Андроново

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га %% |  |
| 1 | Территория населенного пункта | 145,4 | 100 | 160,1 100 |  |
| 2 | жилая зона | 20,6 | 14,2 | 28,7 17,9 |  |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,5 | 0,3 | 3,5 2,2 |  |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 7,2 | 5 | 11,0 6,9 |  |
| 5 | водные объекты | 4,0 | 2,8 | 4,0 2,5 |  |
| 6 | производственная зона | 43,0 | 29,6 | 36,1 22,5 |  |
| 7 | дополнительные огороды | 2,2 | 1,5 | - - |  |
| 8 | специального назначения | 0,5 | 0,3 | 0,5 0,3 |  |
| 9 | сельхоз использования | 64,9 | 44,6 | 55,8 34,8 |  |
| 10 | прочие земли | 2,5 | 1,7 | 0,2 0,1 |  |
| 11 | земли рекреации | - | - | 12,9 8,1 |  |
| 12 | территория перспективной за- стройки |  |  | 7,5 4,7 |  |

ение

Таблица 22. Баланс территории поселка Белая Роща

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га %% |  |
| 1 | Территория населенного пункта | 45,5 | 100 | 51,2 100 |  |
| 2 | жилая зона | 9,1 | 20 | 13,9 27,1 |  |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,2 | 0,4 | 3,4 6,6 |  |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 3,5 | 7,7 | 4,6 9,0 |  |
| 5 | дополнительные огороды | 3,2 | 7 | - - |  |
| 6 | производственная зона | 7,5 | 16,5 | 5,4 10,6 |  |
| 7 | древесно-кустарниковая расти- тельность | 1,5 | 3,3 | 1,3 2,5 |  |
| 8 | сельхоз использования | 18,2 | 40 | 20,6 40,2 |  |
| 9 | прочие земли | 2,3 | 5,1 | - - |  |
| 10 | территория перспективной за- стройки | - | - | 2,0 3,9 |  |

ение

Таблица 23. Баланс территории деревни Алексеевка

| № п/п | Наименование | Существующее со- стояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га %% |  |
| 1 | Территория населенного пункта | 59,2 | 100 | 59,2 100 |  |
| 2 | жилая зона | 5,1 | 8,6 | 12,2 20,6 |  |
| 3 | общественно-деловая зона | 0,2 | 0,3 | 0,3 0,5 |  |
| 4 | улицы, дороги, проезды | 3,2 | 5,4 | 5,4 9,1 |  |
| 5 | сельхоз использования | 38,3 | 64,7 | 29,3 49,5 |  |
| 6 | производственная зона | 8,7 | 14,7 | 8,7 14,7 |  |

жение

| 7 | дополнительные огороды | 3,5 | 6 | 1,3 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | древесно-кустарниковая расти- тельность | 0,2 | 0,3 | - | - |
| 9 | прочие земли | - |  | - | - |
| 10 | территория перспективной за- стройки | - | - | 2,0 | 3,4 |

  - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Близость Крутоярского сельсовета к городу Ужуру, наличие развитых транспорт- ных связей и удобных в градостроительном отношении площадок для формирования но- вых жилищных районов предъявляет и особые требования к инженерной инфраструктуре района. Обозначенные выше направления развития района и расставили приоритеты раз- вития инженерной инфраструктуры.

## Водоснабжение и канализация

4.1.1 Сети водоснабжения. С ущ еств ующее сост ояние

Во всех посѐлках Крутоярского сельсовета водоснабжение организовано централи- зованное, из бытовых скважин, исключением является Отделение бригады №2.

Вода во всех скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и соответству- ет качеству «вода питьевая».

Средний удельный дебит скважин 10м3/час. Существующие скважины пробурены в основном без соблюдения зон санитарной охраны.

При проектировании водозаборов необходимо вынести их из жилой и производст- венной зоны выше по направлению грунтового потока, оставить лишь те которые имеют соответствующую санитарную зону. Создать зоны санитарной охраны проектируемых скважин - I пояса 50x50, II пояса 120-150 м, предусмотреть очистку воды после бурения скважин. Определить при рабочем проектировании и уточнить их местоположение.

В каждом населенном пункте необходимо проведение реконструкции водопровод- ных сетей.

Таблица 24. Современное состояние объектов обслуживания водоснабжения

| № п/ п | Наименова- ние объекта водоснабже- ния | Система водо- снабжения | Насосные станции |  | Водонапорные башни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | производитель- | из- | кол | объ- | вы- | из- |
|  |  |  | ность, м.кб./2 | нос, | -во | ем, | со- | нос |
|  |  |  |  | % |  | м.кб. | та, | , % |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |
| 1 | с. Крутояр, водонапорная башня | централизован- ная | 10 | 30 | 3 | 10-15 | 14 | 70 |
| 2 | д. Алексеевка, водонапорная башня | централизован- ная | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Белая Роща водонапорная башня | централизован- ная | 10 | 45 | 1 | 13 | 14 | 50 |
| 4 | п. Сухоречен- ский, водона- | централизован- ная | 10 | 30 | 1 | 12 | 14 | 80 |

|  | порная башня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | п. Новоракит- ка, водона- порная башня | централизован- ная | 10 | 45 | 1 | 15 | 14 | 90 |
| 6 | п. Ушканка, водонапорная башня | централизован- ная | - | 30 |  | 15 | 14 | 90 |
| 7 | д. Андроново, водонапорная башня | централизован- ная | - | 30 | 1 | 14 | 14 | 15 |
| 8 | д. Усть- Изыкчуль, водонапорная башня | централизован- ная | - | 45 | 2 | 15 | 14 | 10 |
| 9 | п. Отделение бригада №2 | привозная | - | - | - | - | - | - |

Таблица 25. Характеристика водопроводных сетей и водопотребления

| № | Наименование объекта водоснабжения | Характеристика водо- проводных сетей |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность | т. ч. требует рекон- струкции | Износ | Оснащенность при- | Соответст. СанПИН | На нужды населе- ния |  | На нужды промыш- ленности |  | Всего |  | Обеспеченность жил. фонда цен- тральным водо- |
|  |  | км | км | % | % |  | тыс. мЗ/год | тыс. мЗ/сут | тыс. мЗ/год | тыс. мЗ/сут | тыс. мЗ/год | тыс. мЗ/сут | % |
| 1 | Крутояр ский сельсовет | 17,7 | 17,7 | 40- 65 | - | соответ. | 59,586 | 0,165 | Дан- ных нет | Дан- ных нет | 59,586 | 0,165 | 97 |

Село Кр утояр

В с. Крутояр существуют четыре скважины, одна из которых, дебетом 10м3/час, находится на северной окраине села (износ30%), охранные зоны отвечают требованиям, но не организованы, что следует предпринять (оградить участок). Вода подаѐтся на водо- напорную башню, расположенную на территории ЦРМ. Объѐм бака 12м3. Водой обеспе- чена вся южная часть посѐлка до ул. МТС и ул. Маслозаводская.

Вторая скважина, дебетом 10м3/час, находится в средней части посѐлка, в районе детского сада, здесь же находится водонапорная скважина. Износ скважины – 30%, резер- вуар башни - 10 м3. Обеспечивает водой детский сад, здание сельсовета, аптеки, котель- ную (севернее скважины), баню, ряд жилых домов по ул. Школьная и ул. Почтовая. Необ- ходимо организовать санитарную зону.

Третья скважина, дебетом 10м3/час, и водонапорная башня – на территории строи- тельного двора, в северной части посѐлка. Санитарно-защитная зона так же не организо- вана. Объѐм бака водонапорной башни 13м3. Обеспечены водой жилые дома по ул. Спор- тивной, ул. Октябрьской, частично ул. Школьной и Почтовой.

Четвѐртая - в северо-восточном направлении от жилой зоны, в районе ФКРС. Пло- щадка, на которой, расположены скважина и водонапорная башня позволяет организовать санитарно-защитную зону. Дебит скважины 10м3/час, износ 30%. Водонапорная башня - объѐм бака 14м3. Обеспечение водой жилой застройки ул. Железнодорожная, ул. Привок- зальная, ул. Степная, ул. Молодѐжная и ул. Новая.

Обеспеченность населения (учтены все скважины) – 32,6 тыс.м3/год, 0,089 тыс.м3/сут.

Каждая водонапорная башня с износом около 70%, необходима замена.

Так же и водопроводные сети посѐлка, общей протяжѐнностью 10 км имеют боль- шой процент и износа, выполненные в чугунном исполнении  требуют замены.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Принимаем удельный расход - 230 л/сутки на человека. На нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неуч- тенные расходы принимается в размере 10-20% суммы расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды.

Посѐлок С ух ор еченский

В восточной части жилой застройки посѐлка находится скважина  дебетом 10м3/час, износ сооружения 30% и водонапорная башня – объѐм бака 12м3, с износом 80% (требуется замена). Протяжѐнность водопроводных сетей – 1км (износ 45%, требует- ся реконструкция), на нужды населения расходуется 1,85тыс.м3/год. Вторая водонапорная башня и водозабор размещены рядом с производственной территорией к северо-востоку от жилой зоны.

Посѐлок Новоракитка

В посѐлке – две скважины, две водонапорные башни. В северной части жилой за- стройки, на производственной зоне. Дебитом первой – 10м3/час (износ – 45% требуется

реконструкция), на нужды населения обеспечение - 4,68 тыс.м3/год. Объѐм ѐмкости на водонапорной башне– 15 м3(износ 90%, требуется замена). Длина водопроводных сетей – 1 км по жилой зоне (требуется замена).

Посѐлок Бел ая Роща.

Существующая скважина дебитом 10м3/час находится в районе жилой зоны (износ 45%), объѐмом бака водонапорной башни– 13 м3, (износом 50% - требуется реконструк- ция, протяжѐнность сетей 1 км (требуется замена),. Вторая скважина расположена на про- изводственной зоне, используется для производственных нужд.

Деревня Алекс еевка.

На территории посѐлка две действующие скважины, на которых находятся водона- порные башни. Одна из них размещена в центральной части посѐлка, объѐм бака – 10м3, в год на нужды населения используется 1,58 тыс. м3 воды (процент износа 50, требуется перенос на площадку с соблюдением санитарных норм), протяжѐнность сетей – 0,7 км. Другая располагается западнее производственной зоны, объѐм резервуара водонапорной башни – 15м3 (износ 20%), здесь же находится пожарный резервуар ѐмкостью 120м3.

Деревня Андрон ово.

В посѐлке одна скважина в западной части жилой застройки, производительностью 10м3/час (износ 30%), на нужды населения обеспеченность в год – 2,85 тыс. м3/год, про- тяжѐнность сетей – 1 км (требуется реконструкция). Три другие в производственной зоне для хозяйственных нужд. Ёмкость баков водонапорных башен – 14м3 (износ 15%).

Посѐлок Ушк анка.

На нужды населения в год расходуется 3,84 тыс. м3/год. Водозабор из скважины, находящийся в центре существующей жилой застройки, дебетом 10м3 (износ30%), про- тяжѐнность сетей 1 км (требуется замена), бак водонапорной башни – 13м3 (износ 90%). Для производственных нужд второй водозабор и водонапорная башня находится непо- средственно на кормплощадке.

Деревня Усть Изыкч ул ь.

На территории посѐлка находятся 2 действующие скважины, две водонапорные башни. Одна из них на южной окраине жилой застройки, дебетом 10м3/час (процент изно- са 45%, требуется реставрация сооружений и организация санитарно-защитной зоны), протяжѐнность водопроводных сетей 2км (требуется замена), резервуар водонапорной башни – 14м3 , за год на нужды населения обеспеченность 8,8 тыс. м3. Вторая к северу от жилой зоны, рядом с производственными площадками и используется для производствен- ных нужд.

Поселок Отделение бригады №2.

В настоящее время посѐлок обеспечивается привозной водой. Бурение скважины не предусмотрено т.к. посѐлок развитию не подлежит.

При дальнейшем развитии населѐнных пунктов необходим выбор новых площадок бурения новых скважин, чтобы достаточно обеспечить водой новое жилищное строитель- ство.

4.1.2. Расх од воды на пожарот уш ение

Проектируемое количество жителей на расчетный срок в населѐнных пунктах Крутоярского сельсовета определяет необходимый объѐм воды на пожаротушение. В ка- ждом из них необходимо устройство пожарных резервуаров или забор воды производить на водоѐмах.

Количество одновременных пожаров по 1 на каждый посѐлок. Продолжительность пожара принята – 3 часа. Тушение пожаров осуществляется при помощи автонасосов, хранящихся в пожарном депо или на территории машиноремонтных мастерских, где отве- дена площадка для стоянки пожарной машины.

Расчетное количество одновременных пожаров здания, требующего наибольшего расхода – 15л/сек.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, располо- женных на расстоянии не более 150 м друг от друга и 2.5 м от проезжей части дороги по- жарных резервуаров при отсутствии кольцевых сетей водоснабжения.

Таблица 26. Расход воды по с.Крутояр на пожаротушение (СНиП 2.04-85).

| № п/п | Вид пожаротушения | Население, чел. | Число одновременных пожаров | Расход на пожар, л/сек | Расход, м3/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружное пожаро- тушение | 1550 | 1 | 15 | 162 |
| 2 | Внутреннее пожа- ротушение |  | 1 | 2х2.5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 216 |

4.1.3. Водоотведение. Сети канализации.

В настоящее время в с.Крутояр водоотведение осуществляется в 6 септиков от не- больших групп зданий, в основном общественных и многоэтажных домов и не имеют централизованных очистных сооружений. Сети с большим процентом износа, требуют замены.

Во всех других населенных пунктов, отсутствует централизованное водоотведение.

Таблица 27. Объемы водоотведения по с.Крутояр

| № п/п | Населенный пункт | Население проектное, чел. | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Крутояр | 1550 | 184 |

Системы очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков населенные пункты не имеют централизованных очистных сооружений. Канализование выполняется в септики.

Проектом предлагается применение модельного ряда очистных установок для групп общественных зданий и многоэтажной застройки, разработанных с учетом индиви- дуальных потребностей для различных условий эксплуатации. Технология «ЮБАС- ЛОГО» решает вопросы слива очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения или организации оборотного водоснабжения.

Нечистоты от не канализируемой застройки, по мере накопления в надворных уборных, вывозятся автотранспортом на ближайшие очистные сооружения.

В связи с освоением новых площадок под малоэтажное строительство требуется решение проблемы водоснабжения и строительство  очистных сооружений.

В с. Крутояр проектом предлагается централизовать сети водоотведения, преду- смотреть строительство очистных сооружений на площадке юго-западнее посѐлка, на рас- стоянии 1 км.

Отвод поверх ностных вод

На настоящий момент в населенных пунктах Крутоярского сельсовета организо- ванный отвод поверхностных вод отсутствует.

Проектом предлагается для централизованного отвода поверхностных вод с пло- щадей, улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмотреть систему лотков и кюветов, наме- ченную при решении вертикальной планировки территории. Схема водоотвода преду- сматривает поверхностный отвод в прибордюрные лотки улично-дорожной сети с после- дующим поступлением стоков в биологические пруды - отстойники, которые будут рас- положены за пределами каждого населенного пункта в пониженных местах рельефа.

## Теплоснабжение

Теплоснабжение в Крутоярском сельсовете децентрализовано. Локальные котель- ные в с. Крутояр снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. Одна из действующих котельных (отдельно стоящая) находится в юго-восточной части жилой застройки села и обеспечивает отоплением здание школы, начальной школы, почты, больницы, поликлиники, а так же 10 квартирный жилой дом,

одно и двухквартирные дома, расположенные вдоль теплотрассы. Установленная мощ- ность 3,115 Гкал/час, присоединѐнная нагрузка 1,71 Гкал/час. Протяжѐнность сетей 1,3364 км, 4 котла.

Вторая котельная (отдельно стоящая) – в районе здания Дома культуры, отапливает Дом культуры, детский сад, контору СПК «Андроновское», Администрацию сельсовета и группу жилых зданий. Установленная мощность 3,115 Гкал/час, присоединѐнная нагрузка 1,71 Гкал/час. Протяжѐнность сетей 1,501,2 км, 3 котла.

Вид топлива во всех котельных – уголь. Прокладка теплосетей выполнена в под- земном варианте.

Необходимо пересмотреть санитарно-защитные зоны существующих котельных, выполнить мероприятия по охране окружающей среды сохраняемым котельным.

В остальных населенных пунктах сельсовета теплоснабжением охвачены отдель- ные объекты административно-общественной застройки и промышленные объекты. Ото- пление жилья – поквартирное. Сведения о технических характеристиках существующих котельных представлены только по с. Крутояр.

Вопрос централизованного теплоснабжения по населенным пунктам с учетом зоны интенсивного развития становится одним из ключевых в инженерном обеспечении.

Таблице 28. Характеристики существующих котельных с Крутояр

| № п/п | Место расположения котельной | Характеристика теплоносителя (температура, мощность) | Количество кот- лов (шт.), вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Крутояр, ул. Первомайская, 1 | 3,115 | 4 |
| 2 | с. Крутояр, ул. Почтовая, 16а | 3,115 | 3 |

## Электроснабжение

Энергообеспечение населенных пунктов сельсовета осуществляется от подстанции

«Крутоярская» Т1 мощностью 35/10/6000кВА и 2Т мощностью 35/10/4000кВА. Протя- жѐнность сетей напряжением 10кВ на межселенной территории 89,635 км. Протяжѐнность более мощных сетей в границах сельсовета Крутоярский: 35кВ – 18,250км, 110кВ – 22,110км.

Подстанции 10/0,4кВ размещены в каждом населѐнном пункте сельсовета. Сети ЛЭП пересекают жилые кварталы, зачастую проходят над застройками, что противоречит ПУЭ. Существующие сети 0,4 кВ и 10кВ имеют протяженность:

с. Крутояр – 10кВ – 12,06км, 04кВ – 29,174км;

д. Андроново – 10кВ – 4,654км, 0,4кВ – 5,750 км;

п. Сухореченский – 10кВ – 3,266км, 0,4кВ – 3,826км; п. Ушканка – 10кВ – 0,228км. 0,4кВ – 4,115км;

п. Новоракитка – 10кВ – 2,658км, 0,4кВ – 6,270км; п. Белая Роща – 10кВ – 3,36км, 0,4кВ – 4,455км;

п. Отделение бригады №2 – 10кВ – 1,360км, 0,4кВ – 1,086км.

Опоры линий электропередач 10кВ и большая часть 0,4 кВ, выполнены из хвойных пород древесины и имеют многочисленные повреждения, у основания и на верхушке в результате гниения древесины.

Кроме того, в связи с постоянным ростом благосостояния населения, увеличивает- ся и потребность в электрической мощности. А именно: на сегодняшний день, в быту ши- роко используются микроволновые печи, эл. чайники автоматические стиральные маши- ны, электрические нагревательные элементы для горячего водоснабжения и отопления жилых помещений и прочие токоприемники бытового использования. Данное увеличение потребляемой мощности привело к перегрузкам существующих эл. сетей.

Большие протяженности линий 0,4 кВ, также оказывают свое влияние на качество эл. энергии. А в зимний период напряжение в самых отдаленных участках линий не соот- ветствует мощностям энергоприѐмников. Кроме того, в данных эл. сетях возникают большие потери эл. энергии.

Реализация планируемых объемов жилищного строительства и общественной за- стройки в новых районах населѐнных пунктов сельсовета требует реконструкции питаю- щих сетей, увеличения мощности от подстанции «Крутоярская». Проектными предложе- ниями предусматривается реконструкция сетей Вл-10 кВ и частичная замена подстанций.

Характеристика существующих сетей электроснабжения с. Крутояр

| Таблица 29. Трансформаторные подстанции 35/10кВ (110110кВ) и фидеров 10 кВ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Тип и мощность | Место установки | №№ фидера 10 кВ |
| 1 | 1т35/10/6000КВА | с. Крутояр | 103-1, 103-2 |
|  |  |  | 103-3, 103-4 |
|  |  |  | 103-5, 103-6 |
| 2 | 2т35/10/4000КВА |  |  |

Таблица 30. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Тип трансформа- торов подстанции | Мощность трансформаторов (КВА) | Место установки населен. пункт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 96-1-1 | ТМ 63 10/0.4кВ | 63 | Скважина с.Михайловка |
| 2 | 96-1-2 | ТМ 60 10/0.4кВ | 60 | Выпаса |
| 3 | 96-1-3 | ТМ 400 10/0.4кВ | 400 | Село Косоголь |
| 4 | 96-1-4 | ТМ 60 10/0.4кВ | 60 | село Косоголь |
| 5 | 96-1-5 | ТМ21601 0/0.4 кВ | 160 | село Косоголь |
| 6 | 96-1-7 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | село Михайловка |
| 7 | 96-1-8 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | село Михайловка |
| 8 | 96-3-1 | ТМ400 10/0.4кВ | 2*400 | Школа Михайловка |
| 9 | 96-6-2 | ТМ 400 10/0.4кВ | 400 | ЦРМ |
| 10 | 96-6-3 | ТМ560 10/0.4кВ | 560 | Зерноток |
| 11 | 96-6-5 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | село Михайловка |
| 12 | 96-6-7 | ТМ100 10/0,4кВ | 100 | деревня Алексеевка |
| 13. | 96-6-1 | ТМ 180 10/0.4к | 180 | Животноводство |
| 14 | 96-6-8 | ТМ630 10/0.4кВ | 630 | Гараж |
| 15 | 96-6-9 | ТМ630 10/0.4кВ | 630 | Зерносушилка |
| 16 | 96-6-10 | ТМ 400 10/0.4кВ | 400 | Животноводство |
| 17 | 96-6-11 | ТМ180 | 180 | село Михайловка |

|  |  | 10/0.4кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 96-6-12 | ТМ 180 10/0.4кВ | 100 | Животноводство д.Алексеевка |
| 19 | 96-6-13В | ТМ630 10/0.4кВ | 630 | Животноводство |
| 20 | 96-6-15 | ТМ40 10/0,4кВ | 40 | Летние выпаса |
| 21 | 96-6-21 | ТМ250 100.4кВ | 250 | АВМ |
| 22 | 96-6-22 | ТМ 250 10/0.4кВ | 250 | Стройотдел |
| 23 | 103-1-1 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | поселок Марьясово |
| 24 | 103-1-2 | ТМ160 10/0.4кВ | 160 | поселок Марьясово |
| 25 | 103-1-9 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | село Васильевка |
| 26 | 103-1-10 | ТМ 63 10/0.4кВ | 63 | село Васильевка |
| 27 | 103-1-12 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Летние выпаса |
| 28 | 103-1-13 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Летние выпаса |
| 29 | 103-1-14 | ТМ630 10/0.4кВ | 630 | ФРСК |
| 30 | 103-1-15 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | Р. М. Марьясово |
| 31 | 103-2-1 | ТМ 630 10/0.4Кв | 630 | ЦРМ с. Крутояр |
| 32 | 103-2-2 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | с. Крутояр |
| 33 | 103-2-3 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | с. Крутояр |
| 34 | 103-2-4В | ТМ 400 10/0.4 кВ | 400 | с. Крутояр маслозавод |
| 35 | 103-2-6 | ТМ160 10/0.4кВ | 160 | с. Крутояр |
| 36 | 103-2-7 | ТМ160 10/0.4кВ | 160 | с. Крутояр |
| 37 | 103-2-8 | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | Стройотдел с.Крутояр |
| 38 | 103-2-9 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Х. Н Базы участка |
| 39 | 103-2-11 | ТМ400 1 0/0.4 кВ | 400 | с. Крутояр СДК |
| 40 | 103-2-13 | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | з/сушилка с. Крутояр |
| 41 | 103-3-2 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | п. Отделение бригада №2 |

| 42 | 103-3-3 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Животноводство брига- да |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 103-3-4 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | п. Отделение бригады №2 |
| 44 | 103-3-5 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Летние выпаса |
| 45 | 103-3-6 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Летние выпаса |
| 46 | 103-3-7 | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | ФКРС Б. Роща |
| 47 | 103-3-10 | ТМ 100 10/0,4кВм | 100 | РММ |
| 48 | 103-3-18В | ТМ 400 10/0.4 кВ | 400 | п. Б. Роща |
| 49 | 103-4-1 | ТМ 25 1 0/0,4 кВ | 25 | База билайн |
| 50 | 103-4-2 | ТМ 160 10/0,4 кВ | 160 | СТФ |
| 51 | 103-4-3 | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | СТФ Сухореченск |
| 552 | 103-4-5 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | з/сушилка Сухореченск |
| 553 | 103-4-8 | ТМ 320 10/0,4кВ | 320 | СТФ Андроново |
| 54 | 103-4-9 | ТМ400 10/0.4кВ | 400 | з/сушилка Андроново |
| 55 | 103-4-10 | ТМ 160 10/0.4 кВ | 160 | д. Андроново |
| 56 | 103-4-12В | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | п. Сухореченск |
| 57 | 103-4-13 | ТМ 30 10/0.4кВ | 30 | Склад удобренный |
| 58 | 103-4-14 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | з/ток Ушканка |
| 59 | 103-4-15 | ТМ250 10/0.4кВ ТМ25010/0.4 кВ | 400 | п. Новоракитка |
| 60 | 103-4-16 | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | ФКРС Новоракитка |
| 61 | 103-4-17 | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | п. Ушканка |
| 62 | 103-4-18 | ТМ400 1 0/0.4 кВ | 400 | ФКРС Ушканка |
| 63 | 103-4-19 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Животноводство |
| 64 | 103-4-20В | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | СТФ |
| 65 | 103-4-21 | ТМ320 10/0.4 | 320 | СТФ Сухореченск |
| 66 | 103-4-22В | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | Летние выпаса |

| 67 | 103-4-23 | ТМ 10 10/0,4кВ | 10 | Летние выпаса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 103-4-24В | ТМ 630 10/0.4кВ | 630 | з/сушилка Новоракитка |
| 69 | 103-4-25В | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | д. Андроново клуб |
| 70 | 103-5-1В | ТМ 630 10/0.4кВ | 2*630 | Колбасный цех |
| 71 | 103-5-2 | ТМ 400 10/0,4 кВ | 400 | с. Крутояр |
| 72 | 103-5-3В | ТМ250 10/0.4кВ | 250 | с. Крутояр |
| 73 | 103-5-4 | ТМ 60 10/0,4 кВ | 60 | Водозабор |
| 74 | 103-6-1 | ТМ 400 10/0,4 ТМ630 10/0.4 | 400+630 | Заготконтора |
| 75 | 103-6-2 | ТМ 100 10/0,4кВ | 100 | с. Крутояр |

## Связь

В настоящее время связь кабельная-воздушная через РМС-4. Ёмкость в с.Крутояр – 230 номеров. Так же в с. Крутояр и д. Андроново существует сотовая связь.

## Дорожная инфраструктура

4.5.1. С уще ств ующ ее с остояние

На территории сельсовета дорожная инфраструктура представлена:

  - участком железной дороги протяженностью 30,2 км с размещенной на территории сельсовета станцией Крутояр.

-участками автомобильных дорог краевого значения г. Ужур - г. Назарово протя- жѐнностью 22 км от границ муниципального образования.

  - дорога, соединяющая административный центр с. Крутояр с населѐнными пунк- тами, находящимися на территории МО общей протяженностью 33 км. Техническое со- стояние автомобильных дорог с гравийным покрытием не отвечает существующим транс- портным потокам. Проектом Генплана предлагается реконструкция дорог с повышением категорийности, ликвидацией аварийно опасных участков. Связь населѐнных пунктов обеспечивается маршрутными автобусами от автовокзала, находящегося в г. Ужур по краевым и муниципальным дорогам.

4.5.2. Проектные предложени я

Сети улиц и дорог, как административного центра, так и отдельных населенных пунктов требует реконструкции, капитального ремонта и строительства новых.

Генпланом предусмотрена новая дорога протяженностью 1,2 км до проектного по- лигона твердых бытовых отходов.

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Охрана воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, опреде- ляющей качество среды проживания, санитарно – эпидемиологическое благополучие на- селения, и в конечном счете привлекательность территории для жизни на ней. Загрязнение атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентрации вредных приме- сей от установленных нормативов, обусловлено интенсивностью и расположением источ- ников выбросов, а также климатическими условиями рассеивания выбросов и самоочище- ния атмосферы.

В Крутоярском сельсовете наблюдение за состоянием атмосферного воздуха не ве-

дется.

Таблица 31. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Ужурском районе за

2008г.2

| Площадь на 01.01.2009г., км2 | Численность населения на 01.01.2009г., (тыс.человек) | Количество выбросов загрязняющих веществ (тонн) |  |  | Удельные вы- бросы загряз- няющих ве- ществ (т.км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | От стацио- нарных ис- точников | От автотранс- порта |  |
| 4222 | 33602 | 6132 | 1755 | 4377 | 1,452 |

Основным источником загрязнения атмосферы на территории Крутоярского сель- совета является котельные и автотранспорт.

Основная доля вредных выбросов приходиться на оксид углерода, оксид азота и углеводороды.

Для снижения негативного воздействия на атмосферу поселка предлагаются сле- дующие мероприятия:

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для всех предприятий.

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре- конструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог;

2 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 г.

расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоус- тойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озе- ленение улиц и санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения предусматриваются на территориях жилых кварталов, детских учреждений, общественных зданий, на территориях общего пользования. Озеленение ре- шает эстетические и экологические задачи, способствует формированию открытых про- странств. По назначению насаждения трех видов: общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. Приемы озеленения определены функциональ- ной ролью назначения и местоположения насаждения. При общественных зданиях пред- почтительным является партерное озеленение, регулярная организация территории с пре- обладанием газонного покрытия и цветников. Открытые пространства являются основой для древесно-кустарниковых насаждений. Во дворах жилых групп, на территориях дет- ских садов и школ озеленение формируется в виде небольших участков с устройством ма- лых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха.

Для создания озелененных пространств рекомендуется использовать ассортимент местных пород деревьев и кустарников.

Учитывая перспективы расширения поселка, нельзя недооценивать роль природо- охранных мероприятий в области сохранения чистоты атмосферного воздуха в период строительных работ, реконструкции, демонтажа различных сооружений. Основными ис- точниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются строительная техника, транспорт.

## Охрана подземных и поверхностных вод

Использование воды имеет значительные негативные последствия: забор свежей воды из природных поверхностных и подземных водных объектов на производственные, хозяйственно-бытовые и другие нужды приводит к их истощению, а сброс загрязненных и недостаточно-очищенных вод в поверхностные водоемы, накопители и на рельеф – к за- грязнению поверхностных и грунтовых вод.

Кроме учитываемых государственным статистическим учетом использования вод (2-тп (водхоз) сбросов ЗВ со сточными водами, загрязняющие вещества в водные объекты поступают также с рассредоточенным (диффузным) стоком с водосборных территорий, в том числе с сельскохозяйственных угодий, промышленных площадок, селитебных терри- торий и через атмосферу.

Таблица 32. Состояние загрязненности воды водных объектов, расположенных на территории Крутоярского сельсовета, в 2008 году3

| Водный объект | Величина УКИЗВ | Класс и разряд | Характеристика загрязнения воды |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Сереж | 4,43 | 4 «а» | грязная |

Устойчивость водной среды к загрязнению определяется следующими основными факторами:

- условиями разбавления сточных вод;

- самоочищающимися способностями водных объектов.

    - Водоснабжение и водоотведение

Во всех посѐлках Крутоярского сельсовета водоснабжение централизованное, из бытовых скважин, исключением является Отделение бригады №2.

Вода во всех скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и соответству- ет качеству «вода питьевая».

Водоотведение осуществляется в 6 септиков от небольших групп зданий, в основ- ном общественных и многоэтажных домов и не имеют централизованных очистных со- оружений. Сети с большим процентом износа, требуют замены.

Отвод поверхностных вод с площади улиц, дорог, проездов, тротуаров предусмот- рен по системе придорожных канав в септики накопители с бензомаслоуловителями. По- сле отстоя, поверхностные воды вывозятся очистные сооружения, которые находятся юго- западнее с.Крутояр. Слив ливневых стоков будет осуществляться в р.Сереж.

    - Мероприятия по ох ране водной среды

К мероприятиям по охране водной среды на территории Крутоярского сельсовета относятся:

- строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Крутоярского сельского совета Ужурского района;

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов Крутояр- ского сельского совета Ужурского района и строительство очистных сооружений ливне- вой канализации;

- организация бесперебойного централизованного водоснабжения населения каче- ственной питьевой водой;

3 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 г.

лос;

  - обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных по-

  - расчистка прибрежных территорий рек прекращение сброса неочищенных сточ-

ных вод на рельеф, в реки;

    - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод, не- санкционированного сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки.

## Охрана почв

Почвенный покров земель Крутоярского сельского совета по склонам и вершинам увалов представлен в основном черноземами выщелоченными, темно-серыми и серыми почвами, в равнинной части (у подножья увалов) луговыми и по руслам ручьев лугово- болотными почвами тяжелосуглинистого механического состава. Почвы пригодны для выращивания всех районированных сортов сельскохозяйственных культур.

Для создания антидефляционной обстановки и сокращения содержания пыли необ- ходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, со- ставляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории поселения рекомендуется:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

## Защита от шумового загрязнения

Рядом с территории района проходит участок краевой автомагистрали в непосред- ственной близости с с. Крутояр. Для данной автодороги, в соответствии с земельным за- конодательством Российской Федерации установлены придорожные полосы  размером 50м (по обе стороны от полосы отвода автодороги). Основными мероприятиями по сни- жению шумового загрязнения на территории поселка предлагаются:

контроль транспортных средств обслуживающих различные муниципальные пред- приятия (ЖКХ, Водоканал и т.д.);

усиление зоны шумозащитного озеленения вдоль краевой автомагистрали.

Для шумозащитного озеленения рекомендуются газоустойчивые виды древесно- кустарниковых пород, быстрорастущие и с длинным периодом вегетации: береза повис- лая, вяз сродный, бересклет Маака, черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, смо- родина черная, яблоня ягодная и т.д.

Важными элементами озеленения во всех категориях служат газоны и цветники. Они являются основным фоном для древесно-кустарниковых насаждений, обогащают ландшафт поселка. Индивидуально решается озеленения каждой группы домов. Помимо отдельно стоящих деревьев и кустарников во дворах рекомендуется использование газо- нов и цветников.

## Обращение с отходами производства и потребления

В Крутоярском сельсовете санкционированных свалок нет.

С расширением населенных пунктов и ростом численности населения, в современ- ных условиях, уровень загрязнения ТБО будет увеличиваться. Для уменьшения негатив- ного влияния на окружающую среду, Генпланом предлагается обустройство мест времен- ного хранения мусора, с последующим вывозом отходов на полигон ТБО г.Ужур.

Санитарно - защитная зона для мусороперегрузочных станций устанавливается в размере 100 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

    - Мероприятия по санитарной очистке поселения

    - строительство 1 полигона ТБО, отвечающих всем требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твѐр- дых бытовых отходов»;

    - организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специа- лизированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

    - обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

    - для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно при- обретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

    - для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороубо- рочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для уста- новки их в различных функциональных зонах города;

    - хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

    - Мероприятия по ли квидации несанкционированных свалок  Несанкционированные свалки отходов производства и потребления являются мес-

тами нарушенных земель, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду. Основной метод рекультивации нарушенных земель делится на три группы:

- Извлечение, удаление и надежное захоронение;

- Уничтожение на месте;

- Фиксация загрязнителей на месте.

Таким образом, мероприятия по обезвреживанию и рекультивации свалок зависят от конкретных условий.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- рации» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений.

На территории Крутоярского муниципального образования несанкционированные свалки располагаются почти возле каждого населенного пункта.

В проекте предусмотрены площадки временного хранения отходов с санитарным разрывом не менее 100 м от жилой застройки, с последующим их вывозом на специализи- рованные сооружения по захоронению отходов.

При временном хранении отходов на открытых площадках без тары (навалом, на- сыпью) или негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

-временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

-поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников – накопите- лей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

-поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и хими- чески стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

-по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков;

-хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается;

-при наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (1 и 2 класса);

Таким образом, в проекте предусмотрено обустройство площадок временного хра- нения отходов (5 шт.) с соблюдением санитарно-защитных зон.

5.5.3. Скотомогильники

На территории Крутоярского сельсовета запроектирован 1 скотомогильник в 5,5 км на север от с.Крутояр, отвечающий всем требованиям законодательства РФ.

## Радиационная безопасность

Необходимо проводить систематический контроль радиационной обстановки, как на территории поселка, так и по всему району с измерением мощности дозы гамма- излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного возду- ха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

в соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитар- ного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жи- лищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории;

замену устаревшего рентгеновского оборудования на малодозовые и цифровые ап- параты, визиографы;

ограничение доз облучения населения за счет профилактических и диагностиче- ских исследований;

оснащение медицинских рентгеновских кабинетов компьютерами с необходимым программным обеспечением для контроля и учета лучевых нагрузок персонала и пациен- тов, а также ежегодного ведения радиационно-гигиенического паспорта организации;

обучение по вопросам радиационной безопасности персонала и лиц, ответственных за радиационную безопасность.

## Объекты культурного наследия

На территории Крутоярского сельсовета выявлен ряд объектов культурного насле- дия. Соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия предусматрива- ется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г №73 «Об объектах куль- турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории Крутоярского сельсовета в настоящее время известны и зарегистри- рованы 8 объектов археологии. На кадастровом учете в настоящее время данные объекты не стоят.

Таблица 33. Объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Автор доку- ментации | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночный курган Усть- Изукчуль-1 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 1,7 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 2 | Могильник курганный Усть-Изукчуль-1 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 1,5 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 3 | Одиночный курган Усть- Изукчуль-2 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 1,5 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 4 | Могильник курганный Усть-Изукчуль-2 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 1 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 5 | Могильник курганный Усть-Изукчуль-3 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 2,5 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 6 | Одиночный курган Усть- Изукчуль-3 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 3 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 7 | Одиночный курган Усть- Изукчуль-4 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 3 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |
| 8 | Одиночный курган Усть- Изукчуль-5 | VII - II вв. до н.э. | Заика А.Л. 1993г. | В 3 км северо-восточнее д.Усть-Изыкчуль |

5.7.1.Мероприятия по использованию и ох ране памятников к ульт урного наследи я

В соответствии с действующим законодательством с целью сохранения историко- культурного наследия для будущих поколений на территориях объектов культурного на- следия устанавливаются особые градостроительные режимы, ограничивающие хозяйст- венную и иную деятельность. Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий- ской Федерации».

Основным источником информации об объектах культурного наследия и их терри- ториях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ве- дении государственного земельного кадастра, является единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии со ст. 18 федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо- ченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выяв- лению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архео- логии, архитектуры, градостроительства и т.д.

В соответствии со ст. 34 в целях обеспечения сохранности объекта культурного на- следия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про- ектом зон охраны объекта культурного наследия.

Ох ранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавлива- ется особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направ- ленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона рег ули рования застройки и х озяйственной деятельности - территория, в пре- делах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строи- тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции суще- ствующих зданий и сооружений.

Зона ох раняемого природн ого ландшафта - территория, в пределах которой уста- навливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйст- венную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооруже- ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водо- емы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В настоящее время сведения о находящихся на территории Крутоярского муници- пального образования объектах археологического наследия не отражены в государствен- ном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при пре- доставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строи- тельство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для пре- дотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую докумен- тацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного насле- дия производиться по согласованию с государственными органами по охране историко- культурного наследия.

На основании статьи 36 ФЗ № 73 проектирование и проведение землеустроитель- ных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строитель- ство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто и ж/д до- рог, прокладка инженерных сетей и коммуникаций) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 соответствующей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурно- го наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен- ные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведе- ния таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного на- следия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные за- ключения государственной экспертизы проектной документации.

Проектом генплана муниципального образования Крутоярский сельсовет преду- сматривается ряд мероприятий:

- Работы по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объек- тов культурного наследия;

- Работы по постановке участков объектов культурного наследия на государствен- ный кадастровый учет;

- Согласование хозяйственной и иной деятельности с государственными органами по охране памятников в пределах территорий и охранных зон объектов культурного на- следия;

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного исполь- зования.

- Установка информационных знаков на объектах культурного наследия;

- Организация и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

## Экологические условия и ограничения использования территории

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систе- му градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планиро- вочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышлен- ных зон.

    - Особо ох раняемые природн ые территории

Южная граница МО Крутоярский сельсовет Ужурского района расположена на территории биологического заказника краевого значения «Пойма р.Сереж», предусмот- ренного «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года», утвержденной постановлением Совета адми- нистрации Красноярского Края от 02.11.2006 № 341-п.

Целью организации заказника является охрана долинного комплекса р.Сереж Наза- ровской лесостепи, мест остановки и концентрации водоплавающих птиц. Северных посе- лений огаря, пеганки, журавля-красавки, мест постоянного гнездования большого вере- тенника. Площадь заказника составляет 8,3 тыс.га. Границы: северная граница заказника идет от устья р.Изыкчуль по границе сельхозугодий, по левой стороне р.Сереж в 500 м от русла вниз по ее течению до дороги на с.Солгон; западная – по дороге Васильевка – Усть- Изыкчуль, южная – по границе сельхоз угодий, огибая с западной стороны с. Яга, с. Изыкчуль (в 1 км) до дороги Васильевка-Усть-Изыкчуль, восточная - по дороги на юг, огибая с западной стороны с. Солгон (в 1 к м) до автомобильной дороги Солгон- Изыкчуль.

Рисунок 1. Схема расположения заказника «Пойма р. Сереж»

Рисунок 2. Заказник «пойма р. Сереж».

    - Санитарно -защитными зонами предп риятий, соор уж ений и иных объектов  Согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Таблица 34. Санитарно-защитные зоны объектов Крутоярского сельского совета

| № п/п | Назначение объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с.Крутояр |  |  |
| 1 | Молочная ферма, телятник | 300 |
| 2 | ЛАПС | 300 |
| 3 | Маслозавод | 100 |
| 4 | АЗС | 100 |
| 5 | Лесхоз | 100 |
| 6 | Зерноток | 100 |
| 7 | Котельная | 50 |
| 8 | Хлебопекарня | 50 |
| 9 | ЦРМ, МТМ, пожарное депо | 50 |
| 10 | Зернохранилище | 50 |
| 11 | Строительный отдел | 50 |
| 12 | Насосная станция | 20 |
| п.Ушканка |  |  |
| 13 | Молочная ферма на 400 голов | 300 |
| 14 | Зерноток | 100 |
| 15 | Кормплощадка | 100 |
| 16 | Мастерские, гаражи | 50 |
| 17 | Водонасосная станция | 20 |
| п.Новоракитка |  |  |
| 18 | Молочная ферма на 800 голов | 300 |
| 19 | Зерноток | 100 |
| 20 | Конный двор | 50 |
| 21 | Мастерские | 50 |
| п.Сухореченский |  |  |
| 22 | Свиноферма на 3200 голов | 300 |
| 23 | Колбасных цех | 300 |
| 24 | Зерноток | 100 |
| 25 | Складские территории | 50 |
| 26 | МТМ | 50 |
| 27 | Мастерские | 50 |
| д.Усть-Изыкчуль |  |  |

| 28 | Конный двор | 300 |
| --- | --- | --- |
| 29 | Молочная ферма | 300 |
| 30 | Зерноток | 100 |
| 31 | Мастерские | 50 |
| 32 | Склад | 50 |
| д.Андроново |  |  |
| 33 | Свиноферма на 4200 голов | 500 |
| 34 | Зерносушилка | 100 |
| 35 | Откормочная площадка | 100 |
| 36 | Зернохранилище | 50 |
| 37 | Склады | 50 |
| д.Алексеевка |  |  |
| 38 | Силосные ямы | 100 |
| 39 | Летний лагерь для скота на 1380 голов | 100 |
| 40 | Мастерские | 50 |
| п. Белая Роща |  |  |
| 41 | Молочная ферма на 560 голов | 300 |
| 42 | Склад ГСМ | 100 |
| 43 | Склад сена | 50 |
| 44 | МТМ | 50 |
| 45 | Частное фермерское хозяйство | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, яв- ляющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснова- ния размера санитарно-защитной зоны.

    - Водоох ранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории муниципального образования гра- достроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоох- ранных зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавли- ваются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработан- ных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения, в настоящее время, нет. Поэтому для отображения водоох- ранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно- правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и при- брежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвер- жденных федеральных нормативов, без учета региональной специфики.

Таблица 35. Водоохранные зоны Крутоярского сельсовета.

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина реки, км | Ширина водоох- раной зоны, м | Защитная при- брежная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сереж | 232 | 200 | 30-50 |
| 2 | р. Сухашка | 4 | 50 | 30-50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

      - использование сточных вод для удобрения почв;

      - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производст- ва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

      - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте-

ний;

      - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

      - закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных за- щитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная полоса в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Рос- сийской Федерации составляет:

- 30 м для обратного и нулевого уклона;

- 40 м для уклона до 30;

- 50 м для уклона 30 и более.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

5.8.4 Зоны санитарной ох раны источников питьевого водоснабжения.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйствен- но-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспече- ния их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в мес- те забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специ- альный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50м, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни- ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду- смотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого во- доснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопровод- ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения, является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источни- ков водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

5.8.5. Ох ранные и санитарно -защитные зоны объектов инженерной и транспортной

инфрастр укт уры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории городского поселения, имеются линии электропередачи напряжением 110, 35, 10 кВ.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного верти- кальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при откло- нении и положения на расстоянии, м: 10 - напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ; 20 - напряжение до 110 кВ, (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.200 г).

На территории муниципального образования проходят автомобильные дороги ре- гионального, межмуниципального и  местного значения.

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

В результате комплексного анализа территории Крутоярского сельсовета в проекте сделаны следующие выводы и даны предложения по дальнейшей организации данной территории и приоритетным направлениям в ее развитии:

1. Большая часть территорий – это сельхозугодия СПК «Андроновский». Производственные мощности размещены во всех населенных пунктах, кроме  п.

Отделение бригады №2. На территории располагается незначительное количество фер- мерских и личных подсобных хозяйств, но основным ответственным за социальное разви- тие и экономическое обустройство населенных пунктов является землепользователь  – СПК  «Андроновский».

В пределах выполнения генплана рассматривается инерционный сценарий развития сельсовета, предусмотренный в СТП Ужурского района.

Инерционный сценарий учитывает демографическую ситуацию в районе, динамику миграционных процессов и опирается на расчет прогнозной численности населения, вы- полненный в СТП Ужурского района. Он предполагает уменьшение численности в муни- ципальном образовании на период выполнения генплана (2030 г.) до 2910 человек

Населенные пункты развиваются до нормативной обеспеченности на первую оче- редь и на перспективу - 28,0 квадратных метров на человека. В проекте предусматривает- ся обеспеченность каждой семьи отдельной квартирой или домом.

Развитие населенного пункта д. Отделение бригады №2 не предусмотрено по при- чине отсутствия социальной инфраструктуры и производства, а так же малой численности населения, предполагается произвести переселения жителей д. Отделение Бригады №2 в с.Крутояр.

Размер территории проектируемых населенных пунктов определяется численно- стью населения и количеством существующей застройки, сохраняемой на расчетный срок. На первую очередь намечено строительство домов, разбивка участков которых по-

ложит начало освоению вновь отводимой территории, а также завершит существующие жилые кварталы.

Настоящим проектом существующее зонирование корректируется, предусматрива- ется вынос из жилой зоны мелких предприятий, и упорядочивание площадок существую- щих производственных зон.

В каждом населенном пункте предусмотрены все необходимые здания для обслу- живания населения, обеспечивающих весь спектр услуг, необходимых для нормальных условий проживания и отдыха жителей.

3. Территория Крутоярского сельсовета достаточно разнообразна, что подтвержда- ется наличием водных объектов в восточной части сельсовета.

Весомый элемент природной среды – река Сереж и ее пойма. Проектом рекоменду- ется использовать этот природный фактор в качестве рекреационной зоны местного по- рядка, который будут использовать жители близлежащих населенных пунктов. Проектом рекомендуется ряд мероприятий для обустройства и создания надлежащих условий в рек- реационной зоне реки.

Генпланом запроектирована новая  дорога  к полигону бытовых отходов шириной

18м.

Таблица 36. Результаты реализации основных положений Генплана

| № п/п | Наименование категории | Современное состояние, га | % соот- но шение | Проектное решение, га | % соотно шение | изменение, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 40924,6 | 97 | 40805,8 | 97 | -118,8 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 801,8 | 2 | 924,8 | 2 | +123,0 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. | 503,7 | 1 | 505,9 | 1 | +2,2 |
| 4 | Земли особо охраняемых тер- риторий | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 30,8 | 0 | 30,8 | 0 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |  |
| 7 | Земель запаса | - | - | - | - |  |
| 8 | Итого земель в администра- тивных границах | 42263,0 | 100 | 42269,4 | 100 | +6,4 |

Как видно из таблицы перераспределение земель произойдет в результате развития населенных пунктов и привлечения территорий под жилую застройку, а также за счет развития дорожной инфраструктуры (запроектирована дорога к полигону бытовых отхо- дов). По проекту территория муниципального образования в административных границах уточняется за счет включения в границу с. Крутояр части молочной фермы, которая ранее располагалась на территории двух сельсоветов: Крутоярского и Михайловского. Площадь в границах муниципального образования будет составлять 42269,4 га, в том числе земли

населенных пунктов 924,8 га и земли сельскохозяйственного назначения 40805,8 га. Ко- личество земель сельскохозяйственного назначения уменьшилось на 118,8 га; соответст- венно, земли населенных пунктов увеличились на 123,0 га. Разница в 6,4 га. между земля- ми сельскохозяйственного назначения и землями населенных пунктов объясняется тем, что граница населенного пункта с.Крутояр увеличивается включая производство находя- щееся на северо-западе населенного пункта, что в последствии приводит к увеличению границ муниципального образования на 6,4 га.

За счет развития дорожной инфраструктуры уменьшатся земли сельскохозяйствен- ного назначения (пашня- 2,2 га). Площадь этих земель изымается из общей долевой соб- ственности СПК «Андроновский». Целевое использование этих земель – под развития транспортной инфраструктуры дорог муниципального значения.

Включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунк- тов и изменение категории земель на территории сельсовета осуществляется в соответст- вии с основными положениями ФЗ-172 «О переводе земель и земельных участков из од-

ной категории в другую», где предусматриваются следующие возможности изменения ка- тегории в части отнесения к градостроительной деятельности (ст. 7, п.1):

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценно- го назначения (п.2 в ред. Федерального закона от 21.07. 2005 № 111-ФЗ);

- с установлением или изменением границы населенных пунктов; (в ред. Феде- рального закона от 18.12.2006 №232-ФЗ);

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость ко- торых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуж- дами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением разме- щения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи; (п.4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №111-ФЗ)

6) со строительством дорог, линии электропередачи, линий связи (в том числе ли- нейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, же- лезнодорожных линий и других подобных сооружений (далее – линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельско- хозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линей- ных объектов; (п.6 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №111-ФЗ)

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекульти- вации земель; (п.8 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ)

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объ- ектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов (п.9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 №111-ФЗ).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Таблица 37.  Кадастровые участки сельскохозяйственных земель, включаемые в проектные границы населенных пунктов

| Наименова ние населенного пункта | Пло щадь н.п., сущ. | Пло щадь н.п., проект. | Кадастровый номер ЗУ | Общая пло щадь ЗУ, га | Площадь ЗУ, включ. в гра- ни цу н.п., га | Категория земель, вид разрешенного использования | Назначение в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новоракитка | 39,7 | 52,1 | 24:39:5201001:51 | 3878,6 | 0,70 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
|  |  |  | 24:39:5201002:949 | 682,5 | 6,46 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
| п.Сухареченский | 61,1 | 62,2 | 24:39:1300001:122 | 16,1 | 1,4 | земли с/х назначе- ния, сенокос | жилищное строительство |
|  |  |  | 24:39:5201002:947 | 688,1 | 0,04 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
| п.Белая Роща | 49,1 | 51,2 | 24:39:5102004:620 | 2653,2 | 3,4 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
|  |  |  | 24:39:5102003:416 | 48,2 | 0,02 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
| д.Усть-Изыкчуль | 94,0 | 96,0 | 24:39:5201003:283 | 2563,4 | 0,23 | земли с/х назначе- ния, пастбище | жилищное строительство |
|  |  |  | 24:39:0000000:334 | 123,4 | 0,44 | земли с/х назначе- ния, пастбище | жилищное строительство |
| с.Крутояр | 297,8 | 381,3 | 24:39:5202002:501 | 2873,3 | 31,21 | земли с/х назначе- ния, пашня | жилищное строительство |
| д.Алексеевка | 59,2 | 59,2 |  |  |  |  |  |
| п.Отделение Бри- гады №2 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| д.Андроново | 145,1 | 160,1 |  |  |  |  |  |
| п.Ушканка | 56,7 | 60,3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 43,9 |  |  |

92

Примечание: площадь в существующих границах населенных пунктов на момент составления проекта – 795,4 га, общее количество земель, входящих в проектируемые границы – 924,8 га. Таким образом, количество вновь осваиваемых земель составит 129,4 га. Помимо участков сельскохозяйственных земель, стоящих на кадастровом учете (43,9 га), 6,4 га. - земли промышленности, остальные земли сельскохозяйственного назначения, вошедшие в территорию проектируемых границ населенных пунктов, являются муници- пальной собственностью (79,1га).

Развитие населенных пунктов Крутоярского сельсовета предполагается на террито- рии кадастровых кварталов под номерами 24:39:5201001, 24:39:5201002, 24:39:5202002,

24:39:1300001,  24:39:0000000,  24:39:5102004,  24:39:5102003,  за  исключением  участков

24:39:5201002:0012,	24:39:5201002:0013,	24:39:5201002:0014,	24:39:5201002:0015,

24:39:5201002:0016,	24:39:0000000:0035,	24:39:0000000:0037,	24:39:0000000:0073,

24:39:0000000:0145,	24:39:5102003:0464,	24:39:5102003:0465,	24:39:5102003:0466,

24:39:5102003:0467, которые относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйст- венным угодьям (Постановление Правительства Красноярского края № 496-п).

93

## 6.1. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 38.

| № п / п | Наименование пока- зателей | c. Крутояр |  |  | д. Андроново |  |  | п. Белая Роща |  |  | п. Новоракитка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | I очередь | проектное ре- шение | современное состояние | I очередь | проектное ре- шение | современное состояние | I очередь | проектное ре- шение | современное состояние | I очередь | проектное ре- шение |
| 1 | Численность населе- ния, чел. | 1581 | 1584 | 1560 | 238 | 230 | 200 | 215 | 210 | 180 | 241 | 235 | 200 |
| 2 | Обеспеченность об- щей площадью жилого фонда, м2/ чел | 18 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 13,3 | 13,3 | 28 | 12 | 28 | 28 |
| 3 | Общая площадь жи- лого фонда, м2 | 28500 | 44352 | 42896 | 4278 | 6664 | 6664 | 2832 | 2793 | 5040 | 3024 | 6580 | 5600 |
| 4 | Количество квар- тир/участков, шт. | 585 | 799 | 815 | 117 | 145 | 145 | 61 | 61 | 99 | 61 | 61 | 105 |
| 5 | Территория населен- ного пункта всего, га, | 297,8 | 307,1 | 381,3 | 145,4 | 145,5 | 160,1 | 45,5 | 45,5 | 51,2 | 39,7 | 39,7 | 52,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая зона | 115,8 | 153,1 | 155,2 | 20,6 | 28,3 | 28,7 | 9,1 | 9,1 | 13,9 | 10,6 | 10,6 | 20,7 |
|  | общественно- деловая зона | 6,1 | 12,7 | 20,8 | 0,5 | 3,1 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 1,8 |
|  | зона инженерной и транспортной ин- фраструктуры | 37,9 | 48,1 | 51,4 | 7,2 | 8,0 | 10,9 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,5 |
|  | зона рекреации | - | - | - | - | 9,4 | 12,9 | - |  |  | - | - | - |
|  | производственная | 55,1 | 40,7 | 40,7 | 43,0 | 36,1 | 36,1 | 7,5 | 7,5 | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |

|  | зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительные огороды | 8,0 | - | - | 2,2 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 1,3 | 1,3 | - |
|  | сельскохозяйств. ис- пользования | 35,3 | 14,5 | 21,4 | 64,9 | 55,3 | 55,8 | 18,2 | 18,2 | 20,6 | 15,0 | 15,0 | 10,2 |
|  | специального назна- чения | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие территории | 17,6 | 17,6 | 17,4 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |
|  | зеленые насаждения спец.назначения | 1,4 | - | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поселковые леса | 2,8 | 2,8 | 4,6 | - | 9,4 | 12,9 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 3,0 |
|  | территория перспек- тивной застройки | - | - | 37,6 | - | - | 7,5 | - | - | 2,0 | - | - | 3,5 |

| № п/п | Наименование по- казателей | п. Сухореченский |  |  | д. Усть-Изычкуль |  |  | п. Ушканка |  |  | д. Алексеевка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | I очередь | проектное решение | современное состояние | I очередь | проектное решение | современное состояние | I очередь | проектное решение | современное состояние | I очередь | проектное решение |
| 1 | Численность насе- ления, чел. | 179 | 165 | 140 | 369 | 360 | 330 | 210 | 210 | 200 | 139 | 130 | 100 |
| 2 | Обеспеченность общей площадью жилого фонда, м2/ чел | 17,3 | 28 | 28 | 15,5 | 28 | 28 | 13,6 | 28 | 28 | 15,5 | 15,5 | 28 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, м2 | 3216 | 4620 | 3920 | 5720 | 10080 | 9240 | 2880 | 5600 | 5600 | 2208 | 2015 | 3080 |
| 4 | Количество квар- тир/участков, шт. | 64 | 64 | 60 | 121 | 121 | 121 | 59 | 83 | 83 | 52 | 52 | 72 |
| 5 | Территория насе- ленного пункта всего, га, | 61,1 | 62,2 | 62,2 | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 56,7 | 60,3 | 60,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилая зона | 8,6 | 8,6 | 12,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 5,1 | 5,1 | 12,2 |
|  | общественно- деловая зона | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | зона инженерной и транспортной ин- фраструктуры | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 8,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,2 | 3,2 | 5,4 |
|  | зона рекреации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | производственная зона | 16,5 | 16,5 | 13,0 | 25,3 | 25,3 | 16,1 | 15,3 | 6,1 | 6,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | дополнительные | 1,5 | 1,5 | - | 6,4 | 6,4 | - | 1,3 | - | - | 3,5 | 3,5 | 1,3 |

|  | огороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельскохозяйств. использования | 24,0 | 24,0 | 22,8 | 31,0 | 27,0 | 29,1 | 20,7 | 31,9 | 31,9 | 38,3 | 38,3 | 29,3 |
|  | специального на- значения | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие территории | 0,4 | 0,4 | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
|  | садово- огородническое общество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зеленые насажде- ния спец.назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поселковые леса | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - |
|  | территория пер- спективной за- стройки | - | - | 3,4 | - | - | 8,8 | - | - | - | - | - | 9,1 |

Таблица 39. Основные технико-экономические показатели по муниципальному об- разованию.

| № п/п | Показатели | Единица из- мерения | Современное состояние | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего в том числе: | га | 42263,0 | 42269,4 | 42269,4 |
| 1.1 | - земли сельскохозяй- ственного назначения | га/% | 40924,6 | 40805,8 | 40805,8 |
| 1.2 | - земли поселений (го- родов, поселков и сельских поселений) | -«- | 801,8 | 924,8 | 924,8 |
| 1.3 | - земли промышленно- сти, энергетики, транспорта, связи, ра- диовещания, телевиде- ния, информатики, космического обеспе- чения, обороны, безо- пасности и иного спе- циального назначения за пределами поселе- ний | -«- | 503,7 | 505,9 | 505,9 |
| 1.4 | особо охраняемые природные территории | -«- | - | - | - |
| 1.5 | - земли лесного фонда всего, в том числе: | -«- | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 1.6 | - земли водного фонда | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.7 | - земли запаса | -«- |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 3190 | 3136 | 2910 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | численность сельского населения | -«- | 3190 | 3136 | 2910 |
| 2.2 | Показатели естествен- ного движения населе- ния |  |  |  |  |
|  | - прирост (родилось) | -«- | 239 | - | - |
|  | - убыль (умерло) | -«- | 225 | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения (чел. в год) |  |  |  |  |
|  | - прирост | -«- | 192 | - | - |
|  | - убыль | -«- | 195 | - | - |
| 2.4 | Число сельских МО | -«- |  |  |  |
|  | число поселений |  | 9 | 9 | 8 |
|  | в том числе, ликвиди- руемых |  | - | - | 1 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет | чел | 990 | 875 | 757 |
|  | - население в трудо- | -«- | 1502 | 1477 | 1338 |

| № п/п | Показатели | Единица из- мерения | Современное состояние | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | способном возрасте (мужчины 16-5 9 лет, женщины 16-54 лет) |  |  |  |  |
|  | население старше тру- доспособного возраста | -«- | 800 | 784 | 815 |
| 2.6 | Численность занятого населения /60% трудо- способного | чел./% | 901/60 | 894/60,5 | 809/60,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего | кв.м общей пло- щади | 53018 | 91952 | 97552 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселе- ниях | кв.м общей площади | - | - | - |
|  | - в сельских поселени- ях | -«- | 53018 | 91952 | 97552 |
| 3.2 | Обеспеченность насе- ления общей площа- дью квартир | кв.м/чел. | 15,4 | 28 | 28 |
|  | - в городских поселе- ниях | -«- | - | - | - |
|  | - в сельских поселени- ях | -«- | 15,4 | 28 | 28 |
| 4 | Объекты социально- го и культурно- бытового обслужива- ния межселенного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения дошколь- ного образования | мест/ кол-во объектов | 189 | 478 | 478 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства (театры, музеи, выставочные залы и др.) | соответству- ющие едини- цы/ кол-во объектов | 7 | 8 | 8 |
| 4.3 | Учреждения здраво- охранения (больницы, поликлиники и ФАПы) | кол-во объек- тов | 5 | 8 | 8 |
| 5 | Транспортная ин- фраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность авто- мобильных дорог - всего | км | 128,9 | 130,1 | 130,1 |
|  | в том числе: | -«- |  |  |  |
|  | - краевого значения | км | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог дороги с твердым по- крытием | км | 22,1 | 22,1 | 22,1 |

| № п/п | Показатели | Единица из- мерения | Современное состояние | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Протяженность желез- ных дорог |  | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 6 | Инженерная инфра- структура и благоус- тройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление- всего | тыс.куб.м/ сут. | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
|  | в том числе на хозяй- ственно-питьевые ну- жды | -«- | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных соору- жений | тыс.куб.м/ сут. | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водо- потребление на 1 чел., в том числе на хозяй- ственно-питьевые ну- жды | л/сут. на чел. | 55,0 | 230 | 230 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в сельских поселениях | -«- | 55,0 | 230 | 230 |
| 6.2 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность централизованных ис- точников теплоснаб- жения | Гкал/час | 1,760 |  |  |
| 6.2.2. | Протяженность воз- душных линий элек- тропередач напряже- нием 35 кВт и выше | км | 40,36 | 40,36 | 40,36 |
| 6.3 | Связь |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Обеспеченность насе- ления телефонной се- тью общего пользова- ния - всего | кол-во номеров | 240 | 240 | 240 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление природ- ного газа - всего | млн.м3/год |  |  |  |
|  | в том числе на хозяй- ственно-бытовые нуж- ды | -«- | 50000 | 50000 | 50000 |

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ