Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 312-03-51. Проект генерального плана Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края Том I Положение о территориальном планировании Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 312-03-51. Проект генерального плана Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края Том I Положение о территориальном планировании Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Главный архитектор; А.В. Нестеркин. Новосибирск, 2016 г.

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:25 000, М 1:5000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000, М 1:5000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Карта современного использования территории, положения территории в системе расселения. М1:25000, М1:5000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории М 1:25 000, М 1:5000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, М 1:5000 | ГП-6 | 6 | Н/С |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	6

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	6

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	7

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения  планируемые к размещению на территории поселения, объектов местного значения муниципального района		9

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	10

3.1.	Демографический прогноз	10

3.2.	Жилищное строительство	11

3.3.	Объекты  обслуживания населения	12

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	12

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	13

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	13

3.5.3.	Электроснабжение	16

3.5.4.	Связь	17

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	17

4.	Границы населённых пунктов	18

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	19

6.   Технико-экономические показатели	22

- Введение

Генеральный план Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края разработан ООО «КОРПУС» согласно муниципальному контракту № 554035 от 07.11.2016 г.  с администрацией  Ужурского района Красноярского края на выполнение работ  по разработке генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

3.	Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

4.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5.	Федеральный закон от 18.07.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

6.	Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7.	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8.	Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.

9.	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

10.	Закон Красноярского края  от 18.02.2005г. №13-3028 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

11.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований

к ее составлению".

12.	Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 года №71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме».

13.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

14.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 3 июня 2011 года № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

15.	Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

16.	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820.

17.	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

18.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

19.	СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

20.	СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

21.	СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

22.	Социальные нормативы и нормы (Распоряжение Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р), с учетом изменений утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007г. № 923-р.

23.	Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

24.	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 709).

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

1.	Правила землепользования и застройки муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края.

2.	Решение Кулунского сельского Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Кулунского сельсовета» от 30.08.2013 № 32-130р.

3.	Решение Ужурского районного Совета депутатов от 23.03.2016 № 9-52р «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Кулунского сельсовета».

4.	Решение Ужурского районного Совета депутатов от 21.06.2016 № 12-80р «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Кулунского сельсовета».

Целью разработки генерального плана является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления Ужурского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Генеральный план устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Кулунского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Задачи генерального плана:

1. Установление границ населённых пунктов Кулунского сельсовета.

2. Осуществление  территориального планирования поселения путем определения границ и параметров функциональных зон.

3. Определения перечня объектов местного значения в целях реализации полномочий органов местного самоуправления поселения.

Подготовка генерального плана Кулунского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9  генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2016 год;

Первая очередь реализации проекта -  2026 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2036 год.

Генеральный план выполнен с учётом требований статьи 56 Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой осуществляться органами местного самоуправления Ужурского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории поселения  проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

  - Общественно-деловая зона

  - Зона рекреационного назначения в границах населенного пункта

  - Жилая зона

  - Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

  - Зона производственного использования

  - Зона инженерной и транспортной инфраструктур

  - Зона улично-дорожной сети

- Зона специального назначения

- Зона рекреационного назначения

- Зона производственного использования

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

- Зона объектов сельскохозяйственного производства

Таблица 1.1-1

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения | 12575 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 498,3 | 3,96 |
| 1.1 | В т.ч. с. Кулун: | 373,58 | 74,97 |
| 1.1.1 | Общественно-деловая зона | 14,97 | 4,01 |
| 1.1.2 | Зона рекреационного назначения в границах населенного пункта | 97,75 | 26,17 |
| 1.1.3 | Жилая зона | 125,37 | 33,56 |
| 1.1.4 | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта | 77,99 | 20,88 |
| 1.1.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,22 | 0,06 |
| 1.1.6 | Зона производственного использования | 46,6 | 12,47 |
| 1.1.7 | Зона улично-дорожной сети | 10,68 | 2,86 |
| 1.2 | В т.ч. д.Сосновка: | 124,72 | 25,03 |
| 1.2.1 | Общественно-деловая зона | 1,25 | 10,02 |
| 1.2.2 | Зона рекреационного назначения в границах населенного пункта | 26,57 | 21,3 |
| 1.2.3 | Жилая зона | 56,5 | 45,3 |
| 1.2.4 | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта | 37,6 | 30,15 |
| 1.2.6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,38 | 0,31 |
| 1.2.7 | Зона улично-дорожной сети | 2,42 | 1,94 |
| 2 | Зона рекреационного назначения | 682,65 | 0,05 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 11123,80 | 88,46 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 419,98 | 3,34 |
| 5 | Зон производственного использования | 5,36 | 0,04 |
| 6 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 41,99 | 0,34 |
| 7 | Зона специального назначения | 2,51 | 0,02 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования отображены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые линии.

Сведения о границах зон с особыми условиями использования в настоящее время не внесены в государственный кадастр недвижимости (за исключением части охранных зон ЛЭП) и не являются установленными. В проекте отражены нормативные границы указанных ограничений.

Железнодорожный транспорт

Санитарно-защитная зона железной дороги установлена в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» и составляет 100 м до жилой застройки.

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего регионального и межмуниципального значения следует установить придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26 и составляет от полосы отвода автомобильной дороги:

- для дорог III-IV категории (автомобильные дороги "Кулун-Корнилово" , "подъезд к д.Сосновке","Шарыпово-Ужур-Балахта" )  - 50 м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы. Величина водоохранной зоны установлена в соответствии с требованиями водного кодекса от 50 до 200 м в зависимости от протяженности водотока, величина прибрежной защитной полосы установлена 50 м, береговой линии 20 м.

Скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни (30 м).

Режимы содержания водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Защитные зоны  объектов  культурного наследия в отсутствие разработанные проекто вохранных зон следует устанавливать  в соответствии с изменениями от 05 апреля 2016 года в Федеральный закон  от  25  июня  2002  года  №  73 - ФЗ  "Об  объектах  культурного  наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федераци, вступившими в силу 03 октября 2016 года).

Размещение новых объектов, оказывающих негативное воздействоие на окружающею среду на территориях Кулунского сельсовета должно осуществляться с учётом характера использования сопределённых территории и при условии оценки воздействия их на окружающую среду.

В настоящее время в фонд данных государственного кадастра недвижимости (далее ГКН)  внесены охранные зоны высоковольтных линий электропередач (10 кВ) и границы  придорожной полосы автомобильной дороги  "Шарыпово-Ужур-Балахта" Ужурского района остальные отображаемые зоны являются нормативными.

- Перечень объектов федерального и регионального значения  планируемые к размещению на территории поселения, объектов местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Красноярского края в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края объектов регионального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Ужурского муниципального района Красноярского края в границах муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края предусмотрено строительство объекта спортивного назначения в с.Кулун, реконструкция (модернизация) котельной в с.Кулун. Мероприятия реализованы.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает небольшое увеличение численности населения, от базового периода (2016 года). Проектная численность населения устанавливается из территориальных возможностей, учитывая площадь территории и вид застройки.

Расчётная численность населения должна составить на первую очередь 1420 человек (2026 год), на расчётный срок – 1380 человек. В таблице представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2026 г.) и на расчётный срок (2036 г.), полученная с учетом тенденций в демографии и экономике.

В демографический прогноз закладываются следующие показатели:

- коэффициент рождаемости на 1000 человек со среднего значения в последние годы в 12,50/00 начнет снижаться с 2020 года, после чего будет наблюдаться постоянная естественная убыль населения. Главной причиной падения будет вступление в детородный возраст малочисленное поколение 90-х и начала 2000-х. Продолжение программы предоставления материнского капитала за рождение второго и последующих детей может сгладить падение рождаемости.

- коэффициент смертности на 1000 человек будет продолжать расти до отметки 14,5 0/00  к 2026 г. после чего стабилизируется на этом уровне (данный показатель близок к среднему варианту прогноза, который дает Росстат). Сохранение населения -  главный фактор стабилизации численности;

- среднегодовой естественный прирост населения по прогнозу – 3 чел. на 1000 человек к расчетному сроку;

- рост численности за счет миграционного прироста закончится к 2026 году.

Таблица 2

Прогноз численности населения Кулунского сельсовета

| № п/п | Наименование Поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.16 г. | прогноз 2026 г. | прогноз 2036 г. |
| 1. | с. Кулун | 1319 | 1380 | 1355 |
| 2. | д. Сосновка | 45 | 40 | 25 |
|  | Итого | 1364 | 1420 | 1380 |

Анализ возрастной структуры МО Кулунского сельсовета позволил выявить следующие устойчивые в течение последних трех лет тенденции:

- снижение доли населения моложе трудоспособного населения;

- рост доли граждан трудоспособного возраста.

Нужно учитывать, что при количественном увеличении населения будет ухудшаться качественная структура – старение населения. Согласно прогнозу демографического развития к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения  МО Кулунского сельсовета и ее изменений с 2014г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 3).

Таблица 3

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Кулунского сельсовета в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г | 2026г | 2036г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,9 | 16,4 | 16,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 63,6 | 61,8 | 59,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 17,5 | 21,8 | 24,5 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование Кулунского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочных целевых программ по стимулированию развития жилищного строительства, принимаемые в Красноярском крае и других программ в сфере жилищного строительства;

- определение населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;

- увеличение доли блокированной и коттеджной застройки;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м. кв. на человека.

В генеральном плане Кулунского сельсовета приняты  показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, соответствующие СТП Ужурского муниципального района Красноярского края:

      - первая очередь (2026г.) -  26  м. кв. на человека;

      - расчётный срок (2036г.) -  32 м. кв. на человека.

Существенное повышение благоустройства жилого фонда произойдет если с. Кулун будет газифицировано.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (таблица 4).

Таблица 4

Рекомендуемые объёмы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.16г.тыс. м. кв.* | Общая площадь жилого фонда к 2026г., тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2036г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| 1 | с. Кулун | 26,21 | 35,88 | 9,67 | 43,36 | 17,15 |
| 2 | д. Сосновка | 0,89 | 1,04 | 0,15 | 0,8 | 0 |
| Итого по сельсовету |  | 27,1 | 36,92 | 9,82 | 44,16 | 17,06 |

*распределение жилого фонда  по населенным пунктам за 2016 года, получено пропорционально численности населения сельсовета и средней жилищной обеспеченности на человека

  - Объекты  обслуживания населения

Предусмотрено размещение следующих объектов:

- Реконструкция ДОУ с увеличением до  85 мест

- Капитальный ремонт школы

- Капитальный ремонт ФАП;

- Капитальный ремонт существующего культурно-досугового центра;

- Увеличение книжного фонда библиотеки до 12,4 тыс. экз.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. на территории Кулунского сельсовета новых объектов не предусмотрено.

Дорожная сеть

Проектом не предусматривается развития автомобильных дорог внешней транспортной сети. Протяженность существующей дорожной сети удовлетворяет потребностям участников движения.

Проектом предусматривается реконструкция автомобильных дорог в части улучшения покрытия.

В границах населённых пунктов предусматривается капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети, а так же строительство улично-дорожной сети на площадках нового жилищного строительства.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности МО и требует развития надежного питьевого водоснабжения. Имущественный комплекс водопроводного хозяйства МО находится в муниципальной собственности Кулунского сельсовета.

Принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предусматривается:

-расширение централизованной сети водоснабжения;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода, с использованием современных материалов и технологий;

-строительство резервуара чистой воды, с установкой системы частотного регулирования;

-установка системы очистки воды –для обеззараживания предлагается применять установки с использованием гипохлорида натрия NaClO марки «А» по ГОСТ 11086-76;

-установка приборов учёта на водозаборных сооружениях.

- строительство централизованной сети водоснабжения в д. Сосновка

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остаётся неизменной.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СНиП 2.04.02-84* (табл. №1) для благоустроенных домов – 120 л/сут, для разбора воды из колонок – 30 л/сут. Расходы на полив – 50л/сутки на 1 жителя.  На расходы остальных потребителей (объекты соцкультбыта) принимаются 10 % от общего расхода.

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СП 31.13330.2012.

Схема подачи – централизованная, насосная. Регулирующие и противопожарные запасы хранятся в резервуарах чистой воды.

Схема водоснабжения

Водоснабжение осуществляется от подземного источника, доставка воды потребителю будет осуществляется насосной станцией 2-го подъема (в перспективе это насос с частотным регулированием после сооружения РЧВ) .

Сети водопровода кольцевого вида. Диаметр магистральной сети 100 мм. Расстановка гидрантов определяется условиями пожаротушения любого здания, обслуживаемого сетью, не менее чем от 2-х гидрантов. Располагаются гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2,5 м от края проезжей части на основной сети водопровода. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды, лидо и в баках водонапорных башен.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

Таблица 5

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Полив, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2036 г. | 2026 г. | 2036 г. | 2026 г. | 2036 г. | 2026 г. | 2036 г. | 2026 г. | 2036 г. |
| с. Кулун | 165,60 | 162,60 | 16,56 | 16,26 | 108,00 | 108,00 | 69,00 | 67,75 | 359,16 | 354,61 |
| д. Сосновка | 1,20 | 0,75 | 0,12 | 0,075 | 54,00 | 54,00 | 2,00 | 1,25 | 57,32 | 56,075 |
| Всего по сельсовету | 166,80 | 163,35 | 16,68 | 16,335 | 216,00 | 216,00 | 71,00 | 69,00 | 416,48 | 410,685 |

Водоотведение

Централизованная система водоотведение в сельском совете отсутствует. На перспективу организация канализования считается  экономически нецелесообразным.

    - Теплоснабжение

Преимущественно в муниципальном образовании используют индивидуальные источники тепловой энергии. Централизованная система охватывает небольшую часть населенного пункта.

Таблица 6

Потребление тепловой энергии

|  | Значение потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При расчетной температуре наружнего воздуха, Гкал/час. | За отопительный период, Гкал | За год, Гкал. |
| Котельная | 1,06 | 2723,07 | 2768,62 |

В качестве автономных источников тепла, предлагается переходить на более современные печи длительного горения. Для эксплуатации такой печи нет необходимости подводить коммуникации – она полностью автономна, и многие модели будут работать даже в доме, к которому не подведено или отключено электричество. Длительный процесс сжигания одной закладки дров, достигающий 6-12 часов, позволяет равномерно обогревать дом в течение суток.

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам СП 42.13330.2011, приложение  Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 7

Электрические нагрузки

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Укрупненная норма электропотребления, кВт.ч/год.чел | Электрическая нагрузка, МВт.ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2036 г. |  | 2026 г. | 2036 г. |
| с. Кулун | 1380 | 1355 | 1350 | 1863,0 | 1829,25 |
| д. Сосновка | 40 | 25 | 1350 | 54,0 | 33,75 |
| Всего по сельсовету | 1420 | 1480 |  | 1917,0 | 1863,0 |

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии проектирования согласно техническим условиям.

Проектом электроснабжения будет решена необходимость реконструкции сетей с высоким процентом износа.

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 8

| Наименование территории | Численность, чел. |  | Количество телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2036 г. | 2026 г. | 2036 г. |
| с. Кулун | 1380 | 1355 | 394 | 387 |
| д. Сосновка | 40 | 25 | 11 | 7 |
| Всего по сельсовету | 1420 | 1380 | 405 | 394 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

На территории поселения не планируется  площадок складирования ТБО.  Утилизация отходов будет осуществляться на полигоне г.Ужур. Несанкционированные свалки подлежат закрытию и рекультивации.

Таблица 9

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т |
| с. Кулун | 1355 | 300 | 406,5 |
| д. Сосновка | 25 | 300 | 0,75 |
| Итого: | 1380 |  | 407,25 |

- Границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено установление границ всех населённых пунктов поселения. Значительного увеличения площади населённых пунктов относительно фактического использования не предусматривается.

Площадь с.Кулун составит 375,58 га, д.Сосновки 124,72 га.

- . Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведён перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кулунского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Ужурского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

- На территории сельсовета не располагаются потенциально-опасные объекты.

- На железной дороге возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория попадает в зоны:

- возможного химического заражения при авариях на железной дороге;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления;

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте

Опасные участки дороги  отсутствуют. Места размещения стационарных постов ДПС отсутствуют. Крупных ДТП на территории сельского поселения не зафиксировано.

Ликвидацию ЧС на объектах автомобильного транспорта осуществляют ПСЧ-67 ФГКУ "11 ПСО ФПС по Красноярскому краю", ГИБДД Ужурского района, ОСМП Ужурского района, Ужурский филиал ГП "Край ДЭО"

Риск возникновения пожаров

Ликвидацию пожаров осуществляет пожарная часть ПСЧ-67 ФГКУ "11 ПСО ФПС по Красноярскому краю" расположенная на территории города Ужур.

Исходя из статистики пожаров и отсутствия пожаро - взрывоопасных объектов на территории поселения следует, что вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна.

При возникновении пожара в котельной возможно перекидывание пожара в жилой сектор и возгорание от 1 до 2 домов в жилом секторе, социально-значимого объекта (МКОУ «Кулунская ООШ»).

Эвакуация населения при возникновении пожара в котельной, предусмотрено временное размещение эвакуированного населения в административных зданиях (Здание КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум», общежитие КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»).

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

На территории поселения располагаются следующие объекты ЖКХ: котельная (1 объект), водонапорные башни (4 объекта).

Ликвидацию ЧС на объектах автомобильного транспорта ПСЧ-67 ФГКУ "11 ПСО ФПС по Красноярскому краю", МУП «УК ЖКХ г. Ужура»

Риск возникновения аварий на электросетях

На территории поселения располагаются следующие объекты электроснабжения: трансформаторные подстанции.

Ликвидацию ЧС на объектах  электроэнергетики осуществляют ПСЧ-67 ФГКУ "11 ПСО ФПС по Красноярскому краю",, Ужурские РЭС.

Аварийный источник  электроснабжения социально-важных объектов на территории населенного пункта отсутствует.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

Риск подтопления (затопления)

Риск подтопления (затопления) отсутствует в связи с расположением населенного пункта на возвышенном участке местности и отсутствием затороопасных участков.

В целях улучшения координации действий дежурно-диспетчерского персонала предприятий, организаций района, оперативного сбора информации и оценки обстановки, организации выполнения мероприятий по предупреждению и экстренному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации непрерывного и эффектного управления силами и средствами районного звена краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района функционирует  единая дежурно - диспетчерская служба Ужурского района (ЕДДС) расположенная на территории города Ужура.

- .   Технико-экономические показатели

Таблица 10

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2016 г. | Первая очередь 2026 г. | Расчётный срок 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 12575.20 | 12575.20 | 12575,20 |
| 1.1 | по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 90,48 | 498,3 | 498,3 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 10378,21 | - | - |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 224,52 | - | - |
| 1.3 | по функциональному назначению в границах поселения | -"- |  |  |  |
| 1.3.1 | Территории населенных пунктов | га | - | 498,3 | 498,3 |
|  | Общественно-деловая зона | -"- | 9,27 | - | 16,22 |
|  | Зона рекреационного назначения в границах населенного пункта | -"- | - | - | 124,32 |
|  | Жилая зона | -"- | 109,00 | - | 181,87 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта | -"- | 77,09 | - | 115,59 |
|  | Зона производственного использования |  | 46,6 |  | 46,6 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 0,6 |  | 0,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | - | - | 13,1 |
| 1.3.2 | Зона рекреационного назначения | -"- | - | - | 682,65 |
| 1.3.3 | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | 11297,69 | - | 11123,8 |
| 1.3.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | - | 419,98 |
| 1.3.5 | Зон производственного назначения | -"- | 5,4 | - | 5,36 |
| 1.3.6 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | - |  | 41,99 |
| 1.3.7 | Зона специального назначения | -"- | 2,51 | - | 2,51 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1364 | 1420 | 1380 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 18,9 | 16,4 | 16 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 63,6 | 61,8 | 59 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 17,5 | 21,8 | 24 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 27,1 | 36,92 | 44,16 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 19,88 | 26 | 32 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Объекты здравоохранения (ФАП) | место | н/д | 24,5 | 24,5 |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 22 | - | 85 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 215 | 215 | 215 |
| 4.7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | кв.м | 110 | 110 | 110 |
| 4.10 | Массовые библиотеки, культурно-досуговый центр, всего | тыс. ед. хранения | н/д | 12,4 | 12,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность автомобилями |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог общего пользования | км | 33,9 | 37,5 | 37,5 |
| 5.1.1 | Автомобильных дорог регионального значения | -"- | 17,1 | 17,1 | 171,1 |
| 5.1.2 | Автомобильные дороги местного значения | -"- | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 5.1.3 | Улично-дорожная сеть населённых пунктов | -"- | 12,9 | 16,5 | 16,5 |
|  | Поселковые дороги | -"- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Поселковые улицы | -"- | 11,4 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2 | Полевые, лесные дороги | -"- | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 5.3 | Плотность дорожной сети | км/кв.км | 0,27 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | 416,48 | 410,685 |
|  | с. Кулун | -"- |  | 359,16 | 354,61 |
|  | д. Сосновка | -"- |  | 57,32 | 56,075 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут |  | 183,48 | 179,69 |
|  | с .Кулун | -"- | - | 182,16 | 178,86 |
|  | д. Сосновка | -"- |  | 1,32 | 0,83 |
|  | Энергоснабжение | МВт*ч/год | - | 326,60 | 317,40 |
| 6.3 | с .Кулун | -"- |  | 317,40 | 311,65 |
|  | д. Сосновка | -"- |  | 9,20 | 5,75 |