Общество с ограниченной ответственностью «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 312-03-51 |
| --- | --- |

Ужурский муниципальный район

Красноярского края

Схема территориального планирования

ТОМ 2. ЧАСТЬ 3

| Директор ООО «Корпус» | Ю.П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л.А. Куприянов |
| Главный инженер проекта | Г.А. Ромашов |
| Главный архитектор проекта | А.В. Нестеркин |

Новосибирск, 2017

| СОДЕРЖАНИЕ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ОБЩИЕ ДАННЫЕ………………………………………………………………………….. |  |  | 4 |
|  |  | 1.1 | Введение………………………………………………………………………………. |  | 4 |
|  |  | 1.2 | Список используемой литературы, методических и справочных материалов…….……………………………………………………………………… |  | 4 |
| 2. |  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………………….. |  |  | 6 |
| 3. |  | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ…………………………………….……………………………. |  |  | 7 |
|  |  | 3.1 | Климат………………………………….................................................................. |  | 7 |
|  |  | 3.2 | Геологическое строение и инженерно-геологические условия .................... |  | 8 |
|  |  | 3.3 | Подземные воды………………….………………………………………………….. |  | 8 |
| 4. |  | ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.……………................................................................................... |  |  | 9 |
|  |  | 4.1 | Статус по гражданской обороне…………………..………………………………. |  | 9 |
|  |  | 4.2 | Оценка возможных последствий воздействия современных средств массового поражения……………………………………………………………….. |  | 9 |
|  |  |  | 4.2.1 | Система оповещения по сигналам ГО и ЧС…………………………… | 10 |
|  |  |  | 4.2.2 | Световая маскировка объектов………………………………………… | 11 |
|  |  |  | 4.2.3 | Защитные сооружения гражданской обороны………………………... | 12 |
|  |  |  | 4.2.4 | Конструктивные решения………………………………………………... | 13 |
|  |  |  | 4.2.5 | Инженерное оборудование противорадиационного укрытия……... | 14 |
|  |  |  | 4.2.6 | Укрытие населения………………………………………………………… | 15 |
|  |  |  | 4.2.7 | Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства…………………………………. | 16 |
|  |  |  | 4.2.8 | Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды и подвижного состава автотранспорта………………………………… | 17 |
|  |  | 4.3 | Оценка возможных последствий ЧС техногенного характера……………….. |  | 18 |
|  |  |  | 4.3.1 | Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на территории района…………………………….. | 18 |
|  |  |  | 4.3.2 | Оценка поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей, газов и АХОВ………………………………………………… | 19 |
|  |  |  | 4.3.3 | Организация работ при крупных авариях и катастрофах………… | 31 |
|  |  |  | 4.3.4 | Пожары. Организационные мероприятия и спасательные работы……………………………………………………………………….. | 33 |
|  |  |  | 4.3.5 | Гидротехнические сооружения…………………………………………... | 35 |
|  |  |  | 4.3.6 | Организация работ по предупреждению аварий и катастроф…… | 36 |
|  |  | 4.4 | Оценка возможных последствий ЧС природного характера…………………. |  | 36 |
|  | 4.5 |  | Геотехнический мониторинг территории застройки…………………………… |  | 39 |
|  | 4.6 |  | Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов………………………………………………………………………………. |  | 39 |
|  | 4.7 |  | Зоны специального назначения…………………………………………………… |  | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение А.   Письмо от «28» января 2009г. № 3-5-14-558 «Исходные данные и требования для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемые в задание на                           проектирование»;

Приложение Б.   Сведения и перечень гидротехнических сооружений, находящихся на территории Ужурского района.

Приложение В.   Сведения о техногенных чрезвычайных ситуациях за 1999-2007 годы.

Приложение Г.   Сведения о подтоплениях на территории Ужурского района.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

  - Введение.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; СП 11Ї112Ї2001 "Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Проект схемы территориального планировании Ужурского района Красноярского края разработан согласно муниципального контракта № 363/24 от 04 октября 2007 г, заключенного с администрацией Ужурского района Красноярского края и задания на разработку проекта схемы территориального планирования Ужурского района, утверждённого главой Ужурского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом (№ 191 – ФЗ от 29.12.2004 года), «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II – 04 – 2003), по нормам СНиП 2.07.01 – 89* и другим нормативным документам на основе задания на проектирование, выданного заказчиком.

  - Список используемой литературы, методических и справочных материалов

Настоящий раздел разработан в составе «Проекта схемы территориального планирования Ужурского района», выполненного на основании задания, утвержденного главой Ужурского района.

Перечень нормативно-технической документации по проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, требования которой должны быть соблюдены при проектировании:

- Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 г.; «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Постановление правительства РФ № 1340 от 10.11.1996 г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г.;

- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г.;

- Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.98 г.;

Нормативно-технические документы:

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.03Ї95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559Ї96)»;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ГО 38-83 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности»;

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- МДС 11-16,2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» (книга 2, под общей редакцией Шойгу С.К.); МЧС России, 1998 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ужурский район Красноярского края образован 4 апреля 1924 года.

Сегодня муниципальное образование «Ужурский район» занимает 4226 км2. Районным центром является город Ужур, расположенный в 338 км от Красноярска. Ужурский район расположен на юге Красноярского края, к юго-западу от краевого центра. На территории района находится 51 населенный пункт, которые объединены в 12 муниципальных образований (сельских Советов) и муниципальное образование город Ужур.

Район граничит с республикой Хакасия, Новоселовским, Балахтинским, Шарыповским и Назаровским районами Красноярского края.

В районе протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 427,7км. Через г. Ужур проходят автомобильные дороги к местам отдыха (оз. Шира, оз. Беле, оз. Парное и т.д.) жителей Красноярского края и ближайших регионов. С севера на юг район пересекает железная дорога Ачинск – Абакан, железнодорожная станция находится в г.Ужур (в 339 км к юго-западу от Красноярска).

Ужурский район является сельскохозяйственным, на его территории действуют 6 закрытых акционерных обществ (ЗАО), одно общество с ограниченной ответственностью (ООО), одно государственное предприятие, один сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК), 115 фермерских хозяйств (КФХ), более 11 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В населенных пунктах Ужурского района имеются объекты культурно-бытового обслуживания, которые расположены в отдельно стоящих зданиях и в приспособленных помещениях. Материал стен зданий: дерево, кирпич.

Муниципальная система образования Ужурского района представлена 49 учреждениями: 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (МДОУ), 9 начальных общеобразовательных школ (НШ), 4 основные общеобразовательные школы (ОШ), 16 средних общеобразовательных школ (СШ), 4 учреждения дополнительного образования (УДО).

Здравоохранение Ужурского района представлено муниципальным учреждением здравоохранения (МУЗ) «Ужурская центральная районная больница» (ЦРБ), в которую входят: 4 участковые больницы (с. Крутояр, с. Златоруновск, с. Солгон, с. Малый Имыш), Приреченская врачебная амбулатория, 30 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 2 поликлиники (г. Ужур, с. Крутояр), 1 станция скорой медицинской помощи (г. Ужур).

Сеть учреждений культуры района представлена: 36 домами культуры, 25 библиотеками, музеем, детской школой искусств, киноустановкой. Клубы имеются практически в каждом населенном пункте. Библиотечный фонд района составляет 302,1 тыс. экземпляров.

В районе есть место массового отдыха населения – санаторий «Озеро Учум», который расположен на южном берегу озера Учум, в 40 км от районного центра Ужур, в 16 км от железнодорожной станции Учум. Озеро расположено в узкой горной долине, площадь его более 4 кв.км, максимальная глубина 6,5 метров.

В районе насчитывается 21 спортзал, 11 спортивных площадок, 1 лыжная база,1 частный плавательный бассейн.

Система социальной защиты населения на территории Ужурского района представляет собой: центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и детей сирот.

На территории района работают 163 магазина, 9 предприятий общественного питания.

Гостиничный бизнес в Ужурском районе развит слабо. Существует 3 гостиницы (г. Ужур, с. Крутояр, поселок Курорт «Озеро Учум»). В поселке Курорт «Озеро Учум» имеется санаторий «Озеро Учум», вместимость гостиницы 600 человек.

Ужурский район относится к категории со слабо развитой горнодобывающей промышленностью. В настоящее время интенсивно эксплуатируются пресные подземные воды для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения. Наиболее полно изучено месторождение пресных вод в районе г.Ужур и озера Учум. Из твердых полезных ископаемых определяющим является бурый уголь. Следующим по значимости в районе являются месторождения торфа, вся группа месторождений торфа в промышленной переработке пока не используется. Металлическая группа минерального сырья в районе представлена месторождениями и проявлениями меди, свинца и урана. Строительные материалы в районе развиты повсеместно и отличаются большим разнообразием. Выявлено 14 проявлений кирпичных глин, разведано три участка месторождений глин и суглинков для производства керамзита. Район располагает многочисленными притрассовыми месторождениями щебня, бутового камня, которые широко используются на строительстве дорог и производственных сооружений. Имеются глины для изготовления минеральных красок, карбонатные породы для строительной извести, гипс, ангидриты для алебастра.

- Природные условия

  - Климат

Климат Ужурского района резко континентальный со значительными сезонными и суточными колебаниями температуры. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет + 1,5˚. Средняя месячная температура января - 20˚С, июля 17˚С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 54˚С, абсолютный максимум 38˚С.

Продолжительность безморозного периода составляет 85 дней.

Продолжительность отопительного периода 237 суток. Продолжительность периода со среднесуточными температурами менее 0˚составляет 177 суток.

Основная часть атмосферных осадков выпадает в теплое время года, с апреля по октябрь, остальная часть приходится на холодный период. Годовое количество осадков 450 мм.

Число дней со снежным покровом 163, средняя высота снежного покрова 20 см.

Число дней с гололедом до 10, с изморозью до 40, с мокрым снегом до 10.

Преобладающим направлением ветров является южное и юго-восточное. Средние месячные скорости ветров до 4 м/с. Наибольшая скорость ветра до 34 м/с.

Наибольшая глубина промерзания почвы 178 см.

По климатическому районированию территория Ужурского района относится к первому району, подрайону IB.

Большая часть площадей занята сельско-хозяйственными угодьями, открыта и распахана, вследствие чего подвержена ветровой эрозии. На северо – и юго-востоке открытые участки перемежаются с лесными массивами.

  - Геологическое строение и инженерно-геологические условия

В геологическом строении района принимают участие осадочные морские и континентальные породы девонского и карбонового возрастов. Наибольшим распространением пользуются континентальные отложения верхне-девонского терригенного комплекса, которые представляют собой чередование пластов песчаников, алевролитов, аргиллитов, в меньшей степени известняков, известковистых и гравелистых конгломератов. Породами этого комплекса сложена центральная и южная часть района. Северная часть в пределах Солгонского кряжа сложена породами различного состава среднего девона. На западной и восточной перифериях распространены нижнекарбоновые отложения в составе чередующихся конгломератов, песчаников, известняков, мергелей, глин и углей. Угленосными являются отложения средней и нижней юры, слагающие южное крыло Назаровской впадины. Девонские и карбоновые породы перекрываются четвертичными отложениями различного механического состава и происхождения. Это древнечетвертичные аллювиальные илы, пески и галечники и делювиальные карбонатные суглинки, реже глины. Мощность четвертичных отложений от 1 до 10 м и более. Современные четвертичные отложения развиты слабо, имеют небольшую мощность и встречаются в долинах рек.

Инженерно-геологические условия застроенной территории района в целом благоприятные для всех видов строительства. Исключением являются крутые склоны и берега речных долин и заболоченные поймы рек. Основными грунтами оснований зданий и сооружений на всей селитебной территории служат четвертичные отложения, представленные в долинах аллювиальными, а на водоразделах и склонах элювиально-делювиальными суглинками, в меньшей степени супесями, глинами и песчано-галечниковыми грунтами. Суглинки слагают основной разрез. Глины и супеси имеют ограниченное распространение, залегают среди суглинков в виде линз и прослоев. Пески и гравийно-галечниковые отложения встречаются в основном в долинах рек. Глинистые грунты, в основном, твердой и полутвердой консистенции, местами на глубине до мягкопластичной консистенции.  На водоразделах встречаются участки макропористых грунтов с проявлением просадочных свойств I типа. Обводненность грунтов в зависимости от рельефа местности, литологии и обилия дождей отмечается на глубине от 2 – 4 до 10 м.

  - Подземные воды

Подземные воды в районе распространены в отложениях девона и карбона. Это трещинные и трещинно-порово-пластовые воды.

Подземные воды верхнедевонского комплекса в верхней части разреза носят трещинный характер. Распространение их прерывистое. Водовмещающими являются все литологические разности пород. Трещинно-порово-пластовые воды приурочены к более глубоким горизонтам, главным образом к грубозернистым песчаникам и алевролитам. Глубина залегания водоносных горизонтов 80 – 250 м.

По химическому составу и минерализации подземные воды верхнедевонского водоносного комплекса гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые, пресные. Реже на большой глубине вскрываются воды сульфатно-натриевые с повышенной минерализацией до 3- 5 г/л. Такой химический состав воды и высокая минерализация обуславливается наличием прослоев гипса.

Подземные воды нижнекарбонового комплекса как и воды девона трещинные и трещинно-порово-пластовые. Трещинные воды приурочены к зоне выветривания и залегают на глубине 20 – 80 м. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники, известняки, конгломераты. Трещинно-порово-пластовые воды залегают на глубине 100 – 250 м. Обводненность горизонтов неравномерная.

По химическому составу подземные воды нижнего карбона гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые.

К четвертичным отложениям приурочены грунтовые воды современного аллювия и разобщенные водоносные горизонты типа верховодки, заключенные в аллювиально-делювиальных отложениях. Грунтовые воды современного аллювия приурочены к долинам рек. Обводненными являются песчано-галечниковые грунты. Мощность водоносного горизонта 5 – 10 м. Зеркало грунтовых вод находится на глубине 0,5 – 5 м от поверхности земли. Водоносность отложений характеризуется расходом 1 -3 л/с.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные-кальциевые, пресные.

В районе разведано несколько крупных месторождений подземных вод, среди которых Верхне-Сережское, Ужурское (Кулунское) и Учумское. Подземные воды района являются основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. Эксплуатируются пресные подземные воды в водоносных комплексах нижнего карбона и верхнего девона.

Подземные воды забираются 162 одиночными скважинами, в том числе на территории г.Ужура 96 скважинами.

Кроме пресных подземных вод в районе курорта «Озеро Учум» выявлены месторождения минеральных вод, которые эксплуатируются в настоящее время одной скважиной Р – 2.

- ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА.

  - Статус по гражданской обороне

Ужурский район не имеет категорию по ГО, согласно исходных данных: письмо № 3–5–14–558 от 28.01.09 года, выданных Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.

  - Оценка возможных последствий воздействия современных средств массового поражения

В случае возникновения на территории Российской Федерации локальных вооруженных конфликтов или развертывания широкомасштабных боевых действий, источниками ЧС будут являться обычные средства поражения, однако нельзя исключить возможность применения ядерного оружия, а также бактериологического, химического и других видов оружия массового поражения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», границы зон возможных опасностей обусловлены расположением категорированных по ГО городов и объектов особой важности. Расположение ближайших городов и территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов, имеющих категорию по ГО:

- г. Назарово – 3 категория по ГО.

Проектируемый объект находится:

- в зоне возможного сильного радиоактивного заражения;

- в зоне светомаскировки.

    - Система оповещения по сигналам ГО и ЧС

При возникновении ЧС оповещение населения осуществляется средствами системы централизованного оповещения (с использованием уличных сирен и громкоговорителей) а также средствами телефонной связи и радиоприемников. Оповещение организуется для своевременного доведения до органов гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и информации гражданской обороны об эвакуации, воздушном нападении противника, радиационной опасности, химическом и бактериологическом заражении, угрозе затопления. Сроки доведения их имеют первостепенное значение. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе через местные радиовещательные станции), кроме того, используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему оповещения, осуществляется централизованно Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.

Для устойчивой работы оповещения во всех населенных пунктах Ужурского района на крышах жилых и производственных зданий рекомендуется устанавливать электросирены с радиусом действия 400-700 м для оповещения населения по сигналам из управления ГО.

На рассматриваемой территории действуют следующие сооружения:

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования, поддерживаемая филиалом ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие также является основным поставщиком услуг сети «Интернет» в районе. Телефонная сеть района состоит из 13 станций. Емкость станций составляет 5122 номера. Обеспеченность телефонной связью в районе составляет 65% населения и организаций.

Сотовая связь представлена следующими операторами сотовой связи: ЗАО «ЕТК», ОАО «МТС», ЗАО «Мобиком», ОАО «Вымпел – Коммуникации». Существующие базовые станции операторов ЗАО «ЕТК», ЗАО «Мобиком» находятся за пределами территории района.

На первую очередь строительства проектируются цифровые АТС и радиоудлинители общей емкостью 10338 номеров, на расчетный срок АТС и радиоудлинители емкостью 12170 номеров. Для организаций используется 15% общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной связи.

Проектом предусматривается прокладка оптоволоконной сети связи.

Оповещение населения будет осуществляться по системе «Спрут – Информ». Комплекс построен на основе плат «Ольха». Система «Спрут - Информ» - предназначена для автоматического оповещения большого числа абонентов о каких-либо событиях.

Функциональные возможности системы «Спрут - Информ»:

- оповещение по громкой связи (через громкоговорители);

- оповещение по аналоговым линиям и цифровым потокам Е1;

- оповещение по телефонным номерам;

- управление процессом оповещения посредством программного обеспечения, либо набором комбинации цифр на телефоне;

- запуск оповещения по сигналам внешних датчиков (охранная и пожарная сигнализации, «тревожная кнопка», датчики исправности оборудования);

- удаленное администрирование системы по любой IP-сети и многие другие функциональные возможности системы.

Аналогичные системы будут применяться для всех пожароопасных объектов, где ранее предусматривалось создание локальных систем оповещения. Данная система будет подключена к диспетчеру ЕДДС Ужурского района.

ЕДДС района функционирует круглосуточно и при этом должна:

- немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации после получения необходимых данных;

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления.

    - Световая маскировка объектов

Обеспечение светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53Ї84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Световая маскировка в военное время должна проводиться для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение населенных пунктов и объектов народного хозяйства с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения.(0,40Ї0,76 мкм).

Световая маскировка предусматривается в двух режимах Ї частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует предусматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения предусматривается снижение уровня наружного освещения поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений путём выключения светильников, установки ламп пониженной мощности или использованием регуляторов напряжения.

Наружные светильники, устанавливаемые над входами, въездами в здания и сооружения, в режиме частичного затемнения отключаться не должны.

В режиме полного затемнения всё наружное освещение должно быть выключено. Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них необходимо предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Снижение освещённости в режиме полного затемнения до требуемых уровней достигается следующими методами:

- установкой ламп пониженной мощности;

- заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

- установкой светильников СПОЇ200, СПО2Ї200, СППЇ200М, НОЇ300, СПРЇ125, СПОЇ500, СПОРЇ250,СПОГЇ250 и маскировочных приспособлений к ним, соответственно ТУ ОСУ Ї564Ї001Ї78.

- заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников маскировочными приспособлениями;

- установкой специальных светильников.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Включение и отключение установок наружного освещения производится из пункта управления освещением.

Диспетчерский пункт наружного освещения, расположенный в здании администрации, должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления начальника штаба ГО района.

В качестве дублирующей связи предусматривается радиосвязь. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или «Отключено».

Световая маскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом.

Перечень таких объектов утверждается местной администрацией и штабом ГО. Для световой маскировки окон применяются следующие устройства:

- раздвижные и подъёмные шторы из полимерных материалов;

- щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

В режиме полного затемнения световые знаки мирного времени выключаются. Контроль качества световой маскировки в режиме полного затемнения осуществляется визуально и с помощью приборов Ю – 117, ФПЧ, ФМ – 89М.

    - Защитные сооружения гражданской обороны

Защитные сооружения – это сооружения, специально предназначенные для защиты населения от ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия, а также от воздействия возможных вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения. Эти сооружения, в зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, могут применяться простейшие укрытия – щели.

Убежища можно располагать в подвалах зданий (встроенные убежища) или отдельно построенных сооружениях (отдельно стоящие убежища).

Противорадиационные укрытия устраивают в подвальных и наземных помещениях существующих и вновь строящихся зданий и сооружений.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) создается на территориях предприятий и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Создание фонда защитных сооружений необходимо осуществлять заблаговременно в мирное время:

- путём комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства;

- приспособление под защитные сооружения подвальных помещений;

- приспособление под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах;

- возведение отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

К помещениям, приспособленным под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:

- проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещений в режим укрытия;

- помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых;

- уровень пола укрытия должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.

Имеющиеся в зданиях системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

    - Конструктивные решения

Наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия излучения и возможных слабых разрушений от воздействия ударной волны.

В населенных пунктах района укрытия находятся как в кирпичных, так и в деревянных зданиях, поэтому необходимо учитывать эти особенности при приспособлении их для защиты населения.

Оконные проемы в первых этажах зданий, где размещаются укрытия, следует заделывать во время перевода помещения на режим укрытия кирпичной кладкой.

Для защиты входов в противорадиационные укрытия, расположенные на первых этажах зданий и в подвальных помещениях, необходимо устраивать пристенные экраны из камня, кирпича, мешков с грунтом на высоту не ниже 1,7 м от отметки пола.

Размеры и количество входов в противорадиационное укрытие должны удовлетворять требованиям нормативных документов, предъявляемым к этим помещениям.

Герметизация деревянных помещений заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным раствором и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях.

Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений, снаружи их делают обсыпку на высоту окон. На окно снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери завешивают брезентом.

Приточно-вентиляционные трубы оборудуют простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты, сена.

Одновременно с герметизацией помещений должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят в расчистке чердачных помещений от возгорания предметов и установке ящиков с песком, бочек с водой и необходимого инвентаря.

На чердаки, сеновалы и крыши должны быть установлены приставные лестницы, а на крутых крышах помещений, кроме того, делают трапы. Для придания деревянным частям строений большой огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. Наружные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 метров от строений оборудуются противопожарные щиты.

    - Инженерное оборудование противорадиационного укрытия

Водоснабжение.

Суммарная мощность водозаборных сооружений рассчитывается по нормам мирного времени, включая суточное водопотребление на хоз-питьевые и производственные нужды, а также расходы воды на пожаротушение. По аварийному режиму следует обеспечить подачу воды по норме 31л в сутки на одного человека. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя водозаборных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары, которые должны быть оборудованы фильтрами – поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных и отравляющих веществ. Водонапорные башни оборудуются стальными крышами, приваренными к цилиндрической стенке бака. В крыше имеется смотровой люк.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного водоснабжения и электроэнергией должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуируемого, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных – по технологическим нормам.

При строительстве систем водоснабжения, существующие водопроводы и водозаборные сооружения, пригодные для питьевого водоснабжения, рекомендуется сохранять для использования в качестве резервных.

Существующие шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ плотно – закрывающимися крышками и навесами. Для защиты шахтных колодцев с деревянными срубами вокруг них в диаметре 1,0-1,5м выкапывают углубление в 50 см и вместо вынутого грунта укладывают и утрамбовывают глину, которую засыпают песком или заливают бетоном или асфальтом. Вокруг выступающей части сруба на расстоянии 15-20 см делается опалубка из досок, между которыми набивается глина. Крышу колодца делают из слоев досок с прокладкой между ними толя, брезента, полиэтиленовой пленки или листового железа. Сверху крышу дополнительно обивают листовым железом. Если колодец имеет ворот, то над сводами устраивают двухскатное покрытие, наглухо закрывающее оголовок.

Водозаборные колонки закрывают деревянными колпаками, обшитыми толем или железом. Пожаротушение населенных пунктов осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо или на пожарном посту населенных пунктов. Запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах для воды, пожарных резервуарах или в водонапорных башнях.

Теплоснабжение и вентиляция.

В противорадиационных укрытиях вместимостью более 300 чел. предусматриваются вентиляционные помещения. В противорадиационных укрытиях вместимостью до 300 чел. вентиляционное оборудование допускается размещать непосредственно в помещениях для укрываемых, если это не противоречит требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений в мирное время.

В противорадиационных укрытиях следует предусматривать естественную вентиляцию или вентиляцию с механическим побуждением.

Естественная вентиляция предусматривается в противорадиационных укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий, а также в противорадиационных укрытиях, размещаемых в подвалах, вместимостью до 50 чел. Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать в противорадиационном укрытии вместимостью более 50 чел, размещаемых в подвальных этажах зданий, а также в цокольном и в первых этажах, имеющих эту вентиляцию по условиям эксплуатации помещений в мирное время или при невозможности обеспечения естественной вентиляции.

В укрытии предусматривается отопление, которое работает от отопительной системы здания. Для регулирования температуры и отключения устанавливают запорную арматуру.

Для укрытий, не отапливаемых в период мирного времени, в качестве временных подогревающих устройств, применяются электрические радиаторы, конвекторы, печи, инфракрасные излучатели, калориферные установки и др.

    - Укрытие населения

Эвакуация населения Ужурского района в другие населенные пункты может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях:

- при возможном ядерном нападении на соседние города;

- при возможной аварии на транспортных магистралях при перевозке АХОВ и других опасных грузов.

Способом защиты населения от средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Этот способ применяется при непосредственной угрозе ЧС и при внезапном нападении противника. Организацию укрытия населения района на себя возлагает местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабу ГО, находящемуся в г. Ужур, и поддерживает с ним непрерывную связь. Укрытие организуют после распоряжения о его проведении. Массовый вывод населения из населенных пунктов пешим порядком сочетается с вывозом всеми видами имеющегося транспорта в населенных пунктах.

Укрытие населения осуществляется на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения, ослабляющих воздействие ударной волны и допускающих непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

В мирное время противорадиационные укрытия используются по своему прямому назначению.

При недостатке заблаговременно построенных противорадиационных укрытий планируется строить быстровозводимые (БВ) укрытия из готовых строительных элементов (конструкций), кирпича, бетона, лесоматериалов, а также приспосабливаться под ПРУ подвальные и другие заглубленные помещения.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 16.03.00 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны» строительство убежищ, поддержание их в готовности и исправности производится за счёт средств организации. Необходимо заранее предусмотреть строительство БВ ПРУ и дооборудование существующих заглублённых помещений, цокольных и первых этажей наземных зданий и сооружений под ПРУ.

Графики строительства быстровозводимых ПРУ и дооборудование намеченных помещений под ПРУ необходимо составлять с расчётом окончания работ на вторые сутки с момента прибытия эвакуируемого населения.

В случае отсутствия возможности строительства БВ ПРУ в течение двух суток, необходимо предусмотреть строительство простейших укрытий - щелей.

Строительство открытых щелей необходимо закончить в течение первых суток, а перекрытие их в течение вторых суток с момента прибытия эваконаселения в район загородной зоны.

На ПЭП возлагаются: встреча прибывшего населения, организованная отправка людей к местам расквартирования, оказание первой медицинской помощи. Если укрытий ко времени прибытия городского населения будет недостаточно, то организуют дополнительное их строительство. Для выполнения этих работ привлекают все трудоспособное население, в том числе и прибывшее.

При недостатке жилого фонда и приспособленных под жильё помещений для размещения эваконаселения, в загородной зоне рекомендуется предусматривать строительство землянок с приданием им свойств ПРУ.

    - Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

- Защита сельскохозяйственных животных

Ужурский район является сельскохозяйственным, на его территории действуют 6 закрытых акционерных обществ (ЗАО), одно общество с ограниченной ответственностью (ООО), одно государственное предприятие, один сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК), 115 фермерских хозяйств (КФХ), более 11 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Основные направления деятельности хозяйств -это производство сельскохозяйственной продукции, зерна, в том числе продовольственной пшеницы, производство молока, мяса КРС, свиней, овец и их переработка, поэтому необходимо предусматривать защиту животных в военное время от радиоактивного загрязнения.

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим в течение одних суток.

Защита сельскохозяйственных животных в угрожающий период состоит в их укрытии в заранее герметизированных скотных дворах, загонах, конюшнях, свинарниках, овчарнях и других помещениях. При радиоактивном загрязнении местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов. Герметизации помещений для животных достигают тщательным проконопачиванием паклей, мхом, тряпками и заделкой щелей, обмазкой потолков и засыпкой их слоем песка или шлака, заделкой подпольных отверстий, уплотнением дверей, установкой в вентиляционных и печных трубах простейших фильтров из подручных средств (гравий, войлок, вата, трехслойная мешковина, наполненная сеном, мхом или опилками) или плотно закрывающихся задвижек.

Чтобы повысить защитную способность стен от радиоактивного излучения, их снаружи засыпают слоем земли высотой до 1 м и толщиной 40-50 см. Часть окон наглухо заделывают кирпичом, остальные окна закрывают деревянными, камышовыми (соломенными) матами. Двери в тамбуре герметизируют, завешивают брезентом или другим плотным материалом.

Для защиты высокоценных животных заранее готовят торбы – противогазы и защитные накидки, которые должны находиться у станка каждого животного. Для таких животных в отдельных случаях оборудуют специальные укрытия. Устойчивость животных к инфекционным болезням повышают путем четкого выполнения мер зоогигиенического характера, кормления и своевременного проведения прививок согласно действующим инструкциям, а также путем систематического проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Предохраняют водоисточники и фураж от заражения возбудителями инфекционных болезней, устанавливают охрану животноводческих ферм, пастбищ и мест водопоя, усиливают контроль на автомобильных, железных и шоссейных дорогах.

Для проведения ветеринарной обработки загрязненных животных следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита домашних животных будет производиться на индивидуальных подворьях. Мероприятия по защите домашних животных аналогичны вышеперечисленным мероприятиям.

- Защита продукции животноводства и растениеводства

Одна из важнейших задач гражданской обороны Ї проведение мероприятий, обеспечивающих надежную защиту продуктов питания, воды и фуража от заражения радиоактивными, отравляющими веществами. Чтобы устранить возможность проникновения внутрь помещения радиоактивной пыли, отравляющих веществ, на складах с зерном, мукой и другими сельскохозяйственными продуктами проводят защитные мероприятия.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных и отравляющих веществ, биологических средств, проводят следующие работы: оконные и дверные проемы закладывают кирпичом или забивают тесом, фанерой, а затем оштукатуривают. Щели тщательно заделывают. Наружные двери обивают брезентом, войлоком или другими материалами. Если можно, в дверных проемах устраивают тамбуры с двумя дверями. Рамы окон и дверей плотно пригоняют, проконопачивают (проклеивают) и застекляют.

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей радиоактивных веществ, отравляющих веществ и биологических средств, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

    - Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, пункты химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для санитарной обработки людей и специальной обработки одежды в населенных пунктах Ужурского района предусматриваются санитарно-обмывочные пункты организованные на базе существующих и проектируемых бань-прачечных.

Специальная обработка (обеззараживание) подвижного состава автотранспорта предусматривается на существующих и проектируемых: автотранспортных предприятиях, СТО, пожарных постах.

В населенных пунктах где нет существующих и не намечено строительство новых бань-прачечных санитарная обработка людей и специальная обработка одежды намечается на санпропускниках свиноферм или ферм крупного рогатого скота. В населенных пунктах, где данных комплексов нет санитарная обработка населения, одежды и автотранспорта проводится в санитарно-обмывочных пунктах, создаваемых на специальных обмывочных площадках, развертываемых в полевых условиях с применением подвижных дезинфекционно-душевых установках.

При проектировании приспособления объектов для санитарной обработки необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязнённых потоков людей, одежды и подвижного состава с потоками, прошедшими обработку.

  - Оценка возможных последствий ЧС техногенного характера

    - Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на территории района

Территория подвержена широкому спектру опасных явлений техногенного характера:

- лесных пожаров;

- пожаров на предприятиях и в жилом секторе;

- аварий на потенциально опасных объектах;

- аварии на коммунально-энергетических объектах и сетях;

- аварии при перевозке ЛВЖ и ядовитых веществ (АХОВ) транспортом.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на рядом расположенных ОПО и транспортных коммуникациях являются следующие ЧС:

- заражение территории, населения, вследствие аварийного разлива АХОВ, ЛВЖ и сжиженных газов в результате разгерметизации емкостей;

- пожары ЛВЖ;

- взрывы ТВС.

Основными поражающими факторами при данных ЧС являются:

- токсическое поражение АХОВ, парами ЛВЖ;

- образование зоны разлива ЛВЖ и сжиженных газов (зона последующего пожара);

- образование зоны опасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона последующего мгновенного взрыва и образование «огненного шара»);

- образование зоны теплового излучения при горении на площадке пролива ЛВЖ и сжиженных газов;

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

    - Оценка поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей, газов и АХОВ

В населенных пунктах Ужурского района возможны: пожары и аварии на сетях энерго -, теплоснабжения; аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), в том числе на транспортных коммуникациях, по которым перевозятся пожаровзрывоопасные вещества, ЛВЖ, АХОВ. К таким ПОО относятся:

- Красноярская железная дорога, филиал ОАО «Российские железные дороги» (круглосуточный транзит ЛВЖ, АХОВ – максимальная единичная емкость до 56 тонн);

- Автомобильные дороги.

      - Оценка последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей

В результате разрушения резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания или на открытую площадку с образованием топливовоздушных смесей (ТВС). Серьезную опасность для персонала, зданий, сооружений и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ТВС.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят:

- массу и тип взрывоопасного вещества,

- условия хранения или использования в технологическом процессе,

- место возникновения взрыва,

- объемно-планировочные решения сооружений в месте взрыва.

При прогнозировании зон разрушения при аварийных взрывах ТВС в расчеты приняты следующие допущения:

- При расчете рассматривается самое неблагоприятное развития событий.

- Емкости, содержащие сжиженные газы, при авариях разрушаются полностью. Вследствие чего происходит полный выброс всего содержащегося топлива в атмосферу.

Для определения радиусов зон поражения и оценки последствий аварийных взрывов ТВС используем методику изложенную в ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Е.

Предельно допустимое избыточное давление при сгорании ТВС в помещениях или в открытом пространстве определяется по ГОСТ Р 12.3.047-98, таблица 2.

Определяем массу т, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата или резервуара.

Избыточное давление ∆p, кПа, развиваемое при сгорании ТВС, рассчитываем по формуле

Δp=p0(0,8mпр0,33r+3mпр0.66r2+5mпрr3),

Где:

р0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r – расстояние от геометрического центра облака ТВС, м;

mпp – приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле mпр = (Qсг / Q0)mг,п Z;

Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z – коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 – константа, равная 4,52 106 Дж/кг;

mг,п – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Импульс волны давления i, Па с, рассчитываем по формуле:

i=123mпр0,66r.

Расчет №1. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу бензина, транспортируемого в емкости массой 60 тонн.

Исходные данные.

Масса транспортируемого бензина 60 тонн. Плотность бензина 750 кг/м3. Удельная теплота сгорания 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 61061,95 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.1.

Таблица 4.3.2.1.1.

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 100 | 1892,75 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 142 | 1336,44 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 211 | 896,65 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 393 | 482,08 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 825 | 229,50 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 1318 | 143,65 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге при взрыве бензина во время транзитной транспортировки ЛВЖ п. Учум, г. Ужур,п. Марьясово и с. Крутояр попадают в зону с p =3 – 100 кПа, часть с. Васильевка попадает в зону с p =3 – 5 кПа, часть п. Прилужье попадает в зону с p =3 – 12 кПа.

Расчет №2. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу бензина, транспортируемого в емкости массой 30 тонн.

Исходные данные.

Масса транспортируемого бензина 30 тонн. Плотность бензина 750 кг/м3. Удельная теплота сгорания 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 30530,97 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.2.

Таблица 4.3.2.1.2

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 79,5 | 1500,42 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 112,7 | 1059,28 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 167,9 | 710,41 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 312,5 | 381,85 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 657,0 | 181,63 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 1050 | 113,65 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при взрыве бензина во время транзитной транспортировки ЛВЖ часть территорий: г. Ужур, с. Крутояр, п. Приреченск, с. Старая Кузурба, с. Малый Имыш, п. Тальники попадают в зоны с p =3-100 кПа, часть с. Ильинка и часть д. Новая Кузурба попадают в зоны с p =3-53 кПа, часть территорий: п. Кутузовка, п. Сухая Долина, с. Васильевка, д. Усть-Изыкчуль попадают в зоны с p =3-28 кПа, часть д. Андроново попадает в зуны с p =3 – 5 кПа, часть п. Сухореченский и часть с. Кулун попадают в зону с p =3 кПа.

Расчет №3. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу пропана, транспортируемого в емкости объемом 30 м3.

Исходные данные.

Объем цистерны 30 м3. Плотность сжиженного пропана 530 кг/м3. Степень заполнения емкости 80% (по объему). Удельная теплота сгорания пропана 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 12945,13 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.3.

Таблица 4.3.2.1.3.

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 60 | 1141 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 84 | 802 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 126 | 539 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 234 | 287 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 492 | 137 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 785 | 86 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при взрыве пропана во время транзитной транспортировки СУГ часть территорий: г. Ужур, с. Кулун, с. Крутояр, п. Тальники, с. Старая Кузурба, с. Малый Имыш попадают в зоны с p =3 -100 кПа, часть п. Приреченск и часть д. Новая Кузурба попадают в зоны с p =3-53 кПа, часть территорий: п. Златоруновск, п. Сухая долина, с. Васильевка, д. Усть-Изыкчуль, с. Ильинка попадают в зоны с p =3-28 кПа, часть д. Андроново попадает в зоны с p =3 – 5 кПа, часть п. Сухореченский попадает в зону с p =3 кПа.

      - Оценка поражающих факторов при возникновении «огненного шара»

Интенсивность теплового излучения рассчитывается для двух случаев пожара:

- пожар пролива;

- «огненный шар» - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве емкости с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого емкости.

Количественную оценку поражающих факторов при возникновении «огненного шара» проводят в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 ССТБ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» производится по формуле:

q = Ef * Fq  * ф; (ГОСТ Р 12.3.047Ї98),

Где:

Ef Ї среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2. Определяют на основе экспериментальных данных, допускается применять равным 450 кВт/м2.

т Ї коэффициент пропускания атмосферы, вычисляемый по формуле:

т = ехр [-7*10-4(r2+H2)−Ds/2];

Fq Ї угловой коэффициент облученности, рассчитывается по формуле:

Fq=HDs+0.54(HDs+0.5)+(rDs)21,5,

Где:

Н Ї высота «огненного шара», м, рассчитываемая по формуле:

Н=Ds/2,

Где:

DsЇэффективный диаметр «огненного шара», м, вычисляемый по формуле:

Ds=5,33 mн 0,327,

Где:

mн Ї масса вещества, участвующего в образовании «огненного шара», кг;

r Ї расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» рассчитывается по формуле:

ts=0.92 mн 0,303

Расчет №1. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с бензином массой 60 тонн.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Ds = 194,62 м.

Н = 97,31 м.

ts = 25,80 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.1.

Таблица 4.3.2.2.1

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 289 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 325 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Бензин | 353 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 412 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 493 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 702 |

В случае возникновения чрезвычайной ситуаций на железной дороге, при образовании горения бензина по типу «огненного шара» часть территорий: п. Прилужье, г. Ужур, с. Крутояр, а также полностью п. Учум и п. Марьясово попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2.

Расчет №2. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с бензином массой 30 тонн.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Ds = 155,15 м.

Н = 77,57 м.

ts = 20,91 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.2.

Таблица 4.3.2.2.2

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 233 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 263 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Бензин | 286 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 334 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 401 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 575 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при образовании горения бензина по типу «огненного шара» часть территорий: п. Златоруновск, п. Сухая Долина, г. Ужур, п. Тальники, с. Васильевка, д. Усть-Изыкчуль, с. Крутояр, с. Малый Имыш, с. Кулун, с. Ильинка, д. Новая Кузурба, п. Приреченск, с. Старая Кузурба попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2, часть д. Андроново попадает в зону с q=1,4 – 7 кВт/м2.

Расчет №3. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с пропаном объемом 30 м3.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Находим массу горючего m в «огненном шаре» по формуле

m = V*с*б = 30*450*0,8=10800 кг,

где V - объем резервуара, м3;

с – плотность жидкой фазы, кг/м3;

б – степень заполнения резервуара (б =0,8).

Ds = 111,08 м.

Н = 55,54 м.

ts = 15,34 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.3.

Таблица 4.3.2.2.3

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Пропан | 169,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Пропан | 191,3 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Пропан | 208,2 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Пропан | 244,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Пропан | 293,8 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Пропан | 425,0 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при образовании горения по типу «огненного шара» во время транзитной транспортировки СУГ часть территорий: п. Златоруновск, п. Сухая Долина, г. Ужур, с. Васильевка, д. Усть-Изыкчуль, с. Крутояр, с. Кулун, с. Ильинка, д. Новая Кузурба, п. Приреченск, с. Старая Кузурба, с. Малый Имыш, п. Тальники попадают в зоны с q=1,4 – 17 кВт/м2, часть д. Андроново попадает в зону с q=1,4 кВт/м2.

      - Количественная оценка поражающих факторов при возникновении пожара пролива

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, рассчитывают по формуле

q = Ef· Fq·,

где

Ef  - средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

 - коэффициент пропускания атмосферы.

Ef  - средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2. Берется из справочных данных. При отсутствии данных допускается  Ef принимать равной 100 кВт/м2 для СУГ, 40 кВт/м2 для нефтепродуктов.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

где S— площадь пролива, м2.

Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле

где т — удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2 · с);

с в —плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g— ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формуле

А = (h2 + + 1) / 2S1

Sl = 2r/d (r— расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта),

h = 2H/d;

B = (1+S12) / (2S1),

Определяют коэффициент пропускания атмосферы  по формуле

 = exp[ -7,0 · 10 -4 ( r - 0,5 d)]

Расчет №1. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве цистерны и разливе бензина при транзитной транспортировке массой 60 тонн. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность бензина при 20 0С 750 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,06 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.1

Таблица 4.3.2.3.1

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 19,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 21,2 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Бензин | 22,5 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 24,9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 31,1 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 51,1 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге при образовании горения по типу пожара пролива часть территорий: г. Ужур, п. Марьясово, с. Крутояр попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2.

Расчет №2. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве автоцистерны и разливе бензина при транзитной транспортировке массой 30 тонн. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность бензина при 20 0С 750 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,06 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.2

Таблица 4.3.2.3.2

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 17,1 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 19,3 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Бензин | 21,3 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 26,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 53,8 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального) при образовании горения по типу пожара пролива часть территорий: г. Ужур, с. Кулун, с. Старая Кузурба, с. Малый Имыш попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2.

Расчет №3. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве автоцистерны и разливе пропана при транзитной транспортировке объемом 30 м3. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность пропана при 20 0С 500,5 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,1 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.3

Таблица 4.3.2.3.3

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Пропан | 16,3 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Пропан | 19,0 |
| Непереносимая боль через 3Ї5 с. Ожог 1-й степени через 6Ї8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12Ї16 с. | Пропан | 21,4 |
| Непереносимая боль через 20Ї30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Пропан | 26,9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Пропан | 35,0 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Пропан | 58,2 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при образовании горения по типу пожара пролива во время транзитной транспортировки СУГ часть территорий: г. Ужур, с. Кулун, с. Старая Кузурба, с. Малый Имыш попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2.

      - Определение зон основных поражающих факторов при возникновении ЧС с СДЯВ

При прогнозировании зон заражения при аварии на транспортной коммуникации в расчеты приняты следующие допущения:

- Емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью.

- Масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку.

- Предельное время сохранения неизменными метеорологических условий составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

- Толщина слоя СДЯВ принимается 0,05 м по всей площади разлива (параметр h) или рассчитывается по методики п.1.7 РД 52.04.253-90.

- Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке:

Эквивалентное количество Qэ1 (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:

Qэ1 = К1 К3 К5 К7 Q0,	где:

К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (приложение 3, РД 52.04.253-90);

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (приложение 3);

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3, РД 52.04.253-90);

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в приложение 3, РД 52.04.253-90 значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К1 рассчитывается по соотношению

Где:

ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, кДж/(кг·°С);

∆Т - разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, °С;

∆Нисп- удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, кДж/кг.

- Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке:

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:

| Qэ2 = (1 - К1) К2 К3 К4 К5 К6 К7 |  |
| --- | --- |

Где:

К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3, РД 52.04.253-90);

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (приложение 4, РД 52.04.253-90);

К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии. Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности T (ч) испарения вещества:

















;

при

;

при

8

,

0

8

,

0

6

T

N

Т

T

N

N

K

при T < 1 ч К6 принимается для 1ч;

d - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3, РД 52.04.253-90);

h - толщина слоя СДЯВ, м.

- Расчет глубины зоны заражения:

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г’ + 0,5 Г’’, где Г’ - наибольший, Г’’ - наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп = N· v,

Где:

N - время от начала аварии, ч;

v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (приложение 5, РД 52.04.253-90).

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

- Определение площади зоны заражения СДЯВ:

Площадь зоны возможного заражения для первичного (вторичного) облака СДЯВ определяется по формуле: Sв = 8,72 · 10-3 · Г2 , где

Sв - площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км2;

Г - глубина зоны заражения, км;

 - угловые размеры зоны возможного заражения.

Угловые размеры зоны возможного заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра

м/с 	< 0,5	0,6 - 1	1,1 - 2	> 2

 	360	180	90	45

Площадь зоны фактического заражения Sф (км2) рассчитывается по формуле:

Sф = К8  · Г 2·  N 0,2

Где:

К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235 при конвекции;

N - время, прошедшее после начала аварии, ч.

- Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту:

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

,

v

x



t

Где:

х - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;

v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч

(приложение 5, РД 52.04.253-90).

- Определение продолжительности поражающего действия СДЯВ:

Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива.

Время испарения Т (ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле:

Где:

h - толщина слоя СДЯВ, м:

d - плотность СДЯВ, т/м3;

Расчет №1. Определить зоны основных поражающих факторов при разрушении емкости с хлором массой 56 тонн при транзитной транспортировки.

Метеоусловия: температура воздуха 20 0С, скорость ветра 4 м/с2.

Решение:

- Так как количество разлитого хлора не известно, то принимаем его равным максимальному – 56 т.

- Производим расчет зон поражения по выше изложенной методике.

- Результат расчета представлен ниже в таблице 4.3.2.4.1

Таблица 4.3.2.4.1

| Параметр | Обозначение | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |  |
| Эквивалент вещества в первичном облаке | Qэ1 | 10,08 | 2,32 | 0,81 | т |
| Эквивалент вещества во вторичном облаке | Qэ2 | 61,75 | 14,20 | 4,94 | т |
| Время действия СДЯВ | Т | 0,74 | 0,74 | 0,74 | час |
| Глубина зоны заражения | Г | 23,41 | 12,15 | 6,49 | км |
| Глубина переноса воздушных масс | Гп | 21,00 | 24,00 | 28,00 | км |
| Площадь возможного заражения | Sв | 215,10 | 57,89 | 16,53 | км2 |
| Площадь фактического заражения | Sф | 44,40 | 19,62 | 9,90 | км2 |
| Время подхода облака зараженного воздуха | t | 0,95 | 0,83 | 0,71 | ч |

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии на железной дороге может составить 23,41 км, в эту зону попадают все населенные пункты Ужурского района кроме: с. Малый Имыш, д. Березовый Лог, д. Большой Имыш, с. Старая Кузурба, п. Тальники, п. Арабкаево, п. Белопольск, д. Парилово, д. Тарханка. А так же только часть территории п. Приреченск и часть территории с. Солгон попадают в зону заражения.

Расчет №2. Определить зоны основных поражающих факторов при разрушении емкости с хлором массой 6 тонн при транзитной транспортировки.

Метеоусловия: температура воздуха 20 0С, скорость ветра 4 м/с2.

Решение:

- Так как количество разлитого хлора не известно, то принимаем его равным максимальному – 6 т.

- Производим расчет зон поражения по выше изложенной методике.

- Результат расчета представлен ниже в таблице 4.3.2.4.2.

Таблица 4.3.2.4.2

| Параметр | Обозначение | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |  |
| Эквивалент вещества в первичном облаке | Qэ1 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | т |
| Эквивалент вещества во вторичном облаке | Qэ2 | 0,29 | 0,07 | 0,02 | т |
| Время действия СДЯВ | Т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | час |
| Глубина зоны заражения | Г | 3,55 | 1,32 | 0,93 | км |
| Глубина переноса воздушных масс | Гп | 21,00 | 24,00 | 28,00 | км |
| Площадь возможного заражения | Sв | 4,95 | 0,68 | 0,34 | км2 |
| Площадь фактического заражения | Sф | 1,02 | 0,23 | 0,20 | км2 |
| Время подхода облака зараженного воздуха | t | 0,19 | 0,17 | 0,14 | ч |

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии на дорогах регионального значения может составить 3,55 км, в эту зону попадают: часть п. Озеро Учум, п. Кутузовка, часть п. Прилужье, п. Сухая Долина, часть г. Ужур, с. Васильевка, п. Марьясово, д. Усть-Изыкчуль, с. Крутояр, д. Андроново, п. Сухореченский, с. Кулун, с. Ильинка, д. Новая Кузурба, п. Приреченск, с. Старая Кузурба, часть с. Малый Имыш, п. Тальники.

    - Организация работ при крупных авариях и катастрофах

Виды возможных аварий на потенциально опасных объектах:

- утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС.

- Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

- Вызвать пожарную службу.

- Отключить напряжение питающей сети.

- Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, водохранилище, жилой сектор.

- возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Сообщить в пожарную часть.

- возможные аварии при перевозке ГСМ транспортом:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин» в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ (хлор, др) в результате разгерметизации цистерны.

- Сообщить в пожарную часть.

- Выезд аварийной бригады на место аварии.

- Ликвидация разлившихся нефтепродуктов.

- возможные аварии на котельных:

а)	вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

- Аварийная обстановка котла.

- Ликвидация последствий аварии.

б)	аварийное отключение электроэнергии.

- Принятие неотложных мер по устранению причины отключения.

- В случае масштабного отключения электроэнергии прейти на аварийный источник электроснабжения.

в)	возможное загорание топлива, пожар в здании котельной.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания (пеногенераторы и т.д.).

- Вывести людей, технику с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

V)	аварии на складах нефтепродуктов:

а)	возможная утечка нефтепродуктов и попадание в водохранилище, жилой сектор.

- Выполнить нефтеловушки вокруг ёмкостей и по периметру территории склада.

- Проводить плановые проверки, обследования ёмкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

- Сообщить в пожарную часть.

- Отключить рубильник питающей сети склада.

- Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

б)	воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания.

- Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

VI)	возможный прорыв трубопроводов горячей, холодной воды.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	На место прорыва выезжает дежурная бригада.

3.	При необходимости вызываются дополнительные средства, люди техника.

VI)	возможный взрыв бытового газа в жилом секторе.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	Сообщить в пожарную часть.

3.	Приступить к ликвидации возгорания.

4.	Вывезти людей с участка аварии.

5.	Приступить к ликвидации аварии.

    - Пожары. Организационные мероприятия и спасательные работы

Лесные пожары

Катастрофические лесные пожары могут возникнуть в залесённой местности района, и вследствие чего оказать негативное воздействие на населенные пункты в виде сильного задымления. Лесной пожар, является источником поражающих факторов и вероятным источником ЧС.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

- жаркий летний период, за который в течение 10 и более дней не выпадают осадки;

- наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды.

Пожары на предприятиях и в жилом секторе

Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём и курение.

Основные факторы пожара (ОФП) - это прежде всего открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, высота (этажность) здания, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.

Организационные мероприятия:

- Сообщить в пожарную часть.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы. Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров:

- профилактическая и разъяснительная работа с населением;

- ограничение посещения населением лесных массивов в засушливый период времени;

- прокладка разделительных противопожарных полос в лесных массивах;

- мониторинг территории лесных массивов;

- своевременная зачистка лесных массивов от сухостоя и валежника;

- своевременная очистка от поросли пожарных полос;

- своевременная очистка санитарных зон ЛЭП напряжением более 10 кВ, проходящих по лесным массивам;

- создание мобильных пожарных расчетов для локализации и ликвидации очагов возгорания.

Наблюдение и контроль за предпожарной обстановкой в лесном фонде должны проводиться на протяжении всего пожароопасного сезона и включать:

- наблюдение, сбор и обработку данных о степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

- оценку степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды по общей или региональной шкалам пожарной опасности.

Мероприятиям по снижению последствий пожара на территории населенного пункта:

- ограничение растекания горючих жидкостей по территории или производственной площадке;

- уменьшение интенсивности испарения горючих жидкостей;

- аварийный слив горючих жидкостей в аварийные емкости;

- установку огнепреградителей;

- ограничение массы опасных веществ при хранении и в технологических аппаратах;

- водяное орошение технологических аппаратов;

- флегматизацию горючих смесей в аппаратах и технологическом оборудовании;

- вынос пожароопасного оборудования в изолированные помещения;

- применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газовых и паровоздушных смесей;

- установку в технологическом оборудовании быстродействующих отключающих устройств;

- ограничение распространения пожара с помощью противопожарных разрывов и преград;

- применение огнезащитных красок и покрытий;

- защиту технологических процессов установками пожаротушения;

- применение пожарной сигнализации;

- обучения персонала предприятий способам ликвидации аварий.

Данные мероприятия проектируются на стадиях разработки рабочих проектов конкретного объекта.

Проектирование и строительство зданий и сооружений рекомендуется производить с учетом противопожарных требований нормативной литературы. Для строительства рекомендуется проектировать здания и сооружения с более высокой степенью огнестойкости.

Спасательные работы

Спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне пожара, локализации пожара и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для него опасных факторов.

Одной из главных задач при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ является спасение людей.

При организации спасательных работ на пожаре среди прочих конкретных условий возгорания следует учитывать опасность поражения электрическим током.

Перечень мероприятий при осуществлении спасательных работ:

- поиск и спасение людей, при необходимости обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

- оказание пострадавшим медицинской помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- проведение первоочередных мероприятий: тушение пожаров, локализация истечений аварийно химически опасных веществ и т.д.;

- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, препятствующих ведению аварийно спасательных работ;

- устройство проездов и проходов к местам аварий, разборка завалов, вскрытие разрушенных (заваленных) укрытий, подача в них воздуха;

- обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж сохранившегося военного оборудования, которому угрожает опасность;

- развертывание временных пунктов питания и проживания населения, пострадавшего и эвакуированного в результате чрезвычайной ситуации;

- спасение материальных и культурных ценностей;

- охрана общественного порядка и организация комендантской службы;

- другие мероприятия, исходя из местных условий и сложившейся обстановки.

    - Гидротехнические сооружения

Гидротехнические сооружения (ГТС), сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов (рек, озёр, морей, грунтовых вод) или для борьбы с разрушительным действием водной стихии. В зависимости от места расположения ГТС могут быть морскими, речными, озёрными, прудовыми. Различают также наземные и подземные ГТС. В соответствии с обслуживаемыми отраслями водного хозяйства ГТС бывают: водноэнергетические, мелиоративные, воднотранспортные, лесосплавные, рыбохозяйственные, для водоснабжения и канализации, для использования водных недр, для благоустройства городов, спортивных целей и др.

Различают ГТС общие, применяемые почти для всех видов использования вод, и специальные, возводимые для какой-либо одной отрасли водного хозяйства.

Основные виды гидротехнических сооружений:

- Водоподпорные сооружения, преграждающие водный поток и создающие и испытывающие на себе подпор воды, определяющийся разностью уровней воды выше и ниже плотины. К этим сооружениям относятся плотины и дамбы на реках, озерах; шлюзы на мелиоративных системах, регулирующие расходы и горизонты воды в каналах; водозаборные (водоприемные) сооружения, служащие для забора воды из рек, водоемов, каналов, являющиеся головными шлюзами водопроводящих сооружений.

- Водопроводящие сооружения, назначение которых состоит в подводе или отводе воды с определенными скоростями из одних пунктов в другие. К таким сооружениям относятся искусственные открытые русла – каналы и закрытые – штольни и трубопроводы. Проведение каналов обычно связано с постройкой других сооружений.

По данным администрации на территории района имеется 10 ГТС (Приложение Б). Все плотины земляные, на них имеется проектно-сметная документация. Семи плотинам требуется капитальный ремонт, одной плотине капитальный ремонт паводкового водосброса и одной необходима подсыпка дамбы. Семь плотин являются бесхозными.

Наиболее опасными являются ситуации с размывом дамб на оз. Белом и Косоголь, с возможным их разрушением и полным затоплением поселков (Корнилово, Косоголь, Михайловка, Крутояр), размыв малых автодорог (Крутояр, Кулун, Михайловка) и автодорожных мостов (Тарханка), с заторами (Крутояр, Марьясово), размывом берегозащитных дамб (Арабкаево), повреждением рыбопитомника (Ужур).

    - Организация работ по предупреждению аварий и катастроф.

Организация работ по предупреждению аварий и катастроф включает мониторинг за пожаробезопасностью существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, линий электроснабжения, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС.

Существуют определенные правила и последовательность отключения электроэнергии, остановки транспортирующих устройств, агрегатов и аппаратов, перекрытия сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций в соответствии с технологическим процессом и техникой безопасности, нарушения которых могут усугубить и осложнить обстановку.

Каждый должен знать маршрут и порядок следования в укрытие в случае аварии, пути выхода в безопасные места, организацию обеспечения средствами индивидуальной защиты. Регулярно надо проверять системы вентиляции, убеждаться в надежности работы и герметизации технологического оборудования, наличии средств обнаружения и тушения пожаров. Выясняется состояние электрооборудования, емкостей, аппаратов и линий, работающих под давлением, каково оснащение контрольно-измерительными приборами, защитой и блокирующей аппаратурой.

На каждом предприятии должны быть разработаны планы ликвидации возможных аварий. Организована подготовка рабочих и служащих к работе при аварийных ситуациях, предусматривается необходимый резерв сил и средств для их ликвидации. Системы и средства оповещения необходимо содержать в постоянной готовности, иметь на рабочих местах необходимое количество средств индивидуальной защиты.

  - Оценка возможных последствий ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация Ї обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03Ї95, п. 3.1.1.).

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для Ужурского района являются:

- Отрицательная температура воздуха -540С (абсолютный минимум) в зимний период;

- Снегопады;

- Сильные ветры;

- Ливневые осадки;

- Грозы;

- Землетрясение сейсмической интенсивности в 6 баллов по шкале MSK-64 согласно исходных данных от 28.01.2008г;

- Подтопления территории.

Характеристики поражающих факторов природных ЧС указаны в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 - Характеристики поражающих факторов природных ЧС

| Наименование явления | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Отрицательная температура воздуха в зимний период. | Температурная деформация конструкций, дорожных коммуникаций, замораживание и разрывы на тепловых, водяных и канализационных сетях. |
| Снегопады. | Снеговая нагрузка на здания и инженерные сооружения, занос транспортных коммуникаций. Обрыв линий электропередач и линий связей. |
| Сильные ветры. | Ветровая и аэродинамические нагрузки на здания и инженерные сооружения. Обрыв линий электропередач и линий связей. |
| Ливневые осадки. | Затопление территорий, подтопление фундаментов. Возможные людские потери от воздействия затопления/подтопления территории. |
| Грозы. | Поражение электрическим разрядом людей, оборудования, возникновение пожаров. |
| Землетрясение сейсмической интенсивности в 6 баллов по шкале MSK-64 | Землетрясение ощущается всеми, осыпается штукатурка, легкие разрушения зданий. |
| Подтопления территории. | Затопление территорий, подтопление фундаментов. Возможные людские потери от воздействия затопления/подтопления территории. |

Климатические воздействия представляют потенциальную опасность населению и жизнедеятельность проектируемого объекта, поэтому при разработке рабочих проектов объектов необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий погодных явлений.

- Отрицательная температура воздуха в зимний период:

Теплоизоляция конкретных помещений зданий, инженерных сооружений необходимо выбирать в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего региона Красноярского края.

- Снегопады:

Инженерная подготовка транспортных коммуникаций. Оснащение АТП спецтехникой для расчистки дорог и вывоз снежного покрова за границы населенного пункта. Создание резерва гравия (песка) для подсыпки дорожного покрытия. Конструкцию кровли зданий и сооружений необходимо рассчитывать на восприятие снежных нагрузок установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

- Сильные ветры:

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий необходимо рассчитывать на восприятия ветровых и динамических нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения ветрового давления принятого по пункту 6.3 СНиП 2.01.07-85.

- Ливневые осадки:

Инженерная подготовка территорий. Проектирование ливневой канализации. Сооружение дамб и насыпей. Укрепление береговой черты.

Сведения о зонах подверженных затоплениям представлены в приложении Б.

- Грозы:

Устройство молниезащиты при проектировании конкретных объектов необходимо выполнять согласно "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003) и "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87).

- Землетрясение:

Зоной поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сооружений, сопровождающиеся поражением и гибелью людей, животных, растений.

Интенсивность землетрясений оценивается в баллах при обследовании района по величине вызванных ими разрушений наземных сооружений или деформаций земной поверхности.

С целью своевременного выявления активизации опасных геологических процессов и принятия, необходимых мер по защите зданий и сооружений, и обеспечения безопасности людей, необходимо проводить регулярный мониторинг. В необходимых случаях следует предусмотреть установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов и т. д. для наблюдения за развитием опасных процессов и работой сооружений инженерной защиты.

Выбор типа фундаментов и конструктивных решений подземной части зданий, привязку проекта к местным условиям, определение основных параметров фундаментной конструкции, предварительную оценку осадок и их неравномерности, общей устойчивости основания и т.п. следует выполнять с использованием инженерных методик, изложенных в СНиП 2.02.01-83*,СНиП2.02.03-85.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС Красноярского края по средствам оповещения ГО и ЧС.

- Подтопления территории:

Подтопления, связанные с весенними половодьями и ледоходом, а также высокими летне-осенними дождевыми паводками, являются одними из наиболее опасных и ежегодно повторяющихся природных процессов, охватывающих большие площади и приносящих ощутимый материальный ущерб.

К предупредительным мерам, от подтопления паводковыми водами, ливневыми дождями и подтопление территории подземными водами, следует отнести мероприятия по инженерной подготовке территории.

Безопасность населения при затоплении в значительной степени обеспечивается заблаговременными градостроительными мерами, направленными на предотвращение возникновения или ограничение его масштабов.

Такими мерами являются:

- ограничение строительства жилых домов и объектов народного хозяйства в местах, подверженных подтоплениям;

- обвалование населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий;

- создание надежных дренажных систем;

- берегоукрепительные работы для предотвращения оползней и обрушений;

- устройство гидроизоляции и специальных укреплений на зданиях и сооружениях;

- реконструкция зоны водосбора реки и регулирование ее русла.

Данные агентства по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярского края о подтоплениях в Ужурском районе представлены в приложении Г. За данный период в районе произошло 20 ЧС, вызванных весенним половодьем.

Вторичными последствиями наводнений является утрата прочности различного рода сооружений в результате размыва и подмыва, перенос водой вылившихся из поврежденных вредных веществ и загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, а также оползни, обвалы, аварии на транспорте и промышленных объектах.

Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений является их прогнозирование.

Рекомендуемыми мерами защиты от наводнений являются:

- сооружение ограждающих дамб (валов);

- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ.

В краевом бюджете на 2009 г. и плановый период до 2010-2011 гг. запланировано выделение средств на разработку проектно-сметной документации на берегоукрепительные работы в г. Ужур

  - Геотехнический мониторинг территории застройки

«Геотехнический мониторинг – комплекс работ, который должен проводится в период всего срока строительства или реконструкции и не менее, чем в течении одного года, после его завершения:

- при строительстве или реконструкции зданий и сооружений 3 геотехнической категории (МГСН 2.07-01) и сооружений повышенного уровня ответственности при геотехнической категории 2;

- при строительстве или реконструкции зданий и сооружений с подземной частью в условиях плотной городской застройки…»

Требования и цель производства работ по геотехническому (инженерному) мониторингу: предупреждение возникновения аварийных ситуаций (в т.ч. приводящих к наступлению предельного состояния строительных конструкций), путем организации различных мероприятий:

- наблюдения за состоянием вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений;

- контроль изменения оснований и окружающего массива грунта;

- своевременное выявление отклонений в работе конструкций;

- наблюдения за состоянием существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства;

- разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий.

Геотехнический мониторинг применяется, когда требуется изучить эксплуатационную пригодность зданий (сооружений), выполнить неразрушающий контроль качества строительных работ нулевого цикла, изучить экологическую безопасность территорий. За выполнением геотехнического мониторинга должен следить штаб гражданской обороны Ужурского района.

Геотехнический мониторинг позволяет своевременно выявить проблемы при строительстве, а также эксплуатации зданий (сооружений), принять правильное решение, не допустить аварий, то есть добиться экономии значительных средств.

  - Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов

В качестве средств террора могут использоваться взрывные устройства, горючие смеси, сильнодействующие ядовитые вещества, отравляющие, радиоактивные вещества и бактериальные аэрозоли. При этом взрывные устройства могут быть замаскированы под различные бытовые изделия.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, эпидемии и т.д.

Каждый объект, представляющий интерес для террористов, имеет некие уязвимые места. В жилых зданиях это подвалы, воздухозаборы систем вентиляции.

Например, наиболее уязвимыми при химическом или биологическом терроризме являются системы приточной вентиляции и центрального кондиционирования воздуха. Опасные вещества в виде газа или аэрозолей, попавшие в воздухозаборное устройство, распространяются по сети воздуховодов в помещения с большей скоростью.

Наиболее вероятными местами осуществления террористических актов являются: рынки, стадионы, магазины, транспортные средства, учебные заведения, больницы, поликлиники, детские учреждения и другие места массового скопления населения, а также подвалы и лестничные клетки зданий, контейнеры для мусора, урны и другие потенциально-опасные объекты.

Для предотвращения терактов и защиты объектов и населения от их действий необходимо проведение следующих предупредительно-защитных мер:

- ужесточение режима пропуска на территории объектов (в том числе путем установки систем аудио наблюдения и сигнализации);

- ежедневный обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения посторонних и подозрительных предметов, открытых проходов, неисправностей  печатей, замков и т.д.;

- контроль качества поступающих продуктов питания, а также систем воздухо - и водообеспечения объекта;

- проведение тщательного отбора персонала, а также сотрудников охраны предприятий;

- строгое определение полномочий, обязанностей и задач персонала объекта и сотрудников службы безопасности;

- подготовка и проведение периодических осмотров объектов, с четким указанием пожароопасных мест, порядка и сроков проверок мест временного складирования, контейнеров, мусоросборников, вентиляционных шахт, систем канализации и т. д.;

- организация подготовки сотрудников предприятия совместно с правоохранительными органами путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма;

- обеспечение всего персонала средствами индивидуальной защиты;

- оборудование специальных помещений – укрытий для защиты персонала от потенциальной атаки или в условиях чрезвычайной ситуации.

  - Зоны специального назначения

К зонам специально назначения относятся кладбища, скотомогильник с биотермической ямой, полигон твёрдых бытовых отходов, санитарно-защитные зоны водозаборных скважин.

В Ужурском районе на каждом предприятии, организации, независимо от формы собственности, разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведена паспортизация опасных отходов.

В администрации Крутоярского сельсовета установлено 8 мест временного хранения ТБО, местами захоронения ТБО являются свалки, расположенные в с. Крутояр и п. Сухореченский.

Сбор, вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО), а также сбор вывоз и утилизация ТБО осуществляет на территории общество с ограниченной ответственностью «Ужурская автоколонна». Сброс ЖБО производится на оборудованные полигоны ЖБО, на рельеф, в реку Чернавка.

Нормы накопления ЖБО организаций социальной сферы и по жилому фонду приняты на уровне нормативов потребления воды, утвержденных органами местного самоуправления. На территории Златоруновского сельсовета имеются септики, сброс ЖБО производится на рельеф без очистки. В Озёроучумском сельсовете сброс сточных вод производится на рельеф.

Объем вывозимых ТБО составляет 6421 м3  в год, в том числе от населения 5402 м3, организаций 1019 м3 .

В настоящее время на территории района остро стоит проблема утилизации и захоронения твердых бытовых и биологических отходов. Имеющиеся полигоны для утилизации, хранения и переработки ТБО не отвечают требованиям обеспечения повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения и безопасной среды проживания человека. В г.Ужур имеется санкционированный оборудованный полигон ТБО, два полигона ЖБО. В с Васильевка временное хранение ТБО производится в контейнерах (8 шт.), вывоз по заявке по мере накопления на полигон в г. Ужур.

Ни в одном поселении района не оборудованы скотомогильники (биотермические ямы) для сбора и утилизации биологических отходов, отвечающие ветеринарно-санитарным правилам. На территории Прилужского сельсовета, вблизи п. Прилужье, построен один скотомогильник. Запланировано строительство скотомогильников в с. Михайловка и с. Малый Имыш.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А.

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д