Общество с ограниченной ответственностью «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 312-03-51 |
| --- | --- |

Ужурский муниципальный район

Красноярского края

Схема территориального планирования

ТОМ 2. ЧАСТЬ 1

| Директор ООО «Корпус» | Ю.П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л.А. Куприянов |
| Главный инженер проекта | Г.А. Ромашов |
| Главный архитектор проекта | А.В. Нестеркин |

Новосибирск, 2017

| СОДЕРЖАНИЕ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проекта……………………………………………………………………... |  | 3 |
|  | Введение……………………………………………………………………………. |  | 4 |
|  | Авторский коллектив………………………………………………………………. |  | 6 |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
|  | Цели и задачи схемы территориального планирования……………………. |  | 7 |
|  | Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………. |  | 9 |
|  |  | Перспективная система расселения……………………………………. | 9 |
|  |  | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры…………… | 9 |
|  |  | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры…………… | 9 |
|  |  | Мероприятия по развитию жилищного фонда………………………… | 11 |
|  |  | Мероприятия по обеспечению экологической безопасности района………………………………………………………………………… | 13 |
|  |  | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и гражданской защите………………………. | 15 |
|  |  | Мероприятия по санитарной очистке территории, утилизации бытовых и промышленных отходов…………………………………….. | 17 |
|  |  | Мероприятия по охране объектов культурного наследия…………… | 21 |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Наименование материалов | Количество листов (страниц), степень ограничения, вид представления |
| --- | --- |
| ТОМ 1. Графические материалы (масштаб 1:25 000) |  |
| Основной чертеж (проектный план) | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема административных границ | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема границ территорий и земель | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема комплексного анализа развития территории | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема ограничений использования территории | ДСП, 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема размещения объектов инфраструктуры и капитального строительства | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| Схема функционального зонирования | 6 листов, бумажный и электронный вид |
| ТОМ 2. ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании Ужурского района Красноярского края | В бумажном виде на 22 страницах; в электронном виде на CD |
| ТОМ 2. ЧАСТЬ 2. Обоснование схемы территориального планирования Ужурского района Красноярского края | В бумажном виде на199 страницах; в электронном виде на CD |
| ТОМ 2. ЧАСТЬ 2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и гражданской защите | ДСП, В бумажном виде на 55 страницах; в электронном виде на CD |
| ТОМ 3. Исходно-информационная документация | В электронном виде на CD |

Введение.

Актуализация Схемы территориального планирования Ужурского муниципального района Красноярского края осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 04-17/79 от 21.08.2017г. на выполнение работ по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Ужурского района Красноярского края» между администрацией Ужурского района и ООО «Корпус» (г.Новосибирск).

Подготовка  данного документа территориального планирования выполнена на основании следующих нормативно правовых документов:

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

Постановление Правительства Красноярского края от 02.05.2017 № 245-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 09.07.2015 № 349-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского края»

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Вопросы местного значения муниципального района, применительно к территориальному планированию обозначены в статье 8 главы 3 Градостроительного кодекса РФ. Полный перечень вопросов местного значения муниципального района определен Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Положения схемы территориального планирования отражают комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие муниципального района на  20 лет.

Реализация мероприятий территориального планирования  осуществляется в  две очереди:

- первоочередные мероприятия (Срок реализации - восемь лет в период с 2012 по 2020 годы. Данный срок обусловлен горизонтом действия «комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ужурский район Красноярского края на период до 2020 года»);

- расчетный срок (вторая очередь). Срок реализации - десять лет в период с 2021 по 2030 годы.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 главы 3 Градостроительного кодекса РФ «Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

Исходя из данного положения, комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Ужурский район Красноярского края на период до 2020 года  является одним из основных документов, определяющим перечень и параметры мероприятий, а также сроки их реализации  в  отношении  вопросов территориального планирования района.

Авторский  коллектив.

| Директор ООО «Корпус» | Ю.П. Воронов |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО «Корпус» | Л.А. Куприянов |
| Главный инженер проекта | Г.А. Ромашов |
| Главный архитектор проекта | А.В. Нестеркин |

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ «территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (глава 1, статья 1 Градкодекса РФ). Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (глава 3, статья 9 Градкодекса РФ).

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

Поэтому, целью схемы территориального планирования является обеспечение:

- устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности;

- безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- ограничений негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и  будущего поколений;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- учета интересов граждан и их объединений.

Задачи разработки схемы территориального планирования заключаются в определении основных направлений и параметров пространственного развития, совершенствования территориальной организации Ужурского муниципального района.

Реализация данных мероприятий направлена на создание благоприятной среды проживания населения, достигаемое путем развития социальной, транспортной, производственной, инженерной инфраструктуры  района, а также сбалансированного  использования  (освоения) ресурсной  базы  района.

Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической задачей схемы территориального планирования Ужурского муниципального района является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории района, достижение достаточного уровня ее социально-экономического развития, оптимизация пространственной организации хозяйствующих субъектов, системы расселения, рынка труда, структуры и качественного состояния трудовых ресурсов, сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе уникальной  исторической среды, для будущих поколений.

Определение перспективных «точек роста» и формирование (реконструкция) транспортных коридоров на территории района не должно создавать территориальных диспропорций, касающихся качества жизни людей района, проживающих в различных сельских поселениях.

В более конкретном рассмотрении, задачами территориального планирования являются:

- создание градостроительных условий для устойчивого развития территорий населенных пунктов  района,  безопасности  жизнедеятельности,  экологического  и  санитарного  благополучия, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- определение назначения территорий,  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение	реализации	полномочий	органов	самоуправления в области территориального планирования;

- реализация	программ	социально-экономического	развития	края и района,  его муниципальных образований;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района в целом и отдельных его территорий и зон;

- обеспечение   реализации   мероприятий   по   развитию   транспортной   и   инженерной инфраструктур регионального значения;

- стимулирование  жилищного  и  коммунального  строительства,  деловой  активности  и производства, науки, туризма и отдыха;

- обеспечение  реализации  мероприятий  по  развитию  социальной  инфраструктуры  и достижения высокого уровня жизни населения.

Главные положения планировочной концепции развития района включают в себя следующие аспекты:

- оптимизация существующих и формирование новых планировочных осей, узловых «точек роста», что должно обеспечить поддержку опорного каркаса территории;

- четкое и понятное функциональное зонирование территории, позволяющее обоснованно привлекать к освоению новые территориальные ресурсы по мере их востребования различными отраслями экономики, социальной сферы, интересами  муниципального образования.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Перспективная система расселения.

На перспективу проектом предлагается упразднение следующих населенных пунктов с исключением их из реестра: п.Марьясово, п.Отделение Бригады № 2, д.Сосновка, д.Ельничная, д.Косоголь, д.Светлая.

В данных населенных пунктах проживает не более 30 человек и они продолжают высокими темпами терять своих жителей. Содержание социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры (объектов местного значения), обслуживающих данные населенные пункты нецелесообразно.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры.

Проектные  предложения  объектов  социального  и  культурно-бытового  обслуживания, рассчитаны исходя	из  проектной численности населения на 2020 год – 30,5 тыс.человек и 2030 год – 27,1 тыс. человек. Расчетная норма объектов культурно-бытового обслуживания взята в соответствии со СНиП  2.07.01-89.

Детские сады. Потребность мест в детских садах рассчитывалась исходя из норматива до  100 мест на 1000 жителей.

На 1 очередь сохраняется 630 мест в детских садах с учетом выбытия, необходимо построить 2420 места, общая потребность на расчетный срок составляет 3050 мест.

На расчетный срок потребность в детских садах составит 2710 мест.

Школы. Потребность мест в школах района на 1 очередь составляет, 4547 мест исходя из норматива от  150  мест на  1 000  жителей.

На  расчетный  срок потребность составит 4065.

Здравоохранение. Туберкулезное отделение ЦРБ г.Ужура с большим процентом износа, на расчетный срок необходимо строительство нового здания.

В с.  Крутояр  участковая  больница  с  поликлиникой  с  большим  процентом  износа,  в  п. Приреченск  участковая  больница  с  большим  процентом  износа, на  расчетный  срок  требуется строительство новых зданий.

В с. Солгон участковая больница на 10 мест, на расчетный срок необходима реконструкция до 25 мест.

Базы  отдыха.  Предусматривается	в  д.  Красное  Озеро  строительство  базы  отдыха  с организацией пруда на 50 мест на расчетный срок.

Открытые   спортивные   площадки,   спортзалы.   На   территории   г.   Ужура   предлагается строительство картодрома, для прохождения трассы необходима площадь территории 4 га.

Бассейны: На территории района предлагается строительство бассейнов на расчетный срок  до 600 м2 зеркала воды, в т.ч. на территории города Ужур 400 м2.

Учреждения культуры: Общая потребность в досуговых центрах составит:

- на первую очередь – 1220 мест;

- на расчетный срок  -   1084 мест.

Потребность в клубах составит:

- на первую очередь – 2440 мест;

- на расчетный срок  -   2168 мест.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий, направленный на развитие транспортного комплекса Ужурского района, включает развитие автотранспортной инфраструктуры и предполагает следующие мероприятия:

- развитие межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов (с вводом новых);

- замена автобусного парка межмуниципальных и пригородных маршрутах на более современные и комфортабельные;

- строительство и обустройство придорожного сервиса;

- контроль за пассажирскими перевозками

- строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог.

Проектом предлагаются мероприятия по капитальному ремонту (до 2020 года) следующих автодорог местного значения:

| Категория дороги | Наименование объекта | Общая протяженность автомо-бильной дороги (км) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обход Ужура | 9,5 |
| 2 | Подъезд к д.Алексеевка | 2 |
| 2 | Курорт "Озеро Учум - Камышта" | 4,5 |
| 3 | Яга - Набережная | 6,3 |
| 1 | Подъезд к п.Сухая Долина | 1 |

Электроснабжение  района  проектируется  от  существующих  подстанций  110  кВ  и  35  кВ общей	мощностью	327	МВА.	Проектом	предусматривается реконструкция	существующих электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ и установка  новых трансформаторных подстанций. К строительству принимаются типовые трансформаторные пункты открытого и закрытого типов. Проектируемые   воздушные  ЛЭП  10  кВ	выполняются  преимущественно  сталеалюминевыми проводами на железобетонных опорах.

Водоснабжение. На срок до 2020 года все населенные пункты района обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Централизованное горячее  водоснабжение проектируется в основном в многоквартирных зданиях жилой застройки, в зданиях соцкультбыта и в промышленной зоне районного и административных центров, в зданиях усадебной застройки горячее водоснабжение проектируется от индивидуальных водонагревателей.

В   остальных населенных   пунктах   района   горячее   водоснабжение      проектируется от индивидуальных  водонагревателей. Сети	водопровода проектируются  кольцевыми  с  установкой  пожарных  гидрантов  для  обеспечения  пожаротушения населенных  пунктов  района.  Водопотребление  определено  согласно  СНиП  2.04.02-84  и  норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Водопотребление на хоз-питьевые нужды населения в  районном  и  административных  центрах  составляет  230  л/сут  на человека, в остальных населенных пунктах района – 200 л/сут;.

Водоотведение. Централизованная система хозяйственно-бытовой  канализации  проектируется в  основном  в  многоквартирных  зданиях  жилой  застройки,  в зданиях соцкультбыта и в промышленной зоне районного и административных центров. В зданиях усадебной застройки система канализации проектируется в выгребы.  В   остальных  населенных  пунктах  района  система канализации  проектируется  в   выгребы.  Стоки  из  выгребов  вывозятся  ассенизационными   машинами   на  станцию биологической очистки сточных вод населенного пункта. В г. Ужур существующие очистные сооружения реконструируются с расширением с 5200 м3/сут до 6300 м3/сут. В п. Озеро Учум существующие очистные сооружения реконструируются с сохранением той же  производительности. Стоки из выгребов и надворных уборных   из   д. Андроново вывозятся на канализационные очистные сооружения в с. Крутояр, из п. Кутузовка – в п. Златоруновск.

Выпуск  стоков  после очистных  сооружений  в населенных пунктах: с. Васильевка, п. Златоруновск, п. Солбатский, п. Сухая Долина, п. Учум, п. Белая Роща, п. Новоракитка, п. Сухореченский, п. Укшанка, с. Локшино, с. Ашпан, д. Баит, д.  Корнилово,  д. Красное  Озеро,  п.  Тальники,  производится  на  поля  фильтрации, в  остальных населенных пунктах - в близлежащие реки.

В населенных пунктах района проектируется система дождевой канализации. В качестве очистных   сооружений   принимаются   пруды-отстойники   с   отсеком   для   маслонефтепродуктов. Поверхностные  сточные  воды  с  территорий  промпредприятий,  а  также  с  территорий  стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Теплоснабжение предусматривается в районном  центре  г.  Ужур  и  в  административных  центрах  сельсоветов  для  объектов соцкультбыта   и    производства,   жилых   домов   секционной   застройки   от   существующих близкорасположенных  котельных,  имеющих необходимый резерв.  Необходимо  использовать  существующий резерв  котельных  для  подключения  проектируемых  объектов.

В случае   отсутствия   котельных	(или необходимого  резерва) теплоснабжение осуществляется от	 новых	районных	 или	общепоселковых котельных.

Теплоснабжение   удаленных   объектов   соцкультбыта   и   производства   осуществляется  от   индивидуальных источников  тепла.  Теплоснабжение  существующих  и   проектируемых  индивидуальных  жилых домов предусматривается в основном от поквартирных источников тепла.

Горячее водоснабжение предусматривается для  объектов  соцкультбыта  и  жилых  домов  секционной  застройки  (совместно с   теплоснабжением)   от существующих котельных,	имеющих	горячее водоснабжение.

Централизованное теплоснабжение предусматривается от  новых котельных; для остальных объектов - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения;

В  остальных   населенных   пунктах   для   проектируемых   и   существующих   объектов соцкультбыта, производства и проектируемой жилой застройки - от локальных источников тепла. Теплоснабжение существующих  жилых домов предусматривается в основном от поквартирных источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Мероприятия по развитию жилищного фонда.

В целях реализации программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели жилищно-коммунального хозяйства, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов и повышения эффективности деятельности предприятий отрасли, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, так и мероприятия по созданию организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищно-коммунальных предприятий.

В рамках программы предусматривается решить следующие ключевые направления:

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, привлечения инвестиций в эту сферу;

- утверждение тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности;

- создание системы бюджетного контроля сбора платы за наем муниципального жилищного фонда, предусматривание расходов из местного бюджета на проведение ремонтов муниципального жилья;

- инициирование в многоквартирных жилых домах с долей муниципальной собственности  общих собраний собственников для решения вопросов, находящихся в исключительной компетенции общего собрания;

- оптимизация бюджетных расходов в сфере ЖКХ и государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса:

- разработка мероприятий по развитию механизмов бюджетного софинансирования частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру;

- планирование и предусматривание софинансирования из местного бюджета разработки проектно-сметной документации на проведение работ по ремонту и реконструкции коммунальных объектов;

- подготовка документации для участия в долгосрочных целевых краевых и федеральных программах («Дом», адресная инвестиционная программа, раздел «Коммунальное строительство», ФЦП «Жилище»), мероприятиях, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения ЖКХ с применением современных эффективных материалов и технологий;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- человек – субъект взаимоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие инициативы собственников;

- информирование населения о состоянии, основных направлениях развития ЖКХ, об участии граждан в жилищных отношениях;

- мониторинг собираемости, анализ задолженности по оплате за жилищно-коммунальных услуг, юридическая помощь по нанимателям муниципального жилья;

- взаимодействие с отделами и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта по формированию и внедрению в учреждениях обучения основам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу в многоквартирных домах;

- контроль за соответствием предоставляемых жилищно-коммунальных услуг установленным требованиям;

Расчет требуемого размера жилого фонда произведен исходя из площади 26 кв.м на одного человека  на первую очередь (2020 год) и 32 кв.м на расчетный срок (2030 год).

На сегодняшний день, общая жилая площадь составляет  671, 3 тыс.кв.м. С учетом планируемого выбытия  к 2020 году, данная площадь составит 570, 6 тыс.кв.м.

Требуемая жилая площадь на первую очередь (2020 год) составит:

(30,5 тыс.человек) х 26 кв.м = 793 тыс.кв.м.

Таким образом, к 2020 году потребность в вводе нового жилья составит:

793 тыс.кв.м – 570, 6 тыс.кв.м = 222,4 тыс.кв.м.

На расчетный срок (2030 год) с учетом 30 % выбытия, площадь жилого фонда составит 555 тыс.кв.м. Принимая норматив обеспеченности 32 кв.м. на человека, потребность в жилом фонде составит:

(27,1 тыс.человек) х 32 кв.м = 867,2 тыс.кв.м.

Потребность в новом строительстве составит:

867, 2 тыс.кв.м – 555 тыс.кв.м = 312, 2 тыс.кв.м.

При этом, в расчет не принимались населенные пункты дальнейшее развитие которых нецелесообразно: п.Марьясово, п.Отделение Бригады № 2, д.Сосновка, д.Ельничная, д.Косоголь, д.Светлая.

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности района.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу необходимо проведение следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха:

На первую очередь:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание в районе единого информационного банка данных источников;

- разработка мероприятий по охране лесов;

- разработки мероприятий по лесовосстановлению, сокращению потерь лесов от пожаров и незаконных рубок;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений.

На расчетный срок:

- экономическое стимулирование внедрения новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- экологический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях района.

Негативаное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от котельных установок, выбрасывающие в атмосферу большое количество вредных веществ. Достигнуть уменьшения выбросов в атмосферу, возможно при установке на котельных частотных преобразователей, что в свою очередь позволит уменьшить расход топлива, выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшит количество образования отходов (зола, шлаки).

В первую очередь установить очистное оборудование на котельные установки, расположенные в непосредственной близости к объектам социально-культурного назначения и жилой зоне. Во вторую очередь установить очистное оборудование на котельных с большим количеством сжигаемого угля.

Снижение негативного влияния на окружающую среду возможно при переводе автомобильного транспорта на альтернативные источники энергии (газ).

- Охрана водных объектов.

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:

На первую очередь:

- разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные объекты;

На расчетный срок:

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля);

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

На первую очередь:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды,  подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов;

На расчетный срок:

- тампонация заброшенных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины (ежегодно 2-3);

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

- Охрана почв.

Охрана земель осуществляется в целях повышения эффективности природопользования и создания благоприятной экологической обстановки.

При своевременной и правильной обработке, устойчивых севооборотах, систематическом внесении органических и минеральных удобрений почвы района могут давать высокие урожаи. Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс организационных, экономических, правовых, инженерных и других мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии, засоления почв, загрязнения  земель.

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального района предполагается ряд мероприятий:

На первую очередь:

- защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита загрязнения бытовыми отходами, от других процессов разрушения;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с
потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;

На расчетный срок:

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

- осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и удобрений;

- предотвращение залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.

- Мероприятия по санитарной очистке и инженерной подготовке территории.

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

На первую очередь:

- выявление и ликвидация существующих несанкционированных  свалок твердых бытовых отходов, обследование почв, водоемов на  возможное загрязнение от этих свалок;

- внедрение новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий, а также комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

На расчетный срок:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах;

- для всех предприятий района разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и гражданской защите.

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации.

- Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

- Подготовка территорий городских и сельских поселений для приема эвакуированного населения в особый период - оборудование общественных зданий для размещения эвакуированного населения из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, оборудование пунктов водоснабжения.

- При разработке генеральных планов сельских поселений  предлагается проектирование противорадиационных укрытий (согласно СНиП 2.01.51-90). Размещение защитных сооружений в населенных пунктах района должно увязываться с планами приема эвакуируемых.

- Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения.

- Укрепление материально-технической базы существующих  подразделений муниципальной противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны.

- Соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов.

- Устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах.

- Создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе организаций, расположенных на территории муниципального района, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

- Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем тепло-, энерго- и водоснабжения.

На расчетный срок:

- Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств.

- Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно- технических мероприятий гражданской обороны.

- Проведение почвозащитных мероприятий для  борьбы с водной эрозией по следующим направлениям:

- повышение водопроницаемости почв;

- создание искусственного микрорельефа;

- создание устойчивого растительного покрова.

- Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями:

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- берегоукрепление опасных участков;

- вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости).

- Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей.

- Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов противопожарной службы.

- Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах района систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой.

- Оборудование дополнительных  подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

На первую очередь:

- Разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах.

- Установление емкостей с водой у каждого жилого строения.

- На территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

- Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

На расчетный срок:

- Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.

- Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Мероприятия по санитарной очистке территории, утилизации бытовых и промышленных отходов.

В соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов» при выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной  охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местностях выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжёлые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.

Временное хранение и размещение отходов производится в соответствие с их классами опасности.

Отходами 1 класса опасности  на предприятиях являются, как правило, отработанные ртутьсодержащие лампы.

При хранении ртутьсодержащих ламп не допускается:

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп под открытым небом;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп без тары либо в мягких картонных коробках, наваленных друг на друга;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп на грунтовой поверхности;

- передача отработанных ртутьсодержащих ламп в организации, не специализированные по переработке данного вида отхода.

Отходами 2 класса опасности на предприятиях, как правило, являются отработанные аккумуляторы свинцовые и др.

При хранении отходов второго класса опасности не допускается:

- хранение аккумуляторных батарей в не предназначенном для этого месте;

- хранение аккумуляторных батарей под открытым небом;

- хранение аккумуляторных батарей на грунтовой поверхности;

- передача аккумуляторных батарей в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов.

Отходами 3 класса опасности на предприятиях являются различные масла, шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими  средствами, отработанные масляные фильтры автотракторной техники, обтирочный материал загрязненный маслами (содержание масла >15%) и т.п.

Для предупреждения негативного воздействия на почву и подземные воды не допускается:

- переполнение емкостей для хранения масел и излитие его на рельеф;

- попадание воды внутрь емкостей для хранения масел.

- поступление в контейнеры обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, отработанных масляных автотракторных фильтров;

- поступление посторонних предметов в контейнеры для обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, отработанных масляных автотракторных фильтров;

- нарушение противопожарной безопасности при хранении отходов;

- поступление в лом меди прочих отходов, поскольку это существенно затрудняет его последующую переработку;

- запрещается реализация населению шпал, пропитанных антисептиками и антипиренами  (для строительства бань, времянок, сараев, дач), так как в пропиточном веществе содержатся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), многие из которых канцерогенны и практически все летучи и токсичны.

Отходами 4 класса опасности на предприятиях являются: осадки очистных сооружений, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла <15%), отработанные воздушные фильтры автотракторной техники, золошлаки от сжигания некоторых углей (которым присвоен 4 класс опасности), отходы асбоцемента, отходы (мусор) от уборки территории, мусор от бытовых помещений от организаций, мусор строительный от разборки зданий, шины пневматические отработанные, отходы выгребных ям.

Для предупреждения негативного воздействия не допускается:

- поступление в контейнеры для мусора, отходов коммунальных, отходов, не разрешенных  к приему на полигоны, в особенности отходов 1 и 2 классов опасности (ламп дневного света,  сломанных аккумуляторов и т.п.);

- сжигание отходов на промплощадках (за исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные печи сжигания, предусмотренные производственным процессом);

- переполнение контейнеров (должен быть обеспечен их своевременный вывоз);

- хранение в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент компонентов, подверженных разложению (гниению), в летнее время этот срок сокращается до двух дней).

Отходами 5 класса опасности на предприятиях являются: золошлаки от сжигания некоторых углей (Назаровский), лом черных металлов, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (старая спецодежда), электрические лампы накаливания отработанные, стружка стальная незагрязненная, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами и т.д.

Все отходы 5 класса оказывают на окружающую среду незначительное воздействие. При их хранении не допускается:

- хранение сыпучих отходов в открытой таре;

- захоронение отходов без учета возможности их дальнейшего использования;

- поступление в контейнеры для мусора, отходов коммунальных, не разрешенных  к приему на полигоны, в особенности отходов 1 и 2 классов опасности (лампы дневного света,  сломанных аккумуляторов и т.п.);

- сжигание отходов на промплощадках;

- переполнение контейнеров (должен быть обеспечен их своевременный вывоз);

- хранение в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент компонентов, подверженных разложению (гниению); в летнее время этот срок сокращается до двух дней);

- поступление в металлолом прочих отходов, поскольку это существенно затрудняет его последующую переработку.

При этом хранение твердых промышленных отходов:

- I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры);

- II класса должны храниться в надежно закрытой таре;

- III класса – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках;

- IV и V классов навалом, насыпью.

При временном хранении отходов в нестационарных складах на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников – накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков;

- хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается;

- при наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (1 и 2 класса);

- предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется:

- для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц;

- для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III класса, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре;

- в указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого и полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.

Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления отходов, которые определены в составе проекта.

Немедленному вывозу с территории предприятия подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

В Ужурском районе на каждом предприятии, организации, независимо от формы собственности, разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведена паспортизация опасных отходов.

В администрации Крутоярского сельсовета установлено 8 мест ременного хранения ТБО, местами захоронения ТБО являются свалки, расположенные в с. Крутояр и п. Сухореченский.

Сбор, вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО), а также сбор вывоз и утилизация ТБО осуществляет на территории общество с ограниченной ответственностью «Ужурская автоколонна». Сброс ЖБО производится на оборудованные полигоны ЖБО, на рельеф, в реку Чернавка.

Сбор и удаление жидких и твердых бытовых отходов (ЖБО) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями осуществляется по планово-регулярной системе согласно утвержденных графиков, предусматривающих последовательный порядок передвижения спецмашин.

Периодичность их удаления устанавливает санэпидемстанция, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных мест.

Вывоз отходов осуществляется специализированными автомобилями.

Проектом предусматривается следующее определение норм накопления ТБО:

• на 1 очередь – 1,4 м3 (280 кг) на 1 человека в год, то есть: 42761 куб.м (8552, 3 т);

• на расчетный срок – 1,5 м3 (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов), то есть: 40642 куб.м (8128,5 т).

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

В соответствии с действующим законодательством с целью сохранения историко-культурного наследия для будущих поколений на территориях объектов культурного наследия устанавливаются особые градостроительные режимы, ограничивающие хозяйственную и иную деятельность. Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время сведения о находящихся на территории Ужурского муниципального района объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране историко-культурного наследия.

На основании статьи 36 ФЗ № 73 проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто и ж/д дорог, прокладка инженерных сетей и коммуникаций) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 соответствующей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На первую очередь (2011 г. – 2020 г.):

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников  хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок (2021 г. – 2030 г.):

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия;

- организация  и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.